茂名市人民医院心电信息管理系统升级服务（心电分诊）项目
采
购
文
件
茂名市人民医院
2019年  月  日
第一部分邀请函
茂名市人民医院对心电信息管理系统升级服务（心电分诊）项目进行公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

采购项目名称：茂名市人民医院心电信息管理系统升级服务（心电分诊）项目
二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1、内容： 具体要求详见用户需求书；

2、 服务期限：合同签订后，由采购人通知发货之日起30个工作日内完成；

3、 服务地点：茂名市人民医院心电图室；

4、本项目不允许提交备选方案；

5、供应商应对包组内所有的招标内容进行响应，不允许只对包组内其中部分内容进行

响应。

三、供应商资格：

展示供应商需取得相应资质；
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
四、报名须知
1. 有意向参与的供应商可在以下规定的报名截止时间前报名；
2.报名时间：     年   月  日起至     年   月   日上午9:00-12:00，下午3:00-5:30，节假日除外。
3.报名地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室
4.报名费用：本项目不收取任何费用。
5. 以上资料纸质版加盖公章递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（接受邮寄）
五、联系方式
联系人：钟小姐

联系电话：0668-2922921、0668-2922306
邮箱：1094407878@qq.com
茂名市人民医院
                                         2019年    月    日
用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

项目需求一览表
（一）采购项目内容一览表
	序号
	产品
	数量
	单位
	包含
	备注

	1
	心电信息管理系统升级服务
	1
	套
	自助预约打印机2台

自助叫号软件1套

自助预约登记软件1套

自助报告打印机2台
	


（二）采购项目技术规格、参数及要求
1、硬件要求
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1
	自助预约打印机
	2
	台
	19.1"专业TFT

19.1"红外触摸屏

G3260/4G/500G/10-100M

加装扫描器                             

加装条码标签打印机

	2
	自助报告打印机
	2
	台
	19.1"专业TFT

19.1"红外触摸屏

G3260/4G/500G/10-100M

加装扫描器                             

加装黑白激光打印机

	3
	扫描器
	2
	台
	CMOS识读模式，分辨率为752 * 480，接口为USB1.1/RS232

识读码制2D
PDF417、QR Code (Model 1/2)、DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140)、Aztec、Maxicode、LP Code、ChineseSensible Code等；1D
Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ISBN/ISSN、Code 93等

45°倾斜，条码灵敏度旋转360°，偏转
45°，识读精度≥ 5mil，光源LED(617.5 nm –633.5 nm)光源强度320 LUX (130 mm )，识读景深35mm ~ 210mm，打印对比度≥ 25%



	4
	条码标签打印机
	1
	台
	解析度：203dpi(8 dot/mm)；列印模式：热感式/热转式两用；CPU
：32 Bit；记忆体：4MB Flash, 8MB SDRAM；列印速度：50.8mm-101.6mm；列印长度：12mm-1727mm；列印宽度：≥108mm；感应器：感应器型式:中置型固定式/感应方式:反射式(黑标)，穿透式(间距)；感应能力：具背胶之间距标签纸、黑线标记紙、连续式或折叠式标签纸、无背胶之收据纸卷；标签长度自动侦测或手动命令强制控制；耗材规格：纸卷外径:最大直径≥125mm

纸卷芯:25.4mm/50.8mm/76.2mm 纸张宽度:25mm～118mm 纸张厚度：0.06mm-0.25mm

碳带规格：长度:300m 宽度:30mm-11mm 轴芯:25.4mm最大外径:68mm  

图形处理：支援单色PCX、BMP，经软体控制可支援ICO、WMF、JPG、EMF图档，透过软体控制可将图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白。

条码Code 39, Code 93, Code 128(subset A,B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128. UPC A/E

（add on 2&5), I2 of 5, I2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Ean 8/13(add on 2&5), Codebar,

Post NET, EAN 128, DUN 14, Maxicode, HIBC, Plessey, Random weight. Telepen, FIM, China

Postal Code. RPS 128 PDF417 Datamatrix code &OR code

传输介面：串口/db-9(Baud rate: 4800-115200, XON/XOFF, DSRCTS)

USB: V2.0并口


	5
	黑白激光打印机
	1
	台
	类型：激光打印机；幅面：A4 幅面；打印机类型：黑白打印机；最高分辨率：黑白 (最佳)：600 x 600 dpi，增强分辨率≥4800 x 600 dpi；黑白 (精细)：≥1200 x 1200 dpi；打印速度：黑白 (正常模式，A4)：≥38页/分钟；黑白 (正常模式，letter)：≥40页/分钟；黑白双面打印 (A4)：≥30面/分钟；黑白双面打印 (letter)：≥32面/分钟；月打印负荷
≥80,000页；打印量：750至4,000页；首页出纸时间黑白 (A4，就绪模式)：≤6.4秒； 黑白 (A4，睡眠模式)：≤9.8秒；纸张容量：进纸盒：100页纸盒1、250页进纸盒2 ；打印介质：纸张 (普通纸、环保纸、轻质纸、重磅纸、证券纸、彩纸、信头纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸)、信封、标签、投影胶片；兼容系统：Windows 7全部32位和64位版、Windows 8／8.1全 部32位和64位版 (不包括平板电脑的RT操作系统)、Windows 10全部32位和64位版 ；OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks；接口：1个高速USB 2.0端口；噪音水平：分贝：6.8 B (A)；分贝(就绪模式)：无声；旁观者位置噪声分贝 (打印)：54 dB (A)；旁观者位置噪声分贝 (就绪模式)：无声支持纸张尺寸
纸盒1：76.2 x 127毫米到215.9 x 355.6毫米；纸盒2、3：104.9 x 148.59到215.9 x 355.6毫米




2、软件功能要求
★所用软件必须确保数据准确可靠，保证与医院现有心电系统无缝连接。

（1）自助预约登记软件1套
对网上的电子申请能够方便地安排检查时间、录入检查信息，对纸张申请能直接录入并安排时间。就诊一卡通的患者，可刷卡录入信息。同时还支持条码输入、语音输入、拍照输入等模式。采用何种方式主要取决于科室应用需求。
支持手工登记功能，具有必填项设置与提醒功能
检查预约支持：①可预约到每个设备；②每天的某一个时段；③支持多个预约队列；
支持从预约直接将检查信息转入登记
支持多个检查项目同时登记
对已经安排的预约提供改约和取消预约功能
预约登记列表中显示不同颜色来区分患者当前的状态
提供预约当天检查的病人列表，可从中快速选择病人报到，将病人状态置为候诊状态
对当天进行检查的病人报到进行确认、分诊，为检查室提供工作队列任务列表信息
支持自助预约登记功能：通过自助触摸终端，实现患者自助预约、登记报到
支持按时间段、房间、检查分组等形式定义排队队列
可自行定义不同检查房间在不同时间的默认检查项目
可定义每个预约队列的预约上限人数，上限分为患者可见上限与系统最大上限
当前预约和机房资源情况查询
登记患者详细信息，包括临床诊断、检查部位、检查设备、检查分组、身高体重、电话、身份证等。并且所有信息都可用于查询统计使用
登记新病人资料，检查部位能够自由组合，能够根据检查项目自动计算费用。根据登记先后顺序自动排队叫号，可急诊优先和人工干预。
登记时可将中文姓名自动转换为拼音
检查项目可以一次选择多个
所有常用项目都提供预输入功能，无需每次输入
具有“年、月、天、小时、分钟”等多种年龄计量登记
可输入年龄，也可根据生日计算自动产生年龄
自动计费功能，根据选择的检查项目自动记录费用
支持电子叫号系统与取片管理系统，引导患者检查，同时自动语音呼叫待检查患者，并管理取片流程。支持登记台直接呼叫患者到检查与检查室直接呼叫患者到检两种呼叫模式
支持心电检查分组，按检查项目不同进行合理分组
自动检索识别已检查过的病历，减少患者信息的重复登记及文字录入。
打印预约通知单、志愿书，检查预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容
根据不同的检查项目，自动打印出不同的预约单，预约单上显示患者检查信息
电子拍照纸质申请单
支持条码扫描与条码打印
已完成检查病人的状态在屏幕上动态更新
可针对病人编号、姓名、性别、年龄、检查日期、检查时间、检查号、检查设备、检查部位、申请科室、检查部位、申请医师、报告医师、操作医师、审核医师、诊断结论等信息进行单独、组合形式查询或模糊查询
（2）自助叫号软件1套
电子叫号系统与HIS系统无缝集成，将分诊取号与预约登记集成在预约登记工作站，而医生呼叫集成在医生检查工作站，使得叫号系统与HIS系统即分别完成各自功能，又互相协同操作，流程互补
候诊区配置液晶电视或LED显示屏，以及语音系统。显示待检查患者信息，同时可显示医院广告信息，以及自动语音呼叫下一个患者
  支持二次分诊功能，可在每个检查房间的门口设置小显示屏，显示当前房间的排队列表与当前检查患者信息。
   对医生来说：每个医生都具有呼叫权力，每当医生需要病人前来就诊时，点击影像检查工作站中的呼叫按钮，该请求就会发送到预约台，电子显示屏显示医生的房间号和病人的序号及姓名等信息，引导病人前来就诊
   支持房间分组叫号，将房间划分为门诊队列，病房队列等组合，每个组可共享患者列表，先叫先得，优化检查流程
备注：用户需求中所出现的品牌、型号、重量、尺寸等（如有）仅为方便描述而没有限制性，响应供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准；用户需求书所描述的技术参数及相关要求为最基本的要求，响应供应商可选用优于或等于用户需求书要求的设备进行报价，并列出设备的具体型号、详细技术参数及产地等。
二、商务要求

（一）交货期及交货地点要求
1、交货期：由采购人通知成交供应商发货之日起30个工作日内保证完成全部供货、安装、调试,验收合格并投入正常使用。本项目工期为硬性工期，供应商需采取一切有效措施保证，不得延误。
2、供应商应有一个强有力的组织机构对所承担货物的设计、生产、供货组织和安装现场进行组织指挥。供应商应及时了解整体工程的进度，同采购人及时沟通，依据工作进度合理安排货物的生产、供货、仓储、督导安装、协助配合调试等工作，针对货物生产、供货、仓储、督导安装、协助配合调试各个关键环节，制定符合本项目质量、进度的要求，提出详细具体的方法和措施满足交货期和质量要求，以满足整体工程验收并交付使用的要求。
3、若由于成交供应商没能及时了解本项目进度而导致相关费用（如仓储费保管费等）的增加，由成交供应商自行承担。
4、成交供应商须在规定的时间完成该批次全部货物的供货、安装、调试、验收合格并投入正常使用。
5、交货地点：采购人指定地点，过程中涉及的包装、保险、发运及保管等环节和所产生的费用均由成交供应商负责。
（二）货物及报价要求
1、本招标的范围是按由采购人提供货物需求一览表所包括的所有内容。响应供应商应按照招标文件要求同时提供所需货物配置明细表、应有的配件明细表、线缆等。对于招标文件中未列出但货物正常运行又必需的各类部件的，响应供应商应补齐并将有关价格含入投标价格中，否则将视为包含在主投标价内。响应供应商须负责整个项目所有的供货及安装任务，包括：原材料的采购、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、保险、技术培训、检查、检验及保修，不论是永久性质的或是临时性质的所有一般风险、责任和义务的费用。
2、本招标文件提供货物需求一览表为响应供应商投标报价的基础，响应供应商不得对货物需求一览表进行任何修改。
3、投标货物须是全新的（包括所有零部件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家质量检测、环保标准及产品出厂标准。
4、响应供应商按采购货物分项报价表的格式进行投标报价。
5、所有投标品种均由响应供应商按投标文件要求自行设计。
6、响应供应商须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常安装、使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等，响应供应商有责任给予补充，所需费用已全部包含在投标报价内。
（三）执行进度计划
确保整个项目的货物于交货期前完成安装、验收并交付使用。
响应供应商须根据计划要求，参照以下内容做出履行整个合同内容之各阶段的时间安排。
合同的签订
货物制造或供应计划
货物安装
货物验收
文件交付计划
（四）交货及验收（按交货批次进行验收）
响应供应商应提供技术成熟、设计合理、维修安装便利的符合用户要求的新型产品。并确保提供的货物及所有配套件完整和可靠。
成交供应商须为采购人提供有关货物安装、维修、使用和保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料）。
备品备件和专用工具
成交供应商应提供能满足安装调试需要的易损件及备品备件以及设备拆装、维修、维护保养所需的特殊工具。备品备件和专用工具的价格包含在投标货物价格里。
成交供应商应按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点，交货给采购人（同时提供货物清单）。
供需双方将依据有关规定，对货物进行验收。
货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件须齐全。
成交供应商应将关键主机设备的手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给用户，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
成交供应商对全部设备安装调试完毕后，认为达到使用要求的，应向用户提出书面验收申请，用户无异议的，应在收到申请书的次日起10个工作日内组织验收。
用户组成验收小组和成交供应商共同进行验收，双方应就验收过程、验收项目和验收结论作出详细的书面记录，经双方签字确认后作为验收依据；再由用户按相关规定组建专家验收小组按相关规定进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，因货物质量问题发生争议时，由采购人当地质量技术监督部门鉴定。货物是否符合质量技术标准的，鉴定费均由用成交供应商承担。对验收或鉴定确认不合格的货物，成交供应商应在7个工作日内采取措施使之符合合同约定的质量标准，否则用户有权拒收。
验收须在合同双方共同参与下进行，验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合招标文件规定的情形，采购人则有权拒收，成交供应商须立即进行更换或重新生产，并提供相同货物或不低于拒收货物规格档次的备用货物供采购人使用，以免影响采购人使用需求。若成交供应商不能在交货期内重新提供符合招标文件和合同要求且验收合格的货物，采购人有权终止合同并追究成交供应商违约责任。如因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。
如成交供应商不能按合同交货时间提供合格货物，采购人有权扣除全部履约保证金。
如成交供应商单方面违约，一切费用及法律责任由成交供应商独自承担。
货物调试和使用中如发现功能上不符合用户需求和合同时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。
项目验收要求对各个单项产品的测试和试运行，均达到用户需求要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现正常运行后进行。
成交供应商应负责在项目验收时将项目的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。
产品规格、型号、技术参数、产地须与合同、招标文件规定一致，若出现不符，成交供应商及时办理退换货并负责负担全部费用及由此给用户造成的全部损失。
成交供应商保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
任何时候，成交供应商均不能免除因项目设计和货物本身的缺陷所应负的责任，成交供应商有义务提供替代性设计方案以及设备选型的比较方案供招标方考虑，并在双方约定期限内作出整改。替代性方案的功能应达到或超过招标文件的要求，其价格必须低于主投标价。
如成交供应商无法提出替代方案，招标方有权自行组织相关单位设计替代方案，方案设计和实施费用由成交供应商负责。
（五）服务要求
1、合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，可对成交供应商案及货物（规格、数量等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。
2、成交供应商须按采购人的工程计划安排，派出恰当的技术人员到安装现场免费安装和负责调试工作。
3、成交供应商须免费为采购人派出的不少于2名技术人员进行有关安装和使用的培训，并提供有关资料。
4、响应供应商须在省内有专业的售后服务力量和服务公司，对用户的服务通知，响应供应商在接报后，在1小时内答复，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，响应供应商须免费提供同档次的设备予用户临时使用。
（六）质量保证
1、响应供应商提供的所有设备材料都应是制造商的原厂全新的产品。
2、响应供应商为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期为一年，自全部货物验收合格后的次日起计算。用户需求中有明确要求的设备按其要求执行，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。期满后可同时提供有偿维修保养服务，设备维修只收配件成本，配件以厂价为标准，任何时候都不收人工费用。
3、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。
4、有需要的，交货时应提供产品质量合格证书、测试报告和主要设备材料的原产地证书。
（七）付款方式 

1、项目验收合格后，采购人在收到成交供应商开具有效发票及项目的验收报告之日起，三个月内采购人向成交供应商支付中标价90%货款。
2、质保期满后，货物无质量问题，采购人30天内向成交供应商支付合同款的10%。如项目出现故障，成交供应商须免费上门检修，免费更换零件，设备经维修后一个月内出现相同故障，成交供应商须将整套设备更换同一档次设备，否则不予退还质保金。
