
GE-CT维修保养服务需求
注：带“★”号条款为不可偏离条款，响应文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致响应文件无效。
1.维修保养设备名称、规格型号：GE CT LISPEED ULTRAL 8排CT机。该台于2002年投入使用。
2.服务年限：3年
3.服务内容： GE CT LISPEED ULTRAL 8排CT机整机保修，即包含人工、CT所有配件、CT球管、软件、原配CT后处理工作站等。服务次数不限。
3.服务要求：
3.1在国内设有备件仓库，备件应为原厂正品零部件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。
3.2国内保税库零备件优先使用权：在维保服务期内，采购人如需更换零备件，可以具有优先使用中标方国内保税库的备件。中标方应在接到采购人需求申请后，优先处理其诉求。
3.3在服务期内接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，工程师应在48小时内到达现场（包括节假日）。保证设备95%的开机率（按365日计算，停机时间不能超过15天）。开机率低于95%的，每超过一天则保修期顺延两天。达不到开机率，严重影响临床工作，采购方有权终止合同并要求中标人赔偿损失
3.4全天候服务电话：提供报修电话，以及维修服务网点、维修人员联系方式。在保修服务期内提供24小时技术电话支持（24小时×365天）。
3.5服务期内，对CT设备每年提供4次定期维修、保养、计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：系统基本情况检查；图像质量检查；球管使用情况检查；重建系统检查；滑环通讯检查、软件等等，具体实施时间由采购人使用部门指定。
3.6每次保养结束后，提供详细的保养清单（设备安全检查，性能检查），并对设备的潜在故障加以排除，为设备的安全可靠运行，提供建议
3.7服务期内，服务商在维修更换配件时引发医院CT机其他新故障时，有服务商自行解决故障及配件（包括探测器），全部费用由服务商支付，并且服务期内所更换的配件在出服务后归医院所有。
3.8设备故障排除后，性能指标与该机器的生产厂家提供性能指标相符，所更换的配件必须为全新配件且证件齐全，与机器匹配，确保机器治疗质量达到法定部门检测要求。所需配件由响应供应商提供，更换配件过程中所产生相关费用由响应供应商负责。
3.9响应供应商要承诺在服务期内，如遇到无能为力解决机器故障、未履行维修义务或履行义务未符合要求的，采购人有权聘请第三方（含生产厂家）维修解决，维修费用以及零配件更换费用等所有费用，均由响应供应商承担。
3.10免费提供远程数字化服务：
3.11提供完善的远程数字化服务以提高设备使用效率
3.12每年提供四次远程预防性保养，并且提供接入设备的ADSL或3G的租赁。
3.13为提供设备提供24小时远程检测；更新全球智能设备诊断系统；，提高监测灵敏度并扩大智能知识库；提供人工不定期远程监测服务
3.14、在远程监测的基础上，为设备提供预知型故障报警，并进行故障远程服务。
3.15提供无限次iLinq或同类技术应用在线支持
4.球管要求：投标人提供的球管必须为GE原厂全新球管，备件更换时提供此球管相关的海关报关手续，证明其为全新原装球管。
5.报价要求：响应供应商应充分考虑项目的实际情况作出报价，报价应已包括备件价、差旅费、安装费、调试费、运输费、人工费、税费等一切不可预见费用，采购人不再支付报价价以外的任何费用。
6.付款方式：先服务，后付款的方式。采购人在收到响应供应商有效发票及维修服务书之日起 30 个工作日内将当期款项以电汇或支票方式付至响应供应商指定账号。按半年结算一次。
★7.其他：
7.1采购人所要求的维保设备出现因更新而停用的状况时，双方签订的合同自动终止，维保费用依照此公式支付：（维保费单价/12）×已实施维保月份，不满一个月的不计入已实施维保月份。采购人不承担因终止合同而造成的赔偿和责任。
7.2维修保养服务时，场地清洁工作由响应供应商负责。
7.3响应供应商在提供服务期间因遵守采购人各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。
7.4响应供应商在提供服务期间不得损坏采购人财产，否则按损坏情况造价赔偿。

