茂名市人民医院智慧停车管理系统项目

【项目编号：MMSRMYYFWCG2021013】

询

价

文

件

茂名市人民医院

2021年  月  日

第一部分邀请函

我院对茂名市人民医院门诊体检系统软件项目进行公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目编号： MMSRMYYFWCG2021013

二、项目名称：茂名市人民医院智慧停车管理系统项目

三、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1、内容： 具体要求详见用户需求书；

2、 服务期限：合同签订后之日起30天内完成

3、 服务地点：茂名市人民医院指定地点；

4、本项目不允许提交备选方案；

5、本项目不接受联合体；

四、供应商资格：

1．供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或2021年任意3个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

4.	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

7. 7、	本项目不接受联合体投标。

五、报名须知

1. 有意向参与的供应商可在以下规定的报名截止时间前报名；

2.报名时间：     年   月  日起至     年   月   日上午7:30-11:30，下午2:30-5:30。

3.报名地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室

4.报名费用：本项目不收取任何费用。

5. 以上资料纸质版加盖公章递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室

六、联系方式

联系人：周先生

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：zbcgzx2922921@126.com

茂名市人民医院

2021年    月    日

用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

一、软件系统

  - 出入口管理系统

    - 系统设计要求

出入口管理系统通过采用电动挡车器+车牌识别模块设备的组合，并进行对设备进行整合联动的方式，来对车辆的进出进行管制。结合管制空余车位数量，计算或限制停车时间，加强防盗/防作弊的功能，使系统更有效的辩识和管理进出场车辆。

出入口管理系统由前端子系统、传输子系统、中心子系统组成，实现对进出场车辆的24小时全天候监控覆盖，记录所有通行车辆，自动抓拍、记录、传输和处理，同时系统还能完成车牌、车主信息管理等功能。

道闸管控一体机负责完成前端数据的采集、分析、处理、存储与上传，负责车辆进出控制，主要由电动挡车器模块、车牌识别模块等相关模块组件构成。

终端负责进行前端数据车辆信息采集、处理、上传后端平台，可实现岗亭收费、通过车辆抓拍图片显示、抓拍图片关联、系统日志显示、软件开关闸、高峰期锁闸、设备连接状态显示、报警联动等功能。

    - 系统功能要求

      - 号牌自动识别

车辆驶近出入口时，系统自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对符合“GA36-92”（92式牌照） 、“GA36-2007”（新号牌标准）、“GA36.1-2001”（02式新牌照）标准的民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌自动识别能力，包括2002式号牌。

能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

      - 车辆信息记录

车辆信息包括车辆通行信息和车辆图像信息两类。

在车辆通过出入口时，牌照识别系统准确拍摄包含车辆前端、车牌的图像，并将图像和车辆通行信息传输给出入口控制终端，并可选择在图像中叠加车辆通行信息（如时间、地点等），准确记录车辆通行信息。

可提供车头图像（可包含车辆全貌），系统采用的抓拍摄像机，具备智能成像和控制补光功能，能够在各种复杂环境（如雨雾、强逆光、弱光照、强光照等）下和夜间拍摄出清晰的图片。

      - 信息提示

车辆在出入口被抓拍后，系统将进行相关信息提示，包含语音提示、信息显示，车辆驶入、驶出时可以根据客户需要提示语音，收费金额显示，欢迎标语等。

      - 车辆管控

固定车辆：支持车牌识别比对正确，信息核实有效后，即可进场和出场，无需其他操作；

临时车辆：抓拍车牌并识别，将车辆信息记录在系统中，直接放行进场；出场时，缴清费用后，快速离场；

布控车辆：嫌疑车辆由系统自动在前端岗亭和中心产生报警，同时人工参与处理。

      - 图片预览功能

系统支持在岗亭客户端对过车图片和信息实时显示，进出车辆自动匹配，图片预览支持按车道轮巡。

      - 道闸控制功能

岗亭客户端支持远程控制电动挡车器启闭，方便操作人员管理和特殊控制需要。

      - 支持潮汐车道设置

在一个车道的出入两个方向上都安装抓拍机的情况下，系统支持通过配置每个相机的启用时间，来实现潮汐车道的功能。完成配置后可一定时间内将一进一出的出入口临时改变为两进或者两出，满足停车场在特殊时间段进行灵活管理需求。

      - 报警管理功能

当系统识别出来的车辆车牌不符合条件时，或者车牌在黑名单库时，岗亭或管理中心自动报警，提示工作人员进行检查。

      - 车辆收费管理功能

系统支持对固定车辆、临时车辆、群组车辆等制定相应的收费规则，支持车辆出场时在岗亭通过车牌识别记录车辆进出时间并计算费用和收费，支持自助缴费。

      - 数据查询功能

可查询通行信息、场内车辆、操作日志、设备状态和收费金额等信息并输出完整的数据报表。

      - 统计报表功能

支持按停车场收费统计、车辆流量数据统计、临时车辆缴费统计、现金收费统计等报表功能。

      - 数据上传功能

过车数据自动上传中心，由中心集中存储和管理，支持前端数据缓存以及断点续传。

      - 权限设置和用户管理功能

为了实现系统的安全管理，系统对用户权限进行管理，主要具备如下功能：

1、用户分两个级别：系统操作员、系统管理员，系统管理员可以添加、删除和修改系统操作员，并且可以分配用户权限。

2、用户权限包括：系统配置、卡片管理、车辆信息管理、布控/撤控、查询、统计。

3、系统配置包括：用户管理、出入口管理、车位管理、系统设置。

      - 车辆缴费

系统支持通过现金、支付宝、微信等方式进行停车费的收缴。

      - 车辆余位查询

系统支持在南门、东门、北门的信息发布屏，看到医院内车辆余位信息，同时支持在微信公众号查询到余位信息。

  - 诱导系统

    - 系统设计要求

诱导部分包括数据采集模块、中央控制模块组成，通过地磁检测器实时检测车位信息，并将车位数据实时发送到管理平台，由管理平台及时更新到东、南北三个入口信息屏及各个交叉路口引导屏的空车位数，指引客户停车，给车主提供一种更加安全、舒适、方便、快捷和开放的环境，实现停车场运行的高效化、节能化、环保化，降低管理人员成本、节省停车时间。

    - 系统功能要求

      - 快速寻车位

车主在来医院之前，可以通过医院公众号查看车位剩余数量，是否有空余车位进行停车；来到医院出入口，通过显示屏余位，可以指引车主快速寻找空车位停车。

      - 统一平台接入

系统可无缝接入综合安防管理平台，具备同时接入车辆出入口、门禁、一卡通、消费、考勤、视频监控等综合性功能。

  - 停车场管理平台系统

    - 平台设计要求

停车场管理软件支持车牌识别等配置的出入口控制，系统能准确记录识别车牌号等验证凭据，确保车辆的进出有据可查、可控；也保障了车辆快速通过道闸，支撑停车场的高效和安全运转。

通过诱导系统，车主可通过出入口信息引导屏，车位诱导显示屏，快速地找到车位所在区域并停车，优化车主的停车体验；同时智能设备的广泛应用，既节省了人工成本，又保证了各种数据的及时、准确、有效。

多种缴费方式并存，适应了当下市场上对于快速停车的诉求，支付宝、微信等支付方式更是迈出互联网化的一大步。

    - 停车场管理功能要求

停车场管理组件能准确记录识别诸如卡号、车牌号等验证凭据，确保车辆的进出有据可查、可控；也保障了车辆快速通过道闸，支撑停车场的高效和安全运转。通过诱导与寻车系统，车主可通过诱导屏、寻车机等寻车诱导设备的帮助，快速、便捷地找到车位并取车，优化车主的停车体验。多种缴费方式并存，适应了当下市场上对于快速停车的诉求，支持支付宝、微信等支付方式。

      - 车卡管理

支持固定车辆添加、修改；

支持车辆群组添加、修改和删除（包括车辆与车辆群组的关联）；

支持车辆黑名单添加、修改和删除；

支持临时卡片添加和删除；

      - 收费管理

支持多种收费规则包含：临时车收费规则，群组车收费规则，固定车包期规则，异常放行规则；

支持临时车/群组车收费规则多样化配置包括：按单位时段收费，按总计时长收费，按次收费，日夜组合收费，按停车时长收费。

支持配置每日最高封顶金额；

支持每日多次封顶金额配置(当日缴费金额累计达到该金额后,车辆当日可任意出入);

按单位时段收费：支持按每单位时段对应的费率进行收费；

按总计时长收费：支持设定不同阶梯时间段对应的费率，匹配停车总时长进行收费；

按次收费：支持按车辆一次进出进行收费；

日夜组合收费：支持针对白天夜晚阶梯时间段设定不同的单位费率进行收费，白天支持按时段收费,夜间支持按次和按时段收费两种配置；

按停车时间收费：支持按24小时划分不同阶梯时段和对应时段内的费率，按停车开始和结束时间进行匹配，综合累加横跨时段的费率；

固定车收费规则支持包括包月、包年两种方式；

支持设定异常放行规则：在网络、设备、服务器等出现异常，导致无法正常收费的情况下，可参考异常放行规则进行费用收取，支持配置多个异常放行规则；

      - 车位管理

支持空余总车位数和空余固定车位数矫正；

支持车位类型与车牌绑定；

支持车位占用情况显示；

支持车位占用配置报警联动；

      - 信息查询

信息查询分为过车记录查询、库内车辆记录查询、停车记录查询、充值记录查询、退款记录查询、临时车缴费记录查询、车位预约记录查询、优惠券记录查询、班次记录查询。

      - 统计分析

现金收费统计包括岗亭现金缴费、人工现金缴费、手持终端现金缴费费：

支持按停车场维度统计现金收费；

支持按日月年维度统计现金收费；

支持按收费来源维度统计现金收费；

支持导出统计结果；

车流量统计支持根据停车库、时间、车辆类型、车辆属性和车辆群组进行车流量统计；

支持导出统计结果；

临时车缴费统计支持收费方式、停车库、缴费日期、自定义时间段进行临时车缴费统计，且根据不同缴费终端进行汇总。

      - 特殊访客预约功能

访客预约功能由管理端、内部有权限人员进行访客的预约、批量导入预约、取消预约、审批预约功能；支持查看预约记录；支持管理端进行停车场预约和取消预约功能；支持选择按次或者按时间段预约，预约成功后保留车位。

      - 平台开发预留

后期可支持根据用户需求、预算，与第三方平台配合定制开发（可基于各自平台已有性能或者基于沟通后定制性能进行对接），比如医院his系统数据与停车管理平台的业务对接等。

二、硬件技术参数

（一）北门（一进一出）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车入口信息屏 | 1.屏类型：入口信息引导屏; 2.模组数量：≥3; 3.工作电源：220VAC; 4.通讯方式：RJ45，RS485(57600bps); 5.功耗：最大120W，平均75W; | 台 | 1 |
| 2 | 抓拍显示一体机 | 1.具有2个10M/100M/1000M自适应RJ45网口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB接口、3路IO输入接口、2路继电器输出、1路音频输入/1路音频输出、1路补光灯输出、1个TF卡槽、1个DC 12V供电接口、1路补光灯输出； 2.宽动态范围可达到≥106dB； 3.信噪比≥55dB； 4.最低照度：≥0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 5.最大支持2688×1520（不含字符叠加），帧率在（1～25）fps可调； 6.支持在视频画面上叠加通道名称、时间等信息； 7.支持在抓拍图上叠加抓拍时间、地点、车道号、车身颜色、车牌号、车辆类型、车辆品牌等信息； 8.支持通过IE浏览器或客户端软件手动抓拍图片。抓拍图格式为JPG，图片分辨率、大小可设； 9.支持通过IE浏览器或客户端软件进行手动录像； 10.支持在抓图和录像编码时加入特殊字段，防止录像文件或图片被篡改； 11.当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度； 12.支持通过客户端软件检索抓拍图片； 13.当网络断开时，支持将抓拍图存储于样机内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能； 14.当电源掉电时，设备配置信息及出入口配置等记录不丢失（须提供公安部检验报告证明）； 15.支持本地存储黑名单，数据可达100000条（须提供公安部检验报告证明）； 16.用于识别的图像色彩应为24位彩色或8位灰色（须提供公安部检验报告证明）； 17.支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别（须提供公安部检验报告证明）； 18.支持识别机动车行进方向。行进方向包括来向、去向； 19.断网下事件记录数最大为≥100000条，用户数最大为15000条（须提供公安部检验报告证明）； 20.支持红外ICR切换，可设置为手动、自动、定时三种方式； 21.主码流可设置分辨率为2688×1520、码率为16Mbps、帧率为25fps。子码流可设置分辨率为1920×1080、码率为16Mbps、帧率为25fps。第三码流可设置分辨率为1280×720、码率为16Kbps、帧率为25fps（须提供公安部检验报告证明）； 22.可通过IE浏览器或客户端软件设置视频图像的亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡等参数； 23.具有强光抑制设置选项。 | 台 | 2 |
| 3 | 自动挡车器 | 1.调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）（须提供公安部检验报告证明）； 2. 道闸杆上：约4米； 3.按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关； 4.到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位； 5.遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习≥48个遥控器； 6.到位信号输出:有开到位、关到位信号输出； 7.限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置； 8.事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志； 9.自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆； 10.应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆（须提供公安部检验报告证明）； 11.开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应； 12.遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米； 13.运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A)； 14.左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向（须提供公安部检验报告证明）； 15.多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制； 16.电源适应性:220VAC±15%； 17.绝缘电阻试验符合技术要求（常温：≥100MΩ，湿热：≥5MΩ），具体见检测报告； 18.高温试验：+70±2℃； 19.低温试验：-30±2℃； 20.外壳防护等级：IP54。 | 台 | 2 |
| 4 | 岗亭终端 | 1.网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 2.VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示； 3.HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示； 4.报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息； 5.交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能（须提供公安部检验报告证明）； 6.双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址（须提供公安部检验报告证明）； 7.校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时； 8.数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能； 9.USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；10.USB接口可以连接存储设备并进行数据传输（须提供公安部检验报告证明）； 11.电源电压使用范围：AC220V±20%； 12.绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ； 13.抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象； 14.泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值)； 15.湿度：≤95%。 | 台 | 1 |
| 5 | 显示器 | 1.22寸无边框液晶监视器 2.显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤24W 3.为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需提供封面首页具有CNAS标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测报告复印件。 4.接口：HDMI IN × 1, VGA IN × 1, BNC IN× 1, AUDIO IN × 1 , 2 W 8 Ω OUT × 1, USB 2.0 × 1 5.标准配置：电源线 × 1, RoHS认证标志 × 1, 底座支架 × 1, 用户手册（含合格证、保修卡、限制物质表） × 1, HDMI线 × 1 6.支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 7.监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 1.配置：可用千兆电接口数量≥8； 2.交换容量≥16Gbps； 3.转发性能≥11.904Mpps； 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab标准； 5.支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警（须提供公安部检验报告证明）； 6.支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭（须提供公安部检验报告证明）； 7.支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米（须提供公安部检验报告证明）； 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与抓拍显示一体机、自动挡车器、岗亭终端兼容，无缝链接。 | 台 | 1 |
| 7 | 光纤收发器 | 1.单口千兆工业导轨式光纤收发器； 2.光纤接口：1个千兆光口； 3.距离20公里； 4.光纤接口：FC口； 5.光纤类型：单模单纤； 6.电口：1个千兆网口； 7.安装方式：工业导轨式。 | 对 | 1 |
| 8 | 键鼠 | 配套使用 | 套 | 1 |
| 9 | 网线 | 配套使用 | 项 | 1 |
| 10 | 电源线 | 配套使用 | 项 | 1 |

（二）东门（一进一出，出口为潮汐车道）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车入口信息屏 | 1.屏类型：入口信息引导屏; 2.模组数量：3; 3.工作电源：220VAC; 4.通讯方式：RJ45，RS485(57600bps); 5.功耗：最大120W，平均75W; | 台 | 1 |
| 2 | 抓拍显示一体机 | 1.具有2个10M/100M/1000M自适应RJ45网口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB接口、3路IO输入接口、2路继电器输出、1路音频输入/1路音频输出、1路补光灯输出、1个TF卡槽、1个DC 12V供电接口、1路补光灯输出； 2.宽动态范围可达到106dB； 3.信噪比≥55dB； 4.最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 5.最大支持2688×1520（不含字符叠加），帧率在（1～25）fps可调（须提供公安部检验报告证明）； 6.支持在视频画面上叠加通道名称、时间等信息； 7.支持在抓拍图上叠加抓拍时间、地点、车道号、车身颜色、车牌号、车辆类型、车辆品牌等信息； 8.支持通过IE浏览器或客户端软件手动抓拍图片。抓拍图格式为JPG，图片分辨率、大小可设； 9.支持通过IE浏览器或客户端软件进行手动录像； 10.支持在抓图和录像编码时加入特殊字段，防止录像文件或图片被篡改； 11.当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度； 12.支持通过客户端软件检索抓拍图片； 13.当网络断开时，支持将抓拍图存储于样机内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能； 14.当电源掉电时，设备配置信息及出入口配置等记录不丢失（须提供公安部检验报告证明）； 15.支持本地存储黑名单，数据可达≥100000条； 16.用于识别的图像色彩应为24位彩色或8位灰色； 17.支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别； 18.支持识别机动车行进方向。行进方向包括来向、去向； 19.断网下事件记录数最大为≥100000条，用户数最大为≥15000条（须提供公安部检验报告证明）； 20.支持红外ICR切换，可设置为手动、自动、定时三种方式； 21.主码流可设置分辨率为2688×1520、码率为16Mbps、帧率为25fps。子码流可设置分辨率为1920×1080、码率为16Mbps、帧率为25fps。第三码流可设置分辨率为1280×720、码率为16Kbps、帧率为25fps（须提供公安部检验报告证明）； 22.可通过IE浏览器或客户端软件设置视频图像的亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡等参数； 23.具有强光抑制设置选项。 | 台 | 3 |
| 3 | 自动挡车器 | 1.调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）； 2. 道闸杆上：约4米； 3.按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关； 4.到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位； 5.遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习≥48个遥控器； 6.到位信号输出:有开到位、关到位信号输出； 7.限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置； 8.事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志； 9.自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆； 10.应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆； 11.开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应； 12.遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米； 13.运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A)； 14.左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向； 15.多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制； 16.电源适应性:220VAC±15%； 17.绝缘电阻试验符合技术要求（常温：≥100MΩ，湿热：≥5MΩ），具体见检测报告； 18.高温试验：+70±2℃； 19.低温试验：-30±2℃； 20.外壳防护等级：IP54。 | 台 | 2 |
| 4 | 岗亭终端 | 1.网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 2.VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示； 3.HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示； 4.报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息； 5.交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能（须提供公安部检验报告证明）； 6.双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址（须提供公安部检验报告证明）； 7.校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时； 8.数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能； 9. USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；10.USB接口可以连接存储设备并进行数据传输（须提供公安部检验报告证明）； 11.电源电压使用范围：AC220V±20%； 12.绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ； 13.抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象； 14.泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值)； 15.湿度：≤95%。 | 台 | 1 |
| 5 | 显示器 | 1.22寸无边框液晶监视器 2.显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤24W 3.产品具备良好的防护性和稳定性。 4.接口：HDMI IN × 1, VGA IN × 1, BNC IN× 1, AUDIO IN × 1 , 2 W 8 Ω OUT × 1, USB 2.0 × 1 5.支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 7.监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 1.配置：可用千兆电接口数量≥8； 2.交换容量≥16Gbps； 3.转发性能≥11.904Mpps； 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab标准； 5.支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警； 6.支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭； 7.支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米； 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与抓拍显示一体机、自动挡车器、岗亭终端兼容，无缝链接。 | 台 | 1 |
| 7 | 光纤收发器 | 1.单口千兆工业导轨式光纤收发器； 2.光纤接口：1个千兆光口； 3.距离20公里； 4.光纤接口：FC口； 5.光纤类型：单模单纤； 6.电口：1个千兆网口； 7.安装方式：工业导轨式。 | 对 | 1 |
| 8 | 键鼠 | 配套使用 | 套 | 1 |
| 9 | 网线 | 配套使用 | 项 | 1 |
| 10 | 电源线 | 配套使用 | 项 | 1 |

（三）南门（两进两出）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车入口信息屏 | 1.屏类型：入口信息引导屏; 2.模组数量：3; 3.工作电源：220VAC; 4.通讯方式：RJ45，RS485(57600bps); 5.功耗：最大120W，平均75W; | 台 | 1 |
| 2 | 抓拍显示一体机 | 1.具有2个10M/100M/1000M自适应RJ45网口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB接口、3路IO输入接口、2路继电器输出、1路音频输入/1路音频输出、1路补光灯输出、1个TF卡槽、1个DC 12V供电接口、1路补光灯输出； 2.宽动态范围可达到106dB； 3.信噪比≥55dB； 4.最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 5.最大支持2688×1520，帧率在（1～25）fps可调； 6.支持在视频画面上叠加通道名称、时间等信息； 7.支持在抓拍图上叠加抓拍时间、地点、车道号、车身颜色、车牌号、车辆类型、车辆品牌等信息； 8.支持通过IE浏览器或客户端软件手动抓拍图片。抓拍图格式为JPG，图片分辨率、大小可设； 9.支持通过IE浏览器或客户端软件进行手动录像； 10.支持在抓图和录像编码时加入特殊字段，防止录像文件或图片被篡改； 11.当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度； 12.支持通过客户端软件检索抓拍图片； 13.当网络断开时，支持将抓拍图存储于样机内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能； 14.当电源掉电时，设备配置信息及出入口配置等记录不丢失； 15.支持本地存储黑名单，数据可达≥100000条； 16.用于识别的图像色彩应为24位彩色或8位灰色； 17.支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别； 18.支持识别机动车行进方向。行进方向包括来向、去向； 19.断网下事件记录数最大为≥100000条，用户数最大为≥15000条； 20.支持红外ICR切换，可设置为手动、自动、定时三种方式； 21.主码流可设置分辨率为2688×1520、码率为16Mbps、帧率为25fps。子码流可设置分辨率为1920×1080、码率为16Mbps、帧率为25fps。第三码流可设置分辨率为1280×720、码率为16Kbps、帧率为25fps； 22.可通过IE浏览器或客户端软件设置视频图像的亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡等参数； 23.具有强光抑制设置选项。 | 台 | 4 |
| 3 | 自动挡车器 | 1.调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档； 2. 道闸杆上：约4米； 3.按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关； 4.到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位； 5.遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习≥48个遥控器； 6.到位信号输出:有开到位、关到位信号输出； 7.限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置； 8.事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志； 9.自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆； 10.应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆； 11.开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应； 12.遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米； 13.运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A)； 14.左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向； 15.多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制； 16.电源适应性:220VAC±15%； 17.绝缘电阻试验符合技术要求（常温：≥100MΩ，湿热：≥5MΩ），具体见检测报告； 18.高温试验：+70±2℃； 19.低温试验：-30±2℃； 20.外壳防护等级：IP54。 | 台 | 4 |
| 4 | 岗亭终端 | 1.网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 2.VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示； 3.HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示； 4.报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息； 5.交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能； 6.双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址； 7.校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时； 8.数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能； 9.USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；10.USB接口可以连接存储设备并进行数据传输； 11.电源电压使用范围：AC220V±20%； 12.绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ； 13.抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象； 14.泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值)； 15.湿度：≤95%。 | 台 | 1 |
| 5 | 显示器 | 1.显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤24W 2.支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。 3.显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 4.监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 5.内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。 6.监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。7.显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 8.监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理。 9.具有调整γ曲线的功能。 10.接口：HDMI IN × 1, VGA IN × 1, BNC IN× 1, AUDIO IN × 1 , 2 W 8 Ω OUT × 1, USB 2.0 × 1。 | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 1.配置：可用千兆电接口数量≥8； 2.交换容量≥16Gbps； 3.转发性能≥11.904Mpps； 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab标准； 5.支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警； 6.支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭； 7.支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥250米； 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与抓拍显示一体机、自动挡车器、岗亭终端兼容，无缝链接。 | 台 | 1 |
| 7 | 光纤收发器 | 1.单口千兆工业导轨式光纤收发器； 2.光纤接口：1个千兆光口； 3.距离20公里； 4.光纤接口：FC口； 5.光纤类型：单模单纤； 6.电口：1个千兆网口； 7.安装方式：工业导轨式。 | 对 | 1 |
| 8 | 键鼠 | 配套使用 | 套 | 1 |
| 9 | 网线 | 配套使用 | 项 | 1 |
| 10 | 电源线 | 配套使用 | 项 | 1 |

（四）1号楼地下停车场（一进一出）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 1.具有2个10M/100M/1000M自适应RJ45网口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB接口、3路IO输入接口、2路继电器输出、1路音频输入/1路音频输出、1路补光灯输出、1个TF卡槽、1个DC 12V供电接口、1路补光灯输出； 2.宽动态范围可达到≥106dB； 3.信噪比≥55dB； 4.最低照度：≥0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 5.最大支持2688×1520，帧率在（1～25）fps可调； 6.支持在视频画面上叠加通道名称、时间等信息； 7.支持在抓拍图上叠加抓拍时间、地点、车道号、车身颜色、车牌号、车辆类型、车辆品牌等信息； 8.支持通过IE浏览器或客户端软件手动抓拍图片。抓拍图格式为JPG，图片分辨率、大小可设； 9.支持通过IE浏览器或客户端软件进行手动录像； 10.支持在抓图和录像编码时加入特殊字段，防止录像文件或图片被篡改； 11.当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度； 12.支持通过客户端软件检索抓拍图片； 13.当网络断开时，支持将抓拍图存储于样机内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能； 14.当电源掉电时，设备配置信息及出入口配置等记录不丢失； 15.支持本地存储黑名单，数据≥100000条； 16.用于识别的图像色彩应为24位彩色或8位灰色； 17.支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别； 18.支持识别机动车行进方向。行进方向包括来向、去向； 19.断网下事件记录数最大为≥100000条，用户数最大为15000条； 20.支持红外ICR切换，可设置为手动、自动、定时三种方式； 21.主码流可设置分辨率为2688×1520、码率为16Mbps、帧率为25fps。子码流可设置分辨率为1920×1080、码率为16Mbps、帧率为25fps。第三码流可设置分辨率为1280×720、码率为16Kbps、帧率为25fps； 22.可通过IE浏览器或客户端软件设置视频图像的亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡等参数； 23.具有强光抑制设置选项。 | 台 | 2 |
| 2 | 自动挡车器 | 1.调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档； 2. 道闸杆上：约5米； 3.按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关； 4.到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位； 5.遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习≥48个遥控器； 6.到位信号输出:有开到位、关到位信号输出； 7.限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置； 8.事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志； 9.自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆； 10.应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆； 11.开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应； 12.遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米； 13.运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A)； 14.左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向； 15.多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制； 16.电源适应性:220VAC±15%； 17.绝缘电阻试验符合技术要求（常温：≥100MΩ，湿热：≥5MΩ）； 18.高温试验：+70±2℃； 19.低温试验：-30±2℃； 20.外壳防护等级：IP54。 | 台 | 2 |
| 3 | 岗亭终端 | 1.网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 2.VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示； 3.HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示； 4.报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息； 5.交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能； 6.双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址； 7.校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时； 8.数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能； 9.USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；10.USB接口可以连接存储设备并进行数据传输； 11.电源电压使用范围：AC220V±20%； 12.绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ； 13.抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象； 14.泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值)； 15.湿度：≤95%。 | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | 1.配置：可用千兆电接口数量≥8； 2.交换容量≥16Gbps； 3.转发性能≥11.904Mpps； 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab标准； 5.支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警； 6.支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭； 7.支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米； 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与抓拍显示一体机、自动挡车器、岗亭终端兼容，无缝链接。 | 台 | 1 |
| 5 | 光纤收发器 | 1.单口千兆工业导轨式光纤收发器； 2.光纤接口：1个千兆光口； 3.距离20公里； 4.光纤接口：FC口； 5.光纤类型：单模单纤； 6.电口：1个千兆网口； 7.安装方式：工业导轨式。 | 对 | 1 |
| 6 | 网线 | 配套按使用 | 项 | 1 |
| 7 | 电源线 | 配套按使用 | 项 | 1 |

（五） 3号楼地下停车场（两进两出）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 1.具有2个10M/100M/1000M自适应RJ45网口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB接口、3路IO输入接口、2路继电器输出、1路音频输入/1路音频输出、1路补光灯输出、1个TF卡槽、1个DC 12V供电接口、1路补光灯输出； 2.宽动态范围可达到106dB； 3.信噪比≥55dB； 4.最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 5.最大支持2688×1520，帧率在（1～25）fps可调； 6.支持在视频画面上叠加通道名称、时间等信息； 7.支持在抓拍图上叠加抓拍时间、地点、车道号、车身颜色、车牌号、车辆类型、车辆品牌等信息； 8.支持通过IE浏览器或客户端软件手动抓拍图片。抓拍图格式为JPG，图片分辨率、大小可设； 9.支持通过IE浏览器或客户端软件进行手动录像； 10.支持在抓图和录像编码时加入特殊字段，防止录像文件或图片被篡改； 11.当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度； 12.支持通过客户端软件检索抓拍图片； 13.当网络断开时，支持将抓拍图存储于样机内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能； 14.当电源掉电时，设备配置信息及出入口配置等记录不丢失； 15.支持本地存储黑名单，数据可达100000条； 16.用于识别的图像色彩应为24位彩色或8位灰色； 17.支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别； 18.支持识别机动车行进方向。行进方向包括来向、去向； 19.断网下事件记录数最大为100000条，用户数最大为≥15000条； 20.支持红外ICR切换，可设置为手动、自动、定时三种方式； 21.主码流可设置分辨率为2688×1520、码率为16Mbps、帧率为25fps。子码流可设置分辨率为1920×1080、码率为16Mbps、帧率为25fps。第三码流可设置分辨率为1280×720、码率为16Kbps、帧率为25fps； 22.可通过IE浏览器或客户端软件设置视频图像的亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡等参数； 23.具有强光抑制设置选项。 | 台 | 4 |
| 2 | 自动挡车器 | 1.调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档； 2. 道闸杆上：约5米； 3.按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关； 4.到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位； 5.遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习≥48个遥控器； 6.到位信号输出:有开到位、关到位信号输出； 7.限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置； 8.事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志； 9.自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆； 10.应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆； 11.开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应； 12.遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米； 13.运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A)； 14.左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向； 15.多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制； 16.电源适应性:220VAC±15%； 17.绝缘电阻试验符合技术要求（常温：≥100MΩ，湿热：≥5MΩ）； 18.高温试验：+70±2℃； 19.低温试验：-30±2℃； 20.外壳防护等级：IP54。 | 台 | 4 |
| 3 | 岗亭终端 | 1.网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 2.VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示； 3.HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示； 4.报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息； 5.交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能； 6.双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址； 7.校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时； 8.数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能； 9.USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；10.USB接口可以连接存储设备并进行数据传输； 11.电源电压使用范围：AC220V±20%； 12.绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ； 13.抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象； 14.泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值)； 15.湿度：≤95%。 | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | 1.配置：可用千兆电接口数量≥8； 2.交换容量≥16Gbps； 3.转发性能≥11.904Mpps； 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab标准； 5.支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警； 6.支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭； 7.支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥250米； 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与抓拍显示一体机、自动挡车器、岗亭终端兼容，无缝链接。 | 台 | 1 |
| 5 | 光纤收发器 | 1.单口千兆工业导轨式光纤收发器； 2.光纤接口：1个千兆光口； 3.距离20公里； 4.光纤接口：FC口； 5.光纤类型：单模单纤； 6.电口：1个千兆网口； 7.安装方式：工业导轨式。 | 对 | 1 |
| 6 | 网线 | 配套使用 | 项 | 1 |
| 7 | 电源线 | 配套使用 | 项 | 1 |

（六）地磁感应-P1区域（A区）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磁 | 1.支持地磁和毫米波两种模式传感器，互为补充，能提高检测准取率 2.车位状态监测反应时间不超过3s；采样周期0.5s~30s，最大采样频率2Hz；实时检测并上报车位空闲（车辆不存在）或占用状态（车辆存在）或强磁干扰，对车辆驶入、驶出时间进行记录。 3.有多种场景的预设模式，可以在脱网情况下自动计算停车时长 4.车辆检测传感器检测区域为360°，不受环境的干扰，能防止误动作，支持设备自检自复位、异常状况汇报 5.采用3.6V，19Ah/38Ah锂电池，不需要外接工作电源 6.地磁车辆检验准确率≥99.9（实际车辆停放和离开测试300次，收到地磁上报的停车信息600次） 7.距离基站1000米以上可以正常通讯； 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与停车管理平台兼容，无缝链接。 | 个 | 148 |
| 2 | 5G物联网卡 | ≥200M/年 | 张 | 148 |

（七）地磁感应-P2区域（B区）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磁 | 1.支持地磁和毫米波两种模式传感器，互为补充，能提高检测准取率 2.车位状态监测反应时间不超过3s；采样周期0.5s~30s，最大采样频率2Hz；实时检测并上报车位空闲（车辆不存在）或占用状态（车辆存在）或强磁干扰，对车辆驶入、驶出时间进行记录。 3.有多种场景的预设模式，可以在脱网情况下自动计算停车时长 4.车辆检测传感器检测区域为360°，不受环境的干扰，能防止误动作，支持设备自检自复位、异常状况汇报 5.采用3.6V，19Ah/38Ah锂电池，不需要外接工作电源 6.地磁车辆检验准确率≥99.9（实际车辆停放和离开测试300次，收到地磁上报的停车信息600次） 7.距离基站1000米以上可以正常通讯； 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与停车管理平台兼容，无缝链接。 | 个 | 149 |
| 2 | 5G物联网卡 | ≥200M/年 | 张 | 149 |

（八）地磁感应-P3&P5&P6&行政楼停车场（C区）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磁 | 1.支持地磁和毫米波两种模式传感器，互为补充，具有高检测准取率 2.车位状态监测反应时间不超过3s；采样周期0.5s~30s，最大采样频率2Hz；实时检测并上报车位空闲（车辆不存在）或占用状态（车辆存在）或强磁干扰，对车辆驶入、驶出时间进行记录。 3.有多种场景的预设模式，可以在脱网情况下自动计算停车时长 4.车辆检测传感器检测区域为360°，不受环境的干扰，能防止误动作，支持设备自检自复位、异常状况汇报 5.采用3.6V，19Ah/38Ah锂电池，不需要外接工作电源 6.地磁车辆检验准确率≥99.9 7.距离基站1000米以上可以正常通讯； 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与停车管理平台兼容，无缝链接。 | 个 | 284 |
| 2 | 5G物联网卡 | ≥200M/年 | 张 | 284 |

（九）园区内车位诱导屏

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区内车位诱导屏 | 1.纯点阵全彩屏，支持全彩信息发布； 2.支持二维码显示，车牌显示、时间倒计时等； 3.电源供应：AC220V±15%； 4.工作温度和湿度：-40℃-60℃； 5.功耗：100Wmax； 6.网络接口：1路； 7.显示亮度：≥6000cd/m2； 8.显示屏尺寸：≥420mm*420mm； 9.显示分辨率：≥128*128； 10.屏幕类型：LED。 | 个 | 3 |

（十）平台部分

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场管理平台 | 1.要求最大支持用户≥10000个，最大支持并发登陆≥500个用户 2.要求支持用户权限管理 3.要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 4.要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证; 5.要求支持监控点的批量迁移; 6.要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节; 7.要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段; 8.系统要求具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入. | 套 | 1 |
| 2 | 平台服务器 | 1.CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz; 2.内存:64G DDR4，16根内存插槽; 3.硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸SATA硬盘; 4.阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10; 5.PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽; 6.网口：2个千兆电口; 7.其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部;1个VGA口，位于机箱后部; 8.电源：标配550W（1+1）白金冗余电源; 9.支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC. | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 1.配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4； 2.交换容量≥336Gbps； 3.转发性能≥96Mpps； 4.产品在1500V AC 下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA； 5.支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠； 6.支持802.3ad规定的链路聚合功能； 7.支持MAC地址绑定功能； 8.支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK； 9.支持端口镜像； 10.支持STP/RSTP root Guard，BPDU Guard功能； 11.可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接； 12.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与管理平台兼容，无缝链接。 | 台 | 1 |

备注：

1.本项目不接受联合体投标。

2.带“★”号条款为不可偏离条款，响应文件未完全满足询价文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致响应文件无效。

响应供应商须知

1.文件的数量和签署

1.1响应供应商应编制响应文件一式壹份。

1.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

2.磋商响应文件的的封装和标记

2.1响应供应商应将响应文件、唱标信封分别单独密封包装，封口处须加盖投标人单位公章。

2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，投标文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。副本可用正本复印件，但封面必须加盖单位公章并加盖骑缝章

3. 响应供应商悉知

响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4.响应文件的递交

所有响应文件应于采购公告的截止时间前递交到采购人指定地点，出席会议人员需另外单独提供身份证原件（其他有效证件）、法定代表人证明书、法定代表人授权书（授权人参加）核对身份，否则采购人有权拒收其响应文件。

响应文件

（正本）

采购项目名称：茂名市人民医院智慧停车管理系统项目询价公告

项目编号：MMSRMYYFWCG2021013

报价单位名称：

日期：             年      月      日

评审项目投标资料表（目录）

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 一、资格性文件 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 二、技术方案 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 三、商务部分 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 四、价格部分 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |

注：商务/技术评分根据评分细则所提交的内容具体填写。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 一、资格性文件

1.1响应函

茂名市人民医院：

依据贵方采购项目名称                     采购货物及服务的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份。

1、资格性文件；

2、服务响应：

3、商务部分；

4、价格部分；

在此，我方声明如下：

（1）同意并接受需求文件的各项要求，遵守需求文件中的各项规定，按需求文件的要求提供报价。

（2）我方已经详细地阅读了全部需求文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

1.2.1法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.3关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称茂名市人民医院智慧停车管理系统项目询价公告邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、具有承担民事责任能力的在国内注册的法人或其他组织或自然人，能够独立完成合同约定(提供企（事）业法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或2020年任意3个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；

3、3、	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）

4、	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

6、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

7、	本项目不接受联合体投标

（相关证明文件附后）

…………

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

## 二、服务部分

4.1服务响应情况

| 序号 | 服务需求 | 响应参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

4.2技术实施方案（格式自拟）

方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，报价人须针对本项目实际情况编制完整详细的服务实施方案。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 三、商务部分

3.1同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

3.2拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

3.3履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |

3.4其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、价格部分

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《报价明细报价表》。 |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为开标之用。

4.所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项，并提供附表《中小微企业声明函》，否则将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

报价明细报价表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 是否小型/微型企业产品/服务 （是/否） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |