茂名市人民医院医疗设备采购项目

需

求

文

件

茂名市人民医院

2024年2月

第一章邀请函

我院拟采购一批万元以下小型医疗器械，对外发布信息公告，征集相关产品公告，请有意向销售的公司备齐证件，把相关资料交到指定地点。

一.项目概述

1.项目名称：茂名市人民医院医疗设备采购项目

2.项目内容及需求： (采购项目技术要求)

2.1内容：具体要求详见第二章采购需求；

2.2供货期限：双方签订合同后之日起三年。合同履行期限自合同签订之日起累计结算服务总金额达到本采购包预算金额，以先发生者为准；

- 3.服务地点：茂名市人民医院指定地点；

- 4.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

| 包号 | 采购标的 | 数量（单位） | 具体清单、技术规格、参数及要求 | 年品目预算(元) | 三年品目总预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万元以下手术类小型设备器械 | 1.00(批) | 详见第二章 | 1,400,000.00 | 4,200,000.00 |
| 2 | 万元以下放射类设备 | 1.00(批) | 详见第二章 | 550,000.00 | 1,650,000.00 |
| 3 | 万元以下其它类小型设备器械 | 1.00(批) | 详见第二章 | 1,900,000.00 | 5,700,000.00 |
| 4 | 万元以下检验及低温类设备 | 1.00(批) | 详见第二章 | 350,000.00 | 1,050,000.00 |
| 5 | 万元以下康复类设备 | 1.00(批) | 详见第二章 | 500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 6 | 万元以下腔镜类器械及配件 | 1.00(批) | 详见第二章 | 800,000.00 | 2,400,000.00 |

二、供应商基本条件

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单（截图打印）；

5.本项目不接受联合体，不允许对本项目进行分包和转包（提供书面声明函）。

6.本项目特定的资格要求

响应供应商须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

三、报名须知

1.有意向参与的供应商可在以下规定的报名截止时间前报名：

2.报名时间：2024年2月28日起至2024年3月8日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日除外。

3.报名地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室

4.报名需提交资料：响应文件（详见需求文件）

5.报名费用：免费

注：以上资料纸质版和电子版（扫描版和可编辑版）各一份，纸质版递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室，电子版发到指定邮箱。

四、我院拒绝接受以下报名资料：

1.报名截止时间后才递交的报名资料。

2.不符合供应商相应资质的报名资料。

3.不满足报名需求提交资料要求的报名资料。

4.传真、电子邮件等形式的报名资料。

5.同一供应商重复递交的报名资料。

6.虚假的报名资料。

五、联系方式

联系人：钟小姐

联系电话：0668-2922921

邮箱地址：1094407878@qq.com

六、注意事项

1.各供应商必须严格按照项目需求进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2. 项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

特此公告。

茂名市人民医院

2024年2月28日

第二章 采购需求

一、主要商务要求

| 标的提供的时间 | 本次招标货物不属一次性完成供货，中标人需根据采购人的具体需求,分批供货，中标人收到采购人通知发货之日起15个日历日内完成供货并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,每月付一次款，按实际送货量结算，合同暂按项目预算价签订，最终按实际采购数量结合中标单价进行结算。如实际增加的金额超过法律规定的需重新公开招标的金额，必须重新公开招标。每月5日前中标人凭收货交接单将上个月送货量统计与采购人对账结算，采购人在10个工作日内核对完毕，采购人收到中标人开具的有效发票、双方确认的结算清单及验收报告后90个日历日内一次性支付中标人货款。 |
| 验收要求 | 1期：1.验收的标准须符合①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。 2.依招标文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。 3.拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。 4.交货时，中标人应提供制造商供货的原装产品证明文件，并负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。 5.如机检或设备测试中如发现设备性能指标或功能配置上不符合招标文件和合同要求时，将被视作产品不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。 6.整体验收：中标人按照采购人总项目的总体调试和验收要求，在安装完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。 7.其它验收细则以中标人的投标文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。 8.如本项目质量验收不合格，中标人按照采购人要求实施返工直至合格，由此增加的一切费由中标人承担。 9.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。属医用计量器具的货物必须委托具备相应检定资质的公司检定合格并出具合格报告，所产生的相关费用由中标人承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 |
| 其他 | （一）整体要求，1.响应供应商应按照招标文件要求同时提供所需硬件配置明细表系统软件及应用软件明细表、应有的配件明细表、线缆等。对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，响应供应商都应提供并在投标文件中明确列出。如果此招标文件清单中未尽事项，响应供应商要列明，否则，本采购清单的设备材料等视为已包含在其投标报价中，即使缺漏项目也均由中标人负责（不得再向采购人申请增加费用）。 2.响应供应商所投的设备必须是具有已注册商标的品牌,须是厂商原装、全新、未曾使用过的、近期生产的，整机表面无污染，无侵权行为、洁净完好、无划伤、无碰撞、无锈迹、无任何缺陷隐患，包装外观完好、无破损。 3.响应供应商所投的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 4.任何时候，响应供应商所投的货物均不能免除因项目设计和货物本身的缺陷所应负的责任，响应供应商有义务提供替代性设计方案以及设备的选型的比较方案供采购人考虑，并在双方约定期限内做出整改。替代性方案的功能应达到或超过招标文件的要求，其价格必须低于主投标价。 5.本用户需求书中列出了采购人可以接受的最小的技术指标。响应供应商推荐的每一品目的软硬件设备应在功能、性能、外观等方面不低于表中所列的各项指标。6.若响应供应商不是原制造商，须提供该产品原制造商或一级经销商出具的技术参数确认函或佐证材料（加盖制造商或一级经销商公章），如响应供应商的响应内容与技术参数确认函或佐证材料有不同之处，则以技术参数确认函或佐证材料的内容为准。 （二）报价要求，1.本项目以人民币并结合投标下浮率进行报价。以需求项目单价的最高限价为基数计算，投标下浮率>0%，在规定的范围内按投标下浮率进行报价，且投标下浮率唯一，低于下浮率范围的报价作无效投标处理（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。投标报价应包括：设计、货物制造、包装、仓储、运输、安装（含安装所需材料、旧机拆除、墙体改造等）、第三方检测验收（若需要）、保修期与备品备件发生的所有含税费用以及合同实施过程中不可预见费用等，所有货物都必须由中标人专人送达，采购人不代收快递传送货物。项目执行期间项目总金额不变，采购人无须另向中标人支付其他任何费用。 2.响应供应商应当对安装现场和周围环境进行自行勘察，并细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次采购的所有需求范围内的各种价格风险均已包含在报价内，以获得由响应供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在响应文件中的充分反映；若因本项目实施中出现任何遗漏、其它未知因素和招标文件无法体现的内容而产生费用，该费用均由响应供应商承担。 （三）交货要求，1.保险要求：供货、运输、装卸、调试及验收等过程中的一切安全及保险等事项由中标人自行负责。 2.设备到现场后，采购人只提供设备库存场所，中标人需做好防盗措施和风雨保护措施，设备的日常保管由中标人负责。 3.设备在交付采购人使用前，应采取措施进行成品保护，保护不力造成损失的，由中标人负责赔偿。 4.中标人应派人员在所供设备到工地后进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换零件，并妥善处理至采购人满意，此工作所发生的费用应由中标人自行承担。 5.开箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料等造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理，登记册作为验收文档之一。 6.交货期：签订合同后，中标人收到采购人通知发货之日起90个日历日内完成安装、调试并交付使用。 7.交货地点：采购人指定地点。 （四）安装条款、调试、保养服务条款，1.本采购文件所列所有设备、产品在合同签约后按约定时间内全部安装、调试完毕。响应供应商必须响应并承诺上述要求，并编制具体的时间进度表。 2. 所有含电源线的设备符合国家安全规范，电源线应得到足够保护和位置固定，有相关防漏电的措施。 3.设备的拆箱、安装、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。投标文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行，调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。 4.为了使项目按质、按量、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：响应供应商必须提供的设备安装调试及保养维修服务安装队伍要有中标设备制造商确认的资格，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装，并保证安装工艺达到设备运行合格的要求。 5.中标人（或产品制造商）应在签订合同后5个日历日内与采购人对接，并向采购人提出产品安装、调试应准备的条件。设备到货后应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装，采购人给予相应的配合。 6.中标人（或产品制造商）根据现场情况、采购文件的要求和报价文件的承诺及有关国家技术标准、规范进行安装并调试至正常运行的最佳状态。 7.安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，要给予修复。完成安装后，需负责清理安装过程中货物的外包装和搞好场地清洁卫生。 8.在安装过程发现的供货及其质量问题，中标人亦要负责补救处理。 （五）质量标准，1.响应供应商应提供制造商原装、全新的、未开封、无侵权、符合国家及采购人提出的有关质量标准的产品，产品质量符合国家和行业标准要求及招标文件的要求，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。设备和设施标明规格型号、技术参数及性能指标，炉具应提供产品的检测合格证。投标的设备性能参数必须真实，发现虚标参数的，取消中标资格。 2.设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。 3.响应供应商所有货物必需提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。 4.包装：货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。 (六)质保服务要求，1.按国家、行业标准或售后承诺函保修期限为准，保修费用列入“售后服务报价”中并计入总价；质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包含维护保养，更换同种品牌不低于原规格型号的新部件和软件升级，不再向甲方收取任何费用。期满后需提供终身(有偿)维修保养服务，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。 2.质保期内，如设备出现故障因中标人未能做到本合同的服务承诺而造成短期停用时，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据招标文件、投标文件和合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。由于中标人的保证服务不到位，则质保期和免费维修期相应顺延，延误一天按三天补偿。如停用时间累计超过15天则质保期重新计算，情节严重中的，采购人有权单方面解除本合同，并有权追究中标人责任。 3.在质保期内对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕，并制作到现场处理完毕后的工作报告，工作报告一式二份，由双方签字或盖章。如果设备的故障在检修24小时后仍无法排除，中标人提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备供采购人代用，直至故障设备修复，如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。 4.在质保期内，如货物同一故障经中标人3次维修仍不能达到采购人使用的质量标准，采购人有权退货，并视作中标人不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任。 5.设备免费安装调试，安装完成之日起7个日历日内免费对采购人的操作人员和维护人员就仪器设备的维护、使用及开发等方面进行现场培训，使采购人受训人员掌握原理、操作、维修保养技术，直至用户能熟练操作为止。 6.质保期满后，若采购人要求，中标人应（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，中标人应免费向采购人提供备件的图纸、资料。 7.中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。 - 培训要求，响应供应商必需提供但不限于以下培训要求： 1.为本项目在7天内为各使用部门所熟悉，减少上手难度，中标人应为该项目准备好使用手册、培训PPT、操作视频，系统软件部署完成后，在采购人指定地点提供现场技术培训不少于3场次，保证使用人员正常操作设备的各种功能； 2.响应供应商必须根据招标文件采购的设备及采用的相关技术，在招标文件中提出全面的培训计划和课程内容安排，并在合同签订后征得采购人同意后实施； 3.响应供应商必须提供高水平的培训。培训地点、人数、天数，由中标人列出具体计划并安排实施； 4.培训应包括本招标文件中所有设备的安装和维护、常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法、操作系统软件、系统管理和应用软件、管理软件等； 5.其它原厂增值培训。 - 退出机制。 - 1.中标人在合同期满后，按与采购人签订合同条款自然退出。但中标人必须无条件配合采购人和下一任供货单位做好货物供货各方面的交接工作，确保货物供货工作平稳过渡，过渡期间为采购人提供正常的供货服务，保证货物质量。 - 2.中标人不得无故终止合同，须按质按量完成合同规定的各项工作内容，如中标人因故确实不能履行合同，采购人有权提前与中标人进行解约，此期间中标人必须认真履行合同中的各项条款，直至采购人有下一供货单位为止，否则视为中标人无故终止合同。中标人应支付由于中标人未能履行合同期间采购人向其他社会力量购买供货服务而产生的相关费用。 - 3.服务期限届满后，如果新合同因故还没能正式执行时，中标人在采购人未书面通知撤离之前，中标人必须按原合同的条件继续履行至采购人书面通知退出之日止，撤离通知需提前一个月向中标人发出，中标人收到通知之日起15日内完成与新供货单位交接并撤离。 （九）其他要求，（1）响应供应商必须对项目整体进行报价，提供所投标设备的详细技术资料，并对其提供的资料的真实性、准确性负责。（2）响应供应商所投设备必须是全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,响应供应商按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评标标准。 （3）响应供应商需在投标文件中提供详细设备说明资料，所提供设备的技术指标必须按照厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写，如投标文件的没有如实填写的，到货验收时将导致设备被采购人拒收和索赔，由此引起的所有损失由中标人负责。 （4）响应供应商必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件及安装材料等，响应供应商有责任给予补充。 |

二、技术参数及相关要求

（一）包一：万元以下手术类小型设备需求清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 最高限价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拔牙钳 | 1#，成人，镶鳃式，304不锈钢 | 180.00 |  |
| 2 | 鼻窦咬骨钳 | 4mm*125mm大号头，304不锈钢 | 1,200.00 |  |
| 3 | 鼻窦咬骨钳 | 头4mm，上颌窦中号头上弯45°，304不锈钢 | 1,200.00 |  |
| 4 | 鼻窦咬骨钳 | 4mm*125mm中空前开咬切，304不锈钢 | 1,200.00 |  |
| 5 | 鼻骨膜剥离器 | 180mm×3mm，单头带吸引铲形，304不锈钢 | 198.00 |  |
| 6 | 鼻骨膜剥离器 | 200mm×4mm×5mm，双头，直长圆形，304不锈钢 | 198.00 |  |
| 7 | 鼻窥器 | 160×75mm，304不锈钢 | 175.00 |  |
| 8 | 鼻腔撑开器 | 55mm*80mm，304不锈钢 | 220.00 |  |
| 9 | 鼻组织钳 | 160mm×3mm，直，尖圆头，304不锈钢 | 882.00 |  |
| 10 | 扁桃体用钳 | 220mm，三爪，直形，304不锈钢 | 403.20 |  |
| 11 | 剥离器 | 钢丝式,3mm，304不锈钢 | 150.00 |  |
| 12 | 剥离器 | 钢丝式,3.5mm，304不锈钢 | 150.00 |  |
| 13 | 剥离器 | 钢丝式,4mm，304不锈钢 | 150.00 |  |
| 14 | 剥离器 | 钢丝式,5mm，304不锈钢 | 150.00 |  |
| 15 | 剥离器 | 钢丝式,7mm，304不锈钢 | 150.00 |  |
| 16 | 剥离器 | 钢丝式,9mm，304不锈钢 | 150.00 |  |
| 17 | 剥离器 | Φ7mm、大隐静脉，总长810mm，304不锈钢 | 105.00 |  |
| 18 | 剥离器 | Φ9mm、大隐静脉,总长810mm，304不锈钢 | 105.00 |  |
| 19 | 侧角头双关节咬骨钳 | 220mm×6mm，侧角头，双关节，304不锈钢 | 790.00 |  |
| 20 | 肠钳 | 250mm，弯，斜齿，304不锈钢 | 144.00 |  |
| 21 | 肠钳 | 250mm，直，斜齿，304不锈钢 | 144.00 |  |
| 22 | 超声软组织切割止血手术设备（换能器1） | 1.配套超声软组织切割止血手术设备使用。 2.配置相应的剪刀式刀头，用于甲状腺、乳腺等手术。 3.换能器集成智能芯片，可以记录使用次数。 4.换能器不可拆卸，结构紧密，振动频率更加稳定。 5.单个换能器至少可重复使用达100次。 | 7,800.00 |  |
| 23 | 超声软组织切割止血手术设备（换能器2） | 1.配套超声软组织切割止血手术设备使用。 2.配置相应的枪式刀头，用于腹腔手术。 3.换能器集成智能芯片，可以记录使用次数。 4.换能器不可拆卸，结构紧密，振动频率更加稳定。 5.单个换能器至少可重复使用达100次。 | 7,800.00 |  |
| 24 | 持骨钳 | 270mm，中心化，304不锈钢 | 562.00 |  |
| 25 | 持骨钳 | 190mm，中心化，304不锈钢 | 462.00 |  |
| 26 | 持针钳 | 304不锈钢，180mm，直，粗针，镶片0.5mm | 522.00 |  |
| 27 | 持针钳 | 250mm，直，粗针，304不锈钢 | 77.50 |  |
| 28 | 创口钩 | 240mm×55mm×23mm，圆柄，三爪，钝，深部，304不锈钢 | 274.00 |  |
| 29 | 创口钩 | 240mm×75mm×30mm，圆柄，三爪，钝，深部，304不锈钢 | 274.00 |  |
| 30 | 创口钩 | 240mm×75mm×42mm，圆柄，四爪，钝，深部，304不锈钢 | 274.00 |  |
| 31 | 大骨膜剥离器 | 220×22mm，弯，平刃，304不锈钢 | 150.00 |  |
| 32 | 分离结扎钳 | 18cm 90°×15全齿，304不锈钢 | 286.00 |  |
| 33 | 分离结扎钳 | 18cm 70°×12全齿，304不锈钢 | 286.00 |  |
| 34 | 腹腔吸引管 | 280mm*10mm，304不锈钢 | 280.00 |  |
| 35 | 钙石灰 | 1.主要组成成份：多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，一般含变色指剂，吸收二氧化碳后由粉色变成淡黄色或由白色变成紫色。 2.预期用途：用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 | 355.00 |  |
| 36 | 钢丝剪 | 大，手柄可拆式,总长500mm，304不锈钢 | 1,125.00 |  |
| 37 | 钢丝结扎钳 | 304不锈钢，190mm，镶片 | 490.00 |  |
| 38 | 钢针剪 | 200mm×Ф1.2mm，304不锈钢 | 680.00 |  |
| 39 | 宫内节育器取出钩 | 280mm，直，304不锈钢 | 16.00 |  |
| 40 | 骨锤 | 250/375g，硬球头，304不锈钢 | 157.50 |  |
| 41 | 骨锉 | 250mm，单头，304不锈钢 | 148.50 |  |
| 42 | 骨刀 | 220×12mm，直，平刃，颈椎用，滚花柄，304不锈钢 | 162.00 |  |
| 43 | 骨钩 | 大265*25*15mm，304不锈钢 | 135.00 |  |
| 44 | 骨刮匙 | 300mm×4mm×10°，前弯，304不锈钢 | 292.50 |  |
| 45 | 骨刮匙 | 300mm×2mm×10°，前弯，304不锈钢 | 292.50 |  |
| 46 | 骨刮匙 | 250mm×6mm，直，六方柄，304不锈钢 | 288.00 |  |
| 47 | 骨刮匙 | 210mm×6mm，直，六方柄，304不锈钢 | 213.00 |  |
| 48 | 骨刮匙 | 200×Φ6 / 5×10mm，双头，304不锈钢 | 176.40 |  |
| 49 | 骨刮匙 | 200×Φ8 / 7×14mm，双头，304不锈钢 | 176.40 |  |
| 50 | 骨刮匙 | 200×Φ10 / 9×17mm，双头，304不锈钢 | 176.40 |  |
| 51 | 骨克丝钳 | 200mm*2mm 尖头厚腮，304不锈钢 | 396.00 |  |
| 52 | 骨克丝钳 | 200mm*2mm 虎头，304不锈钢 | 396.00 |  |
| 53 | 骨膜剥离器 | 300mm×Ф20mm，钝口，弯，胶木柄，304不锈钢 | 232.20 |  |
| 54 | 骨膜剥离器 | 220×10mm，弯，平刃，304不锈钢 | 150.00 |  |
| 55 | 骨膜剥离器 | 220×20mm，弯，平刃，304不锈钢 | 150.00 |  |
| 56 | 骨膜剥离器 | 180×12mm，弯，平刃，304不锈钢 | 150.00 |  |
| 57 | 骨膜剥离器 | 180×10mm，弯，平刃，304不锈钢 | 150.00 |  |
| 58 | 骨膜剥离器 | 180×11 mm，弯，平刃，304不锈钢 | 150.00 |  |
| 59 | 骨膜剥离器 | 180×8mm，弯，平刃，304不锈钢 | 135.00 |  |
| 60 | 骨撬 | 230mm×3mm，髋关节，304不锈钢 | 198.00 |  |
| 61 | 骨撬 | 235mm×3mm，髋关节，304不锈钢 | 198.00 |  |
| 62 | 骨撬 | 150×15mm，304不锈钢 | 149.40 |  |
| 63 | 刮匙 | 230mm×5mm，直形，环状，304不锈钢 | 1,215.00 |  |
| 64 | 刮匙 | 230mm×3mm，直形，双刃，环状，304不锈钢 | 1,215.00 |  |
| 65 | 管道钳（皮管钳） | 220mm*60mm，304不锈钢 | 238.50 |  |
| 66 | 海绵钳 | 250×10mm，弯无齿，304不锈钢 | 80.50 |  |
| 67 | 海绵钳 | 250×10mm，弯有齿，304不锈钢 | 80.50 |  |
| 68 | 后颅凹牵开器 | 280mm×30mm，活动式，4mm×4mm钩，钝钩，直型，304不锈钢 | 1,200.00 |  |
| 69 | 会阴剪 | 180mm，侧弯，304不锈钢 | 68.50 |  |
| 70 | 甲状腺拉钩 | 200mm，一副，带槽，304不锈钢 | 66.00 |  |
| 71 | 截骨刀 | 230mmx8mm,直，超薄，圆刃，六角柄，304不锈钢 | 585.00 |  |
| 72 | 截骨刀 | 230mm×20mm， 直，平刃，六角柄，304不锈钢 | 180.00 |  |
| 73 | 截骨刀 | 230mm×18 mm，直，平刃，六角柄，304不锈钢 | 180.00 |  |
| 74 | 颈椎拉钩 | 180×25×50mm，304不锈钢 | 135.00 |  |
| 75 | 胫骨牵开器 | 255mm×64mm×24mm，304不锈钢 | 312.00 |  |
| 76 | 开口器 | 120mm，钳式，304不锈钢 | 178.20 |  |
| 77 | 开口器 | 130mm，304不锈钢 | 124.20 |  |
| 78 | 可重复使用导尿管 | 280mm,F15（Ф5），304不锈钢 | 15.75 |  |
| 79 | 拉钩 | 200×24×84mm，S形，304不锈钢 | 67.00 |  |
| 80 | 拉钩（上额窦型） | 143mmX37mmX25mm，304不锈钢 | 450.00 |  |
| 81 | 泪道探针 | 直型,φ0.6mm,0.7mm,0.8mm,0.9mm，304不锈钢 | 122.70 |  |
| 82 | 颅骨钻头 | 1.机械式钻穿即停功能，确保操作安全； 2.钻头规格：&6mm，&9mm，12mm； 3.刃口采用优质不锈钢GRC58以上高硬度热处理，锋利耐用。 | 8,500.00 |  |
| 83 | 麻醉开口器 | 麻醉用， 右式，304不锈钢 | 648.60 |  |
| 84 | 脑部解剖镊 | 200mm，枪形，304不锈钢 | 248.00 |  |
| 85 | 脑膜镊 | 200×2×3mm钩，304不锈钢 | 125.00 |  |
| 86 | 脑吸引管 | 250mm×Φ4mm，可控缩口，304不锈钢 | 400.00 |  |
| 87 | 脑吸引管 | 220×Ф3.5mm，直，304不锈钢 | 99.00 |  |
| 88 | 脑吸引管 | 220×Ф4mm，直，304不锈钢 | 99.00 |  |
| 89 | 脑吸引管 | 220×Ф5mm，直，304不锈钢 | 99.00 |  |
| 90 | 脑吸引管 | 200×Ф4mm，直，304不锈钢 | 99.00 |  |
| 91 | 脑吸引管 | 200×Ф4.5mm，直，304不锈钢 | 99.00 |  |
| 92 | 脑吸引管 | 200×Ф2mm，直，304不锈钢 | 99.00 |  |
| 93 | 脑吸引管 | 200×Ф3mm，直，304不锈钢 | 99.00 |  |
| 94 | 内六角起子 | SW2.5mm，内六方，304不锈钢 | 230.00 |  |
| 95 | 内六角起子 | SW3.5mm，内六方，304不锈钢 | 230.00 |  |
| 96 | 帕巾钳 | 160mm，尖头，304不锈钢 | 70.00 |  |
| 97 | 帕巾钳 | 140mm，尖头，304不锈钢 | 57.00 |  |
| 98 | 皮肤拉钩 | 220mm×24mm，钝，四齿，304不锈钢 | 205.20 |  |
| 99 | 剖腹产钳 | 260mm，304不锈钢 | 1,008.00 |  |
| 100 | 剖腹产钳 | 300mm，单叶，304不锈钢 | 324.00 |  |
| 101 | 气管扩张钳 | 150mm 弯型，304不锈钢 | 185.00 |  |
| 102 | 气压止血带袖带 | 帆布材质，大号，适用于外科四肢手术中止血用，配合自动气压止血带（仪器）用 | 220.00 |  |
| 103 | 气压止血带袖带 | 帆布材质，特大号，适用于外科四肢手术中止血用，配合自动气压止血带（仪器）用 | 220.00 |  |
| 104 | 气压止血带袖带 | 帆布材质，小号，适用于外科四肢手术中止血用，配合自动气压止血带（仪器）用 | 220.00 |  |
| 105 | 乳突牵开器 | 140mm，固定式，3mm×4mm钩，钝钩，304不锈钢 | 1,250.00 |  |
| 106 | 上颌窦穿刺针 | 16#，304不锈钢 | 126.00 |  |
| 107 | 舌钳 | 170mm，直，304不锈钢 | 121.50 |  |
| 108 | 深部拉钩 | 300×60×160mm，S形，304不锈钢 | 83.00 |  |
| 109 | 深部拉钩 | 250×36×105mm，S形，304不锈钢 | 67.00 |  |
| 110 | 神经剥离器 | 240mm×5mm×0.7mm，带钩，带刃，304不锈钢 | 268.00 |  |
| 111 | 神经剥离器 | 240mm×5mm，304不锈钢 | 268.00 |  |
| 112 | 神经剥离器 | 240mm×5mm×Ф1，带钩，304不锈钢 | 268.00 |  |
| 113 | 神经根拉钩 | 230mm×5mm×135°，直角钩，胶木柄，304不锈钢 | 262.00 |  |
| 114 | 神经根拉钩 | 230mm×7mm×135°，直角钩，胶木柄，304不锈钢 | 262.00 |  |
| 115 | 手术刀柄 | 3L#，304不锈钢 | 50.40 |  |
| 116 | 手术刀柄 | 7#，304不锈钢 | 41.30 |  |
| 117 | 手术刀柄 | 3#，304不锈钢 | 30.00 |  |
| 118 | 手术刀柄 | 4#，304不锈钢 | 30.00 |  |
| 119 | 双关节棘突咬骨钳 | 260mm×16mm，双关节，304不锈钢 | 1,845.00 |  |
| 120 | 双关节咬骨钳 | 240×5×38°，弯头，双关节，304不锈钢 | 711.00 |  |
| 121 | 双翼阴道检查扩张器 | 100*32mm，可调式，304不锈钢 | 107.00 |  |
| 122 | 双翼阴道扩张器 | 中号（90mm*34mm）绝缘，304不锈钢 | 375.00 |  |
| 123 | 撕囊镊 | 三孔大切口撕囊镊,弧形折弯11mm，三孔手柄，总长110mm； ≥2.6mm大切口专用，304不锈钢 | 792.00 |  |
| 124 | 髓核钳 | 200mm×3mm×7mm，握柄式，304不锈钢 | 2,655.00 |  |
| 125 | 髓核钳 | 220mm×4mm×10mm，握柄式，304不锈钢 | 980.00 |  |
| 126 | 髓核钳 | 220mm×2mm×6mm×150°，握柄式，304不锈钢 | 980.00 |  |
| 127 | 探针 | 190mm×Φ0.5mm，血管，304不锈钢 | 405.00 |  |
| 128 | 探针 | 190mm×Φ1mm，血管，304不锈钢 | 405.00 |  |
| 129 | 探针 | 180mm，球头，304不锈钢 | 84.24 |  |
| 130 | 无损伤镊 | 250×2，直，无损伤，304不锈钢 | 720.00 |  |
| 131 | 无影灯泡 | 玻璃，配套冷光单孔手术灯，24V-25W | 16.00 |  |
| 132 | 五官科吸引管 | 直径分别为1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm，可以用高温高压等方式进行消毒，304不锈钢材质。 | 925.00 |  |
| 133 | 吸引管 | 380mm，双弯，小切口，304不锈钢 | 2,800.00 |  |
| 134 | 吸引管 | 304不锈钢，210mm×Ф3mm，上弯 | 495.00 |  |
| 135 | 系线镊 | 直平台,长,头宽0.3mm，304不锈钢 | 196.00 |  |
| 136 | 显微剥离器 | 230mm×2.5mm，圆头，角弯，304不锈钢 | 1,215.00 |  |
| 137 | 显微剪 | 180mm，管式，右弯，304不锈钢 | 8,703.00 |  |
| 138 | 显微剪 | 225mm，枪状，直头，精细型，304不锈钢 | 3,370.95 |  |
| 139 | 显微剪 | 12.5cm直，304不锈钢 | 350.00 |  |
| 140 | 显微剪 | 14cm弯，304不锈钢 | 238.40 |  |
| 141 | 显微镊 | 240mm×0.9mm，枪状，有齿，精细型，304不锈钢 | 2,115.00 |  |
| 142 | 显微镊 | 12.5cm*0.1mm直，304不锈钢 | 350.00 |  |
| 143 | 显微镊 | 12.5cm*0.3mm直，304不锈钢 | 350.00 |  |
| 144 | 显微镊 | 12.5cn*0.3mm直，304不锈钢 | 290.80 |  |
| 145 | 显微眼用持针钳 | 304不锈钢，弯尖头，无锁扣，横槽手柄，头部长10mm，总长120mm.可用于6-0至10-0缝合线。 | 558.00 |  |
| 146 | 镶片持针钳 | 304不锈钢，200mm，直，细针，镶片0.3mm | 522.00 |  |
| 147 | 胸腔镊 | 180mm×1.2mm，直，无损伤，304不锈钢 | 7,100.00 |  |
| 148 | 胸腔止血钳 | 220mm，微弯，304不锈钢 | 151.20 |  |
| 149 | 血管钳 | 260mm×65mm，圆弯，主动脉、侧壁，304不锈钢 | 1,450.00 |  |
| 150 | 牙骨锤 | 180mm，304不锈钢 | 117.00 |  |
| 151 | 牙骨凿 | 阻生牙骨凿 直刃，304不锈钢 | 83.00 |  |
| 152 | 牙刮匙 | 锐匙023-021822cm*3mm双头，304不锈钢 | 90.00 |  |
| 153 | 牙刮匙 | 锐匙023-0104 牙科专用 22cm*2mm双头，304不锈钢 | 76.00 |  |
| 154 | 眼用测量器 | 双头φ3.5mm+φ4.0mm<原-角膜印模>，304不锈钢 | 80.00 |  |
| 155 | 眼用结扎镊（直形） | 304不锈钢，12mm 1X2平齿，头部6mm台阶，三孔手柄，总长110mm 。 | 549.00 |  |
| 156 | 咬骨剪 | 180mm，直，单关节，304不锈钢 | 420.00 |  |
| 157 | 咬骨钳 | 230mm×6mm，直头，右侧角90°，双关节，304不锈钢 | 1,350.00 |  |
| 158 | 咬骨钳 | 240mm×2mm×20°，弯头，双关节，304不锈钢 | 790.00 |  |
| 159 | 咬骨钳 | 240mm×3mm，直尖头，大开档，双关节，304不锈钢 | 790.00 |  |
| 160 | 医用尺（CR） | 150mm，304不锈钢 | 22.50 |  |
| 161 | 医用电动锯钻 | 技术参数： 1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温； 2．采用进口电机，功率105瓦； 3．转速900转／分； 4．扭矩4.0牛顿·米； 5．使用免消毒电池； 6．铝合金外壳，中空直径4.0mm，304不锈钢； 7．噪声≤60dB； 8．温升≤25℃。 | 8,600.00 |  |
| 162 | 医用电动锯钻 | 技术参数： 1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温； 2．采用进口电机； 3．转速650转／分； 4．扭矩5.0牛顿·米； 5．使用免消毒电池； 6．电池电压14.4伏； 7．铝合金外壳，中空直径4.0mm；304不锈钢 8．噪声≤60dB； 9．温升≤25℃。 | 8,600.00 |  |
| 163 | 医用电动锯钻（摆锯） | 技术参数： 1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温； 2．采用进口电机； 3．锯频15000次／分； 4．锯片硬度HRC52，材料SUS301；304不锈钢 5．使用免消毒电池； 6．铝合金外壳； 7．噪声≤75dB； 8．温升≤25℃。 | 8,600.00 |  |
| 164 | 医用剪 | 12.5cm弯尖，金柄，304不锈钢 | 318.40 |  |
| 165 | 医用剪 | 12.5cm直尖，金柄，304不锈钢 | 318.40 |  |
| 166 | 医用剪 | 10cm弯尖（眼科剪），304不锈钢 | 168.00 |  |
| 167 | 医用剪 | 10cm直尖（眼科剪），304不锈钢 | 168.00 |  |
| 168 | 医用镊 | 12.5cm无钩头0.8mm，304不锈钢 | 290.80 |  |
| 169 | 医用镊 | 12.5cm有钩头0.6mm，304不锈钢 | 290.80 |  |
| 170 | 医用镊 | 12.5cm有钩头0.8mm，304不锈钢 | 290.80 |  |
| 171 | 阴道扩张器 | 90mm*34mm，304不锈钢 | 107.00 |  |
| 172 | 阴道拉钩 | 160mm×36mm×100mm，凹，板式，单头，304不锈钢 | 121.00 |  |
| 173 | 整形镊 | 140×1mm，直，有钩，304不锈钢 | 140.60 |  |
| 174 | 止血钳 | 220mm，弯，全齿，304不锈钢 | 74.00 |  |
| 175 | 转换式咬骨钳 | 180mm×3mm×120°，304不锈钢 | 2,142.00 |  |
| 176 | 椎板拉钩 | 中，175×28×80mm，304不锈钢 | 135.00 |  |
| 177 | 椎板牵开器 | 210mm×40mm×Ф6mm，单钩，钝钩，直角弯，304不锈钢 | 680.00 |  |
| 178 | 椎板咬骨钳 | 230mm×1mm/10mm×110°，超硬膜，超薄型，304不锈钢 | 3,280.00 |  |
| 179 | 椎板咬骨钳 | 230mm×2.5mm/10mm×110°，超硬膜，超薄型，304不锈钢 | 3,280.00 |  |
| 180 | 椎板咬骨钳 | 230mm×2mm/10mm×110°，超硬膜，超薄型，304不锈钢 | 3,280.00 |  |
| 181 | 椎板咬骨钳 | 220mm×1.0mm×110°超薄，304不锈钢 | 1,368.00 |  |
| 182 | 椎板咬骨钳 | 185mm×3.0mm×110°，304不锈钢 | 1,100.00 |  |
| 183 | 椎板咬骨钳 | 220mm×2.0mm×110°，304不锈钢 | 1,100.00 |  |
| 184 | 椎板咬骨钳 | 220mm×3.0mm×110°（超薄），304不锈钢 | 1,100.00 |  |
| 185 | 椎板咬骨钳 | 220mm×3.0mm×110° 大开档，304不锈钢 | 1,100.00 |  |
| 186 | 椎板咬骨钳 | 220mm×5.0mm×110°大开档，304不锈钢 | 1,100.00 |  |
| 187 | 椎板咬骨钳（超薄型） | 220mm×4.0mm×110° 超薄，304不锈钢 | 1,100.00 |  |
| 188 | 椎板咬骨钳（大开档） | 220mm×4.5mm×110°大开档，304不锈钢 | 1,100.00 |  |
| 189 | 子宫刮匙 | 280×6（6#）mm，钝，环形，简易柄，304不锈钢 | 75.00 |  |
| 190 | 子宫刮匙 | 280×7（7#）mm，钝，环形，简易柄，304不锈钢 | 75.00 |  |
| 191 | 子宫颈扩张器 | 圆头5#，304不锈钢 | 16.50 |  |
| 192 | 子宫颈扩张器 | 圆头5.5#，304不锈钢 | 16.50 |  |
| 193 | 子宫颈扩张器 | 圆头6#，304不锈钢 | 16.50 |  |
| 194 | 子宫颈扩张器 | 圆头6.5#，304不锈钢 | 16.50 |  |
| 195 | 子宫颈扩张器 | 圆头7#，304不锈钢 | 16.50 |  |
| 196 | 子宫颈钳 | 250mm ，2×3齿，侧弯，304不锈钢 | 95.50 |  |
| 197 | 组织拉钩 | 同向直角/直角2×1，304不锈钢 | 67.90 |  |
| 198 | 组织镊 | 250mm，1×2钩，304不锈钢 | 34.20 |  |
| 199 | 组织镊 | 200，1×2钩，304不锈钢 | 24.30 |  |
| 200 | 组织镊 | 140mm，1×2钩，304不锈钢 | 20.00 |  |
| 201 | 组织镊 | 125mm，1×2钩，304不锈钢 | 18.50 |  |
| 202 | 组织钳 | 200mm，直，304不锈钢 | 65.70 |  |
| 203 | 拆线剪 | 160mm×45mm，304不锈钢 | 50.00 |  |
| 204 | 拆线剪 | 140mm×28mm，304不锈钢 | 45.50 |  |
| 205 | 超声软组织切割止血手术设备（发生器） | 1.发生器获批闭合血管可达5mm的三类注册证。 2.振动频率55.6±1KHz 3.发生器输入电源：AC220V±22V，50/60Hz，功率：180VA 4.气压范围：700hPa-1060hPa 5.系统输出功率≤35W±10% 6.系统输出声功率＜10W，输出声功率越小能量损耗越小。 7.系统功率储备指数＞2.5，指数越高系统储备能量越多，运行越稳定。 ▲8.具备自适应反馈技术，主机根据组织负载及变化自适应的调整功率的输出。 9.设备具备系统诊断功能，可以检测设备的连接及工作状况，当有问题发生时以图片配合文字的形式对错误操作或故障发出预报警，并展示解决步骤，便于操作者发现并排除故障。 10.具备全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。 11.发生器有1~5档输出功率，在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音提示工作状况。 12.设备使用时，既可提供手控功能，又可提供脚控功能。 13.发生器重量≤7kg。 14.用于普通外科、胃肠外科、肝胆外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、头颈外科、小儿外科等科室开放手术或腔镜等针对软组织切割和血管闭合手术。 | 1,800.00 |  |
| 206 | 持针钳 | 180mm，直，粗针，304不锈钢 | 58.50 |  |
| 207 | 持针钳 | 14cm，直，粗针，304不锈钢 | 52.70 |  |
| 208 | 持针钳（针持） | 160mm，直，粗针，304不锈钢 | 58.50 |  |
| 209 | 冲洗针 | 角型0.6mm，304不锈钢 | 12.00 |  |
| 210 | 敷料镊 | 140mm，直，304不锈钢 | 12.70 |  |
| 211 | 敷料镊 | 16cm/无钩，304不锈钢 | 8.50 |  |
| 212 | 角膜剪 | 304不锈钢，长刃，弯钝头，刃尖至螺丝中心16mm，总长128mm， 交叉处扭哈夫式。 | 630.00 |  |
| 213 | 节育环放置叉 | 280mm，直，304不锈钢 | 16.00 |  |
| 214 | 可视喉镜 | 1.▲摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深5~80mm，视场角：≥60°±15% 2.▲显示屏：≥3英寸电容触摸屏 3.显示器前后转动角度：0°-130°，显示器左右转动角度：0°-270° 4.摄像头内置的LED光源，光照度：＞500LUX，h=30mm(光源距离照度计探头30mm的距离，照度不低于500LUX) 5.图片文件保存格式：JPG,分辨率≥640x480；视频文件保存格式：MP4，分辨率640x480 6.内置锂电池，工作时间≥3小时，充满电时间≤3小时 7.▲软件功能：拍照、录像、图片及视频回放、TypeC接口数据导出，时间设置、语言设置、屏幕亮度设置、待机设置、格式化等功能 8.防雾性能：当温度在20℃~40℃范围变化时，不得产生影响观察的雾层。 9.配备同一厂家的成人款一次性喉镜片，出厂前经过环氧乙烷灭菌 10.标配≥8GSD卡：至少可存储3万张分辨率为640*480，格式为jpg的图片或可存储最短4个小时分辨率为640*480，格式为mp4的视频 | 9,500.00 |  |
| 215 | 脐带剪 | 140mm，弯，304不锈钢 | 58.50 |  |
| 216 | 枪状镊（鼻用镊） | 16cm枪形有齿 WD，304不锈钢 | 44.00 |  |
| 217 | 升降手术器械台车 | 高度850×990mm，盘外径：480×785mm，盘内径：400×700mm,高度850×990mm，304不锈钢 | 960.00 |  |
| 218 | 手术剪 | 18cm，弯尖，304不锈钢 | 55.60 |  |
| 219 | 手术剪 | 16cm，弯尖，304不锈钢 | 51.30 |  |
| 220 | 手术剪 | 18cm，直圆头，304不锈钢 | 51.30 |  |
| 221 | 手术剪 | 14cm/弯尖，304不锈钢 | 45.80 |  |
| 222 | 手术剪 | 14cm，直尖，304不锈钢 | 42.70 |  |
| 223 | 手术剪 | 14cm，直圆，304不锈钢 | 42.70 |  |
| 224 | 手术剪 | 16cm，直圆，304不锈钢 | 42.70 |  |
| 225 | 胸腔镊 | 304不锈钢，250×2，直，无损伤 | 468.00 |  |
| 226 | 眼科剪 | 10cm/弯尖，304不锈钢 | 54.00 |  |
| 227 | 眼科剪 | 10cm，直尖，304不锈钢 | 51.50 |  |
| 228 | 医用镊 | 125mm，直,无钩，304不锈钢 | 11.20 |  |
| 229 | 整形镊 | 14cm无钩 头宽0.8 WD，304不锈钢 | 44.00 |  |
| 230 | 整形镊 | 14cm有钩 头宽1 WD，304不锈钢 | 44.00 |  |
| 231 | 止血带（驱血带） | 止血带宽度为：15cm，长度为100m；外观：松紧带表面平整，无断边胶、漏纬、边沿破损跟污迹、无明显抽丝、断经、断胶、变形等缺陷，橡胶材质。 | 9.40 |  |
| 232 | 止血带（驱血带） | 止血带宽度为：10cm，长度为100m；外观：松紧带表面平整，无断边胶、漏纬、边沿破损跟污迹、无明显抽丝、断经、断胶、变形等缺陷，橡胶材质。 | 7.50 |  |
| 233 | 止血钳 | 220，直，全齿，有钩，304不锈钢 | 85.00 |  |
| 234 | 止血钳 | 180mm，弯，全齿，304不锈钢 | 58.50 |  |
| 235 | 止血钳 | 180mm，直，全齿，304不锈钢 | 58.50 |  |
| 236 | 止血钳 | 14cm，弯，全齿，304不锈钢 | 52.70 |  |
| 237 | 止血钳 | 14cm，直，全齿 | 52.70 |  |
| 238 | 止血钳 | 16cm，直，全齿，304不锈钢 | 52.70 |  |
| 239 | 止血钳 | 16cm，弯，全齿，304不锈钢 | 52.70 |  |
| 240 | 止血钳（蚊钳） | 12.5cm，弯蚊，全齿，304不锈钢 | 52.70 |  |
| 241 | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，直，304不锈钢 | 87.00 |  |
| 242 | 子宫探针 | 280mm，直，带刻度，柔性，304不锈钢 | 12.50 |  |
| 243 | 综合组织剪 | 16cm，弯，综合，304不锈钢 | 55.50 |  |
| 244 | 组织剪 | 20cm，弯，304不锈钢 | 55.50 |  |
| 245 | 组织剪 | 16cm弯，304不锈钢 | 45.70 |  |
| 246 | 组织钳 | 18cm，直，304不锈钢 | 54.30 |  |
| 247 | 组织钳（皮钳） | 16cm直，304不锈钢 | 50.00 |  |

- 包二：万元以下放射类设备需求清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 最高限价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢双联防护屏 | 1800mm*1200mm ，铅当量≥0.5mmpb | 9,800.00 |  |
| 2 | 防辐射巾 | 1.防辐射巾规格为400*400mm。 2.铅当量:前面≥0.5mmpb,后面及其他≥0.25mmpb。 3.表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洗，可用酒精擦洗。 4.表面材料超过20种颜色，以便区分，避免交叉污染。 5.铅衣选择对人体无害的材料。 | 295.00 |  |
| 3 | 防辐射巾(儿童型） | 1.防辐射巾规格为300*300mm。 2.铅当量:前面≥0.5mmpb,后面及其他≥0.25mmpb。 3.表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洗，可用酒精擦洗。 4.表面材料超过20种颜色，以便区分，避免交叉污染。 5.铅衣选择对人体无害的材料。 | 295.00 |  |
| 4 | 防辐射帽 | 1.铅当量≥0.5mmPb。 2.内部材料采用轻铅防护材料，不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。 3.表面材料采用对人体无毒无害防水面料，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污。 4.帽尾部紧固调节扣防止脱落。 5.尺寸：按要求定制。 6.颜色:有多种颜色可选。 | 1,145.00 |  |
| 5 | 防辐射帽 | 1.防护帽款式为通用型。 2.铅当量:前面≥0.5mmpb,后面及其他≥0.25mmpb。 3.表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洗，可用酒精擦洗。 4.表面材料超过20种颜色，以便区分，避免交叉污染。 6.铅衣选择对人体无害的材料。 | 190.00 |  |
| 6 | 防辐射帽（儿童型） | 1.防护帽款式为儿童通用型。 2.铅当量:前面≥0.5mmpb,后面及其他≥0.25mmpb。 3.表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洗，可用酒精擦洗。 4.表面材料超过20种颜色，以便区分，避免交叉污染。 6.铅衣选择对人体无害的材料。 | 190.00 |  |
| 7 | 防辐射帽围脖连体 | 1.铅当量≥0.5mmPb。 2.内部材料采用轻铅防护材料，不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。 3.表面材料采用对人体无毒无害防水面料，结实 耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污。 4.防护帽与围领连体,防护效果好,把腮腺也能很好的防护,尼龙粘扣连接。 5.颜色:有多种颜色可选。 | 3,240.00 |  |
| 8 | 防辐射裙 | 1.前面铅当量：≥0.5mmPb ，背面铅当量：≥0.25mmPb（袖子≥0.25mmPb）。 2.内部材料采用轻铅防护材料，不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。 3.表面材料采用对人体无毒无害防水面料，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污。 4.工艺要求：可量身订制，按要求绣字。 5.颜色:有多种颜色可选。 | 7,216.00 |  |
| 9 | 防辐射裙（单面式） | 1.防护衣款式为无袖款式镂空舒适通用型。 2.铅当量:前面≥0.5mmpb,后面及其他≥0.25mmpb。 3.表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洗，可用酒精擦洗。 4.表面材料超过20种颜色，以便区分，避免交叉污染。 5.铅衣选择对人体无害的材料。 | 550.00 |  |
| 10 | 防辐射围脖 | 1.铅当量≥0.5mmPb。 2.内部材料采用轻铅防护材料，不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。 3.表面材料采用对人体无毒无害防水面料，结实 耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污。 4.尺寸：按要求定制。 5.颜色:有多种颜色可选。 | 1,220.00 |  |
| 11 | 防辐射围脖 | 1.防护帽款式为成人大领通用型。 2.铅当量:前面≥0.5mmpb,后面及其他≥0.25mmpb。 3.表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洗，可用酒精擦洗。 4.表面材料超过20种颜色，以便区分，避免交叉污染。 6.铅衣选择对人体无害的材料。 | 150.00 |  |
| 12 | 防辐射围脖（儿童型） | 1.防护帽款式为儿童大领通用型。 2.铅当量:前面≥0.5mmpb,后面及其他≥0.25mmpb。 3.表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洗，可用酒精擦洗。 4.表面材料超过20种颜色，以便区分，避免交叉污染。 6.铅衣选择对人体无害的材料。 | 150.00 |  |
| 13 | 防辐射围脖（直型） | 1.铅当量≥0. 5mmPb. 2.内部材料采用轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。 3.表面材料采用对人体无毒无害防水面料，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污。 4.结构：尼龙粘扣连接。 5.尺寸：高度8cm，长度可根据颈围选S,M,L。 6.颜色:有多种颜色可选 | 1,000.00 |  |
| 14 | 防辐射衣 | 1.连体，上衣跟围裙是连体的； 2.前面铅当量：≥0.5mmPb ，背面铅当量：≥0.25mmPb（袖子≥0.25mmPb）。 3.内部材料采用轻铅防护材料，不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。 4.表面材料采用对人体无毒无害防水面料，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污。 5.工艺要求：可量身订制，按要求绣字。 6.颜色:有多种颜色可选。 | 8,460.00 |  |
| 15 | 分体防辐射衣 | 1.前面铅当量：≥0.5mmPb ，背面铅当量：≥0.25mmPb（袖子≥0.25mmPb）。 2.内部材料采用轻铅防护材料，不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。 3.表面材料采用对人体无毒无害防水面料，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污。 4.工艺要求：可量身订制，按要求绣字。 5.颜色:有多种颜色可选。 | 8,460.00 |  |
| 16 | 铅背心 | 1.防护衣款式为无袖款式镂空舒适通用型。 2.铅当量:前面≥0.5mmpb,后面及其他≥0.25mmpb。 4.表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，耐磨，耐用，易清洗，可用酒精擦洗。 5.表面材料超过20种颜色，避免交叉污染。 6.铅衣选择对人体无害的材料，安全性:无铅粉游离采用优质魔术贴、缝线。 | 1,120.00 |  |
| 17 | 铅屏风 | 升降屏风，700mm*1200mm ，铅当量≥0.5mmpb | 9,800.00 |  |
| 18 | 铅衣架子 | 尺寸 1000mm*500mm*1500mm，两层撑子固定焊接牢固，可挂5/10件铅衣，脚轮为万向轮，不锈钢材质。 | 7,000.00 |  |
| 19 | 头颈肩膜 | 1.用于头颈肩部位固定。 2.厚度：2.4mm±1mm，均匀网孔分布密度22%、36%等。 3.膜片边缘光滑设计，防割伤。 4.拉伸膜操作时间≥50s 5.膜片硬化后24小时回缩≤5%。 6.软化温度与时间：65℃-70℃时软化时间≤3min。 7.常规型号塑型固化时间：约6分钟。 8.与目前正在使用的体位固定架配套（美式CIVICO/MEDTEC、国产亚克力卡槽式） 9.可用于开口操作。 10.产品为低温热塑材料，主要原料为聚己内酯，可重复使用。 | 410.00 |  |
| 20 | 头膜 | 1.用于头部位固定。 2.厚度：2.4mm±1mm，均匀网孔分布密度22%、36%等。 3.膜片边缘光滑设计，防割伤。 4.拉伸膜操作时间≥50s 5.膜片硬化后24小时回缩≤5%。 6.软化温度与时间：65℃-70℃时软化时间≤3min。 7.常规型号塑型固化时间：约6分钟。 8.与目前正在使用的体位固定架配套（美式CIVICO/MEDTEC、国产亚克力卡槽式） 9.可用于开口操作。 10.产品为低温热塑材料，主要原料为聚己内酯，可重复使用。 | 157.00 |  |
| 21 | 胸腹部膜 | 1.用于胸腹部位固定。 2.厚度：2.4mm±1mm，均匀网孔分布密度22%、36%等。 3.膜片边缘光滑设计，防割伤。 4.拉伸膜操作时间≥50s 5.膜片硬化后24小时回缩≤5%。 6.软化温度与时间：65℃-70℃时软化时间≤3min。 7.常规型号塑型固化时间：约6分钟。 8.与目前正在使用的体位固定架配套（美式CIVICO/MEDTEC、国产亚克力卡槽式） 9.可用于开口操作。 10.产品为低温热塑材料，主要原料为聚己内酯，可重复使用。 | 590.00 |  |

- 包三：万元以下其他类小型设备器械需求清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 最高限价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用转运车 | 1.床身优质碳钢制成，外表静电喷涂。 2.车面为分体结构，平车面板及护栏采用PE材料一次成型，坚实美观；背板采用进口气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度0度至88度，最大承重300KG。 3.该车采用中控刹车系统，采用￠200防尘脚轮。床身升降、倾斜及反倾斜由床体两侧踏板操作，使用方便；床头尾设有中央控制刹车踏板；底罩采用PP材质一体成型，方便清理。 4.升降采用油压杆支撑梁柱设计。配PP护栏、输液架、引流挂钩、可升降导向轮、床垫。两个独立液压泵。 5.通过液压泵控制功能调节：背部摇起角度：0～75°；整体升降：640～960mm；前倾角度：0～15°；后倾角度：0～15°。 | 9,900.00 |  |
| 2 | ABS全塑双层治疗车 | 1.整车采用优质ABS工程塑料注塑成型，主板厚度为30mm上主板一体式拉手，四柱结构，均采用高强度ABS工程塑料挤塑成型。不锈钢护栏，防止物品滑落，侧面可配利器盒或挂筒，方便物品存放。配方型储物盒便于不同物品存放。配备一个大抽屉，抽屉内配自由分隔档，可自由存取药品或器械，更适应于临床。车体下面配备两个垃圾桶，悬挂设计，方便取放物品。 2.外型尺寸：850mm（宽）*520mm（长）*920mm（高）。 3.最大承载：150kg。 4.脚轮配置：四只Ø100mm透明聚氨酯脚轮，其中两只带刹车。 5.外观颜色：主板（上下板）为淡蓝色，立柱主色为灰白色，嵌蓝色装饰条。 | 2,600.00 |  |
| 3 | ABS全塑双层治疗车 | 1.整车采用优质ABS工程塑料注塑成型，主板厚度为30mm上主板一体式拉手，四柱结构，均采用高强度ABS工程塑料挤塑成型。不锈钢护栏，防止物品滑落，侧面可配利器盒或挂筒，方便物品存放。配方型储物盒便于不同物品存放。配备一个大抽屉，抽屉内配自由分隔档，可自由存取药品或器械，更适应于临床。车体下面配备两个垃圾桶，悬挂设计，方便取放物品。 2.外型尺寸：850mm（宽）*520mm（长）*920mm（高） 3.最大承载：150kg 4.脚轮配置：四只Ø100mm透明聚氨酯脚轮，其中两只带刹车。 5.外观颜色：主板（上下板）为淡黄色，立柱主色为深蓝色，嵌黄色装饰条。 | 2,600.00 |  |
| 4 | ABS全塑双层治疗车 | 1.整车采用优质ABS工程塑料注塑成型，主板厚度为30mm上主板一体式拉手，四柱结构，均采用高强度ABS工程塑料挤塑成型。不锈钢护栏，防止物品滑落，侧面可配利器盒或挂筒，方便物品存放。配方型储物盒便于不同物品存放。配备一个大抽屉，抽屉内配自由分隔档，可自由存取药品或器械，更适应于临床。车体下面配备两个垃圾桶，悬挂设计，方便取放物品。 2.外型尺寸：850mm（宽）*520mm（长）*920mm（高） 3.最大承载：150kg 4.脚轮配置：四只Ø100mm透明聚氨酯脚轮，其中两只带刹车。 5.外观颜色：主板（上下板）为淡蓝色， 立柱主色为灰白色，嵌红色装饰条。 | 2,600.00 |  |
| 5 | 全塑治疗车 | 1.规格:83*53*93cm； 2.台面采用ABS 注塑工艺一次成型； 3.双层台面，上下台面三面护栏，一侧扶手，配两只抽屉； 4.静音脚轮，其中两只带刹车功能。 5.托盘间距：47cm。 | 980.00 |  |
| 6 | 全塑治疗车 | 1.规格:83*53*93cm； 2.台面采用ABS 注塑工艺一次成型； 3.双层台面，上下台面三面护栏，一侧扶手，配一只抽屉； 4.静音脚轮，其中两只带刹车功能。 5.托盘间距：47cm。 | 980.00 |  |
| 7 | ABS全塑治疗车 | 1.规格：71*44.5*95CM; 2.整体由ABS组成，轻便易推动; 3.三层，由一个上面板和两个下面板组成; 4.三层面板每层都带长短护栏，使物品存放更牢固; 5.带把手，推动车子更加方便操作; 6.超静音脚轮，其中两只带刹车功能。 | 750.00 |  |
| 8 | 全塑治疗车 | 1.规格：71*44.5*91CM； 2.托盘间距：47CM； 3.整体由ABS组成，轻便易推动； 4.二层，由一个上面板和一个下面板组成； 5.两层面板每层都带长短护栏，使物品存放更牢固； 6.带把手，推动车子更加方便操作； 7.带一个抽屉，可存放更多的物品； 8.超静音脚轮，其中两只带刹车功能； | 680.00 |  |
| 9 | 全塑治疗车 | 1.规格：71*44.5*91CM； 2.托盘间距：47CM； 3.整体由ABS组成，轻便易推动； 4.由一个上面板和一个下面板组成； 5.两层面板每层都带长短护栏，使物品存放更牢固； 6.带把手，推动车子更加方便操作； 7.带两个抽屉，可存放更多的物品； 8.超静音脚轮，其中两只带刹车功能。 | 680.00 |  |
| 10 | 全塑治疗车 | 1.规格：60*35*88CM； 2.托盘间距：47CM； 3.整体由ABS组成，轻便易推动； 4.由上一个上面板和一个下面板组成； 5.两层面板每层都带长短护栏，使物品存放更牢固； 6.带把手，推动车子更加方便操作； 7.超静音脚轮，其中两只带刹车功能； 8.带一个抽屉，可存放更多的物品。 | 650.00 |  |
| 11 | 全塑治疗车 | 1.规格：60*35*95CM； 2.托盘间距：28CM； 3.整体由ABS组成，轻便易推动； 4.由上一个上面板和两个下面板组成； 5.三层面板每层都带长短护栏，使物品存放更牢固； 6.带把手，推动车子更加方便操作； 7.超静音脚轮，其中两只带刹车功能； | 680.00 |  |
| 12 | 抢救车 | 1.规格：640*480*920mm 2.车体由耐冲击的工程塑料ABS和塑钢材质拼装组成。柱子为防撞钢塑柱。 3.车体内装有五层抽屉，2个小号抽屉，2个中号抽屉，1只大号抽屉。内置分割片，可自由分隔存放不同的药品和物品，抽屉可拆卸清洗消毒，抽拉轻松并有锁定装置，存储更具安全性。 4.超静音脚轮，对角刹车，作业及推动中安静无异音。 5.带有可移动的显示器工作台，方便小型仪器在抢救中使用，带有外接电源，可以扩大抢救车载抢救室的使用范围。 6.带有可伸缩输液架，四爪钩设计，方便快速输液，带有心肺复苏板，氧气瓶托架，针头处理器，杂物箱，中控锁，便捷式精简设备，可为抢救节省时间。 7.标配：显示器平台、输液架、垃圾桶、锐器盒、挂篮、垃圾桶、心肺复苏板。 | 2,500.00 |  |
| 13 | 轻便妇检床 | 1.规格尺寸：L1900×W550mm×H800mm 2.背部升降：0～75°，腿部升降：0～-90° 3.床面活动手柄和脚腕设计，坐标式灵活定位，方便患者的手部及腿部固定。 4.床面下为活动式漏斗，漏斗下方的层板可放置一个污物桶，方便杂物向下排泄，可拆下漏斗进行清洗。 5.床体承载重量≥150Kg,不产生变形。 6.妇检床可手动调节背部及腿部升降功能，背部升降0～75°，腿部倾斜0～-90°。 7.配置一张5公分高密度全海绵+人造皮革。 8.床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 | 2,350.00 |  |
| 14 | CR治疗车 | 一、规格尺寸： 1、规格尺寸：L1000×W600×H900（mm） 二、功能参数： 1、材质：1.0特厚不锈钢 2、选用优质不锈钢焊接而成，整车抗冲击强，承载强。 3、双层设计，每层下面均焊有支撑管，三面设有不锈钢护栏，保证推行时放置物品的安全。 4、豪华静音包罩脚轮，推动轻盈顺畅，对地面摩擦少，噪音小，耐磨损。 三、配置：豪华静音包罩脚轮4个。 | 1,980.00 |  |
| 15 | 不锈钢治疗车 | 1、规格尺寸：L1200×W860×H460（mm） 二、功能参数： 1、材质：1.0特厚不锈钢 2、治疗车选用优质不锈钢焊接而成，整车抗冲击强，承载强。 3、双层设计，每层下面均焊有支撑管，三面设有不锈钢护栏，保证推行时放置物品的安全。 4、豪华静音包罩脚轮，推动轻盈顺畅，对地面摩擦少，噪音小，耐磨损。 三、配置：豪华静音包罩脚轮4个。 | 1,980.00 |  |
| 16 | 担架车 | 一、规格：1900*600*720mm 二、产品参数 1）担架车采用优质不锈钢管精心加工而成，保证了整体的坚固性。 2）4个普通脚轮。 3）担架车床面采用不锈钢板折弯而成，平整，透气。 4）护栏可上下翻转，翻转的弹簧采用专用弹簧，能持久的保持弹性。 5）上下车体抬动部分，利用平衡工程力学设计，对接容易；并且四角固定部分采用19MM不锈圆管模具成型，强度增加。不管任意方向，都可以轻松对接牢固。 6）床面两边有输液架插孔，不管病人抬动时还是推送时，都可以输液。 7）配置：不锈钢输液架，、黑色防水床垫，四个5寸普通脚轮，1付不钢护栏。 | 1,500.00 |  |
| 17 | 俯卧位头枕 | 尺寸≧25*20*10 材质高分子凝胶 | 5,400.00 |  |
| 18 | 塑料病历车 | 60格带抽 | 2,200.00 |  |
| 19 | 塑料病历车 | 50格带抽 | 2,000.00 |  |
| 20 | 塑料病历车 | 30格无抽 | 1,420.00 |  |
| 21 | 塑料病历车 | 25格带抽 | 1,390.00 |  |
| 22 | 轮椅 | 1.总长116cm，总宽64cm，总高130cm； 2.折叠宽度34cm，靠背高度47cm，座位深度44cm，座位宽度46cm，座位离地面高度53cm，前轮直径20cm，后轮直径61cm； 3.最大载荷110kg； 4.车架：由钢管焊接组合成型，采用可拆式扶手、脚托，可折叠，表面镀铬处理，主架配有防翻后轮，增加安全性。 5.前轮：8英寸PVC轮；配一体冲压成型金属拐臂； 6.后轮：外径24"（610mm），高强度铁轮圈、免充汽后轮，配置镀铬金属手轮；（驱动轮椅用） 7.刹车：配备金属手动驻刹； 8.座靠垫：靠背角度可调节，调整角度90°~180°；配置可单独拆洗U型枕头； 9.扶手：采用活动拆装式扶手，拆卸方便； 10.护板：采用不锈钢护板； 11.脚托：采用可拆式脚托，脚托角度可调节至水平状态；配置高强度铝合金脚踏板，高度可调节； | 1,300.00 |  |
| 23 | 轮椅 | 1.总长106cm，总宽63cm，总高87cm； 2.折叠宽度24cm，靠背高度45cm，座位深度44cm，座位宽度46cm，座位离地面高度52cm，前轮直径20cm，后轮直径59cm； 3.最大载荷100kg； 4.车架：由钢管焊接组合成型，采用固定式扶手、脚托，可折叠结构，表面镀铬处理。 5.前轮：外径8英寸（20cm）橡胶实心轮，配高强度铝合金前轮叉。 6.后轮：外径24英寸（59cm）免充气胎；配置高强度电镀金属手轮。 刹车：带钢制驻刹，安全可靠。 7.座靠垫：座便板采用加厚海绵座板，带便孔设计，配大容量PVC便桶，前抽拉式，方便护理操作。 8.扶手：固定扶手，配优质PVC扶手垫，配置不锈钢护板； 9.脚托：配置铝合金脚踏板，高度上下可调。 | 680.00 |  |
| 24 | 轮椅 | 1.总长106cm，总宽65cm，总高88cm； 2.折叠宽度24cm，靠背高度45cm，座位深度40cm，座位宽度46cm，座位离地面高度50cm，前轮直径20cm，后轮直径59cm； 3.最大载荷100kg； 4.车架：采用固定式扶手、脚托； 5.前轮：为直径8英寸高品质实心橡胶轮胎，高强度金属前叉，采用双轴承加装减震橡胶，转向灵活减少颠簸； 6.后轮：24英寸免充气后轮，配置为28线钢圈、带高强度镀铬钢制手轮（手直接驱动轮椅时使用）。 7.刹车：配备金属手动驻刹，驻车装置制动后不高于座面； 8.座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背,座宽460mm,材料为PVC人造革； 9.扶手：固定扶手，配优质PVC扶手垫、不锈钢护板。 10.脚托：铝合金脚踏板、固定结构，配有小腿带，高度可调。 | 540.00 |  |
| 25 | 单桶污物车 | 1.规格：588*428*890mm 2.全优质304不锈钢材； 3.脚踏升降式污物袋自动复位，污物袋为帆布材质，防渗漏、清洗； 4.脚轮要求：四个豪华万向静音轮，其中2只带刹车功能。 | 1,278.00 |  |
| 26 | CR晨间护理车（污物车） | 1.规格尺寸：L900×W500×H850（mm） 2.材质：不锈钢 3.左边三层设计，每层下面均焊有支撑管,三面设有不锈钢护栏，保证推行时放置物品的安全。 4.右边配置污物袋，可卸清洗，大容量。 5.静音脚轮，推动轻盈顺畅。 6.配置：静音脚轮4个、污物袋1个。 | 1,100.00 |  |
| 27 | 医用喷气气垫 | 1.性能参数：在 2.7±0.1kPa 气压下输出流量：≥10 L/min，在 1±0.1kPa 气压下流量：≤6 L/min，工作载荷下放置 24 小时压力降：≤5%，最大工作载荷下气垫内压：≥4 kPa，工作时所产生噪声：≤40 dB(A)，工作载荷：150Kg； 2.气垫充气尺寸（长x 宽x 高）：1850x800x80 mm； 3.安全类型：II 类。 | 970.00 |  |
| 28 | CR婴儿床 | 1.规格800*500*700mm 2.车架主体采用优质304不锈钢管弯折、焊接、抛光而成，ABS透明睡盆； 3.床垫是用高密度海绵，透气好，4个带刹高华静音轮。 | 950.00 |  |
| 29 | ABS送药车 | 1.围栏设计，三面防护能有效避免物品掉落,确保安全； 2.整车采用全新ABS注塑成型，具有耐酸、耐腐蚀、抗老化、抗冲击等优点； 3.双层ABS台面设计、灰白色台面灰白色立柱，专用把手方便推动； 4.搭载医用级透明聚氨酯脚轮（∅75），双刹脚轮设计； 5.上下双层大抽屉，内可配分割档或者35孔药盘，方便送药或者存放药品。 6.外型尺寸：71cm*46cm*91cm 7.托盘规格：55cm*41cm，70格 8.最大承载：60kg | 900.00 |  |
| 30 | 生铁包脚CR输液架（重脚输液架） | 生铁包脚，底座重量不少于15斤可移动，带轮，不锈钢材质。 | 480.00 |  |
| 31 | 氧气瓶推车 | 铲板尺寸：25*25cm，车体材料 ：冷轧钢管， 车体总高度： 120cm，脚轮材料 ：橡胶(静音耐磨），支架设计，稳固性高，采用灰胶刹车轮，安全性好 | 375.00 |  |
| 32 | 软担架 | 1.展开尺寸：180*65cm； 2.折叠尺寸：50*25cm； 3.承 重：≤160kg； 4.采用双层加厚牛津布料缝制而成； 5.周边设有8个把手，两头设有2个把手，共计10个把手，把手配置塑料管，适用于山地救援和长距离运送； 6.胸部、腿部设有两条安全绑带，保证病人的安全； 7.可折叠收纳放入手提布包，节省空间，方便携带； 8.可折叠收纳，节省空间，方便携带； | 220.00 |  |
| 33 | 便携软担架（过床垫） | 帆布，180*70CM | 200.00 |  |
| 34 | 监护仪 | 1.▲医用专业显示屏：≥10寸，分辨率≥800×600，同时观察波形≥10通道； 2.心电、呼吸、无创血压、血氧、体温参数的医用电气安全级别，达到CF级。 3.配置高性能锂电池，电池容量≥4800mAh 4.▲标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO2)、灌注指数（PI）、脉率(PR)、双体温(TEMP)； 5.监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿，可根据病人类型自动更改报警设置； 6.显示界面：提供常规界面、大字体、7导联同屏、他床观察等界面； 7.标配心电3/5导； 8.具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式； 9.心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s； 10.具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。 11.▲采用NELLCOR SpO2、FAST SpO2或Masimo SpO2三种金标准血氧技术之一 12.具有灌注指数（PI）显示，指示外周小动脉充盈状态； 13.标配指套式血氧传感器； 14.血氧脉率范围30-300bpm； 15.无创血压监测范围为：收缩压：30-254mmHg、舒张压：10-220mmHg。 16.具有收缩压和舒张压的血压差报警功能； 17.常规使用阻抗法进行呼吸监测。 18.▲ 4种呼吸导联可以选择RA-LA、RA-LL、LA-RL、LL-RL。 19.无需存储卡或中央站，监护仪存储≥1500组NIBP数据列表、趋势存储回放时间≥1000小时、全息心电波形存储回放时≥120分钟、可存储≥200组报警信息； 20.具备心率变异分析功能。 21.具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。 22.标配通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。 23.可通过有线和无线的方式联入中央监护系统，实现监护仪集中管理。 24.具备HL7数据输出，为EMR/HIS提供联网数据。 25.具备护士呼叫接口和除颤同步输出和USB接口。 | 9,800.00 |  |
| 35 | 监护仪 | 1.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。 2.屏幕彩超≥10英寸彩色显示屏。 3.支持同屏显示≥12道波形以同时观察丰富的信息。 4.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式。 5.主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。 6.支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击，支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。 7.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。 8.在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。 9.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 10.支持≥29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。 11.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 12.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 13.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。 14.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警。 | 9,360.00 |  |
| 36 | 超声多普勒胎心监测仪 | 1.标配配置: 胎心率、胎动、宫缩压力、内置打印机、锂电池，选配功能：双胞胎、胎儿换醒器。 2.超声工作频率：1MHz。 3.超声波束声强：Iob<10mW/cm2。 4.▲胎心率测量范围：30bpm～250bpm，精度：±1bpm。 5.宫缩压力测量范围0-100单位。 6.具有手动胎动和自动胎动标记功能。 7.不小于5.5英寸折叠式液晶屏，0-90°可调，方便观察。 8.隐藏式提手设计，美观大方。 9.位于正前方的打印机纸仓，方便装纸，更利于观察。 10.内置热敏打印机宽度不小于112mm，并支持USB外置打印机。 11.统一传感器接口设计（胎心、宫缩、胎动），探头自动识别，可随意插拔。 12.标配高灵敏度防水探头，可进行水中分娩。 13.内置专家评分功能，包括【KREBS】、【Fischer】、【改良Fischer】、【NST】。 14.具有胎心信号强弱提示，交叉通道验证、双胎迹线分离功能。 15.具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响。 16.存储不少于2000份的病例数据，支持U盘导出导入病例； 17.▲可将病历报告生成图片格式保存，方便远程诊断、教学。 18.支持智能电源管理，可定时触发锁屏，待机，关机，节能环保。 19.标配内置锂电池。 20.内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。 | 3,600.00 |  |
| 37 | 超声多普勒胎音仪 | 1.手持式，一手掌握； 2.高亮度LED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 3.超声工作频率：标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10% 4.高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 5.探头与主机分体设计，探头可更换； 6.超声输出强度：Iob≤8mW/cm2； 7.胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm； 8.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB； 9.电源：标配充电电池可在线待机充电，连续工作时间≥10小时；； 10.具有电量低提示功能； 11.无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能； 12.内置扬声器； 13.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机。 | 680.00 |  |
| 38 | 脉搏血氧仪 | 1.显示方式:OLED显示或LED显示，脉搏氧饱和度显示范围为:0%-100%，脉率显示范围为:25bpm-250bpm； 2.测量精度:血氧饱和度在70%-100%段为±2%，小于70%无定义，脉率为25bpm~250bpm，测量误差±1%或±1bpm，二者中较大者； 3.弱灌注情况下的测量性能:在脉搏充盈度为6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值。 4.无手指插入时8秒后自动退出。 5.LED的光源参数：辐射功率红光660±15nm<4mW；红外905/940±20nm<4mW | 250.00 |  |
| 39 | 注射泵（双泵） | 1.微泵体重模式，具有≥10种单位自动进行换算， 2、注射速率范围：5ml注射器0.1-150ml/h；10ml注射器0.1-300ml/h；20ml注射器0.1-600ml/h；30ml注射器0.1-900ml/h；50ml注射器 0.1-1200ml/h。 3.注射器规格自动识别：5ml 、10ml、20ml、30ml 、50（60）ml规格注射器，支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格 4.注射量误差：±2.0%（机械误差±1%） 5.快速推注bolus功能， bolus速度：5ml规格注射器150ml/h；10ml规格注射器300ml/h，其它规格注射器600 ml/h； 6.流速设定范围：0.1～1200ml/h.。 7.注射量总累积量：可显示0.001～99999ml或0.001mg～99999mg。 8.KVO速率：0.1-5 ml/ h。 9.≥4.3寸TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，显示屏为折叠式显示屏。 10.可调节压力报警阈，阻塞压力报警可以设置至少八个级别： 11.交直流两用：交流100V～240V，50/60Hz。可充电锂电池：具有电池容量显示，充电10小时以上，可以持续工作3小时以上。 | 8,200.00 |  |
| 40 | 注射泵（单泵） | 1.屏幕尺寸≥3.5英寸 2.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml 3.≥8种注射模式可选，支持梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式 4.输注速率最大支持2000ml/h 5.阻塞级别：10级可选择，动态显示管路的压力状态 6.触摸屏操作 7.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选 8.支持配置药物库, 可存储至少2000种药物 9.声音音量等级：可调10级报警音量 10.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调 11.界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物 12.具有“按键”放大显示输注速度功能，一键放大输注速度数值 13.内置锂电池，以5ml/h速度注射，可实现工作时间最长不少于20h 14.可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护10个科室，并且每个科室可显示50个房间和50个床位的输注信息 15.可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比 16.可联网输注中央监护系统，支持显示监护仪数据，并与患者的用药情况进行同屏显示，为临床治疗提供参考 | 3,350.00 |  |
| 41 | 输液泵（双泵） | 1.输液模式： 流速模式，滴速模式，时间模式，体重模式，剂量模式、药物库 2.适用输液器：适用于普通和泵用一次性使用输液器 3.输液精度：±5% 4.输液速度 ：(0.10～2001.00)ml/h，最小步进0.01ml/h 5.滴速速度：（1～100）d/min，步长为1d/min 6.预置量：(0.10～9999.99) ml，最小步进0.01ml,“0”表示设定为无输液限制量 7.预置输注时间范围： 00h00min～99h59min（时间模式） 8.累积量：0-36000 ml 9.静脉畅通：具有KVO功能，保持静脉畅通 10.KVO速度 ：（0.10～10.0）ml/h，最小步进应为0.01ml/h 11.快速输注：具有BOLUS快速输液功能 12.BOLUS流速：0.10～2001.00）ml/h，最小步进0.01ml/h，液量 （0，0.10～9999.99）ml，最小步进0.01ml 13.冲洗功能 具备自动冲洗和手动冲洗功能 14.冲洗速度 （0.1～2001.00）ml/h，最小步进为0.1ml/h，冲洗液量 （0，0.10～9999.99）ml，最小步进为 0.01ml 15.气泡检测：超声波气泡检测，5档 25 ,50,100,250,500ul 16.动态压力：具有动态压力显示，实时显示压力信息 17.阻塞压力：13档 （10～130）kPa 18.加温功能：自带加温功能，不需要外置加温模块或者加热器 19.夜间模式 ：启动夜间模式后，屏幕变暗，按键音关闭 20.不少于1600条历史记录 21.声光报警：门未关、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、交流掉电、加热错误、输液管错误、设备异常等 22.性能：防止误关机，药物库，防反转检测功能，双CPU监控，快速给药，按键锁，在线滴定功能：不中断输液情况下可以安全更改速率 23.装夹方式：固定夹可旋转，固定在输液架或者救护车内横杆上 24.具备电池，25ml/h的速度连续工作时间大于5小时 | 7,450.00 |  |
| 42 | 输液泵（单泵） | 1.输液模式 流速模式，滴速模式，时间模式，体重模式，剂量模式，间断给药模式，梯度模式，切换模式，编程模式，微量模式，混合模式，药物库 2.适用输液器 适用于普通和泵用一次性使用输液器 3.输液精度 ±5% 4.输液速度 (0.10-2001.00)ml/h，最小步进0.01ml/h 5.滴速速度 (1-400)d/min，最小步进1d/min 6.预置量 (0.00～99999.99) ml，最小步进0.01ml 7.累积量 (0.00～99999.99) ml 8.KVO速度 (0.10～10.00)ml/h，最小步进应为0.01ml/h 9.BOLUS流速 (0.10～2001.00)ml/h，最小步进0.01ml/h 10.BOLUS预置量 (0.00-100.00)ml，最小步进0.01ml 11.气泡检测 超声波气泡检测，6档 25ul，50ul，100ul，250ul，500ul，800ul 12.阻塞压力 压力检测器，13档 （10-160）kPa 13.动态压力 具有动态压力显示，实时显示压力信息 14.日志 不少于30000条历史记录 15.声光报警 门未关、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电量低、电池耗尽、交流掉电、滴速异常、加温故障、输液管错误、瓶空、定时关机、系统故障 16.夜间模式 具有夜间模式，可调节屏幕亮度 | 3,500.00 |  |
| 43 | 营养泵 | 1.喂养模式：连续喂养模式、间歇喂养模式 2.冲洗功能：自动冲洗功能 3.适用输液器：适用于任何厂家生产的普通专用一次性肠内营养输注器 4.输液精度：±10% 5.输液速度：(1～1200)ml/h，最小步进1ml/h 6.预置量：（0.0，1.0～9999.9）ml，最小步进为0.1ml；“ 0.0 ”表示设定为无喂养限制量。 7.累积量 ：0.0～36000.0 (ml) 8.BOLUS流速 ：（1～1200）ml/h，最小步进为1ml/h 9.BOLUS液量 ：（0.0，1.0～9999.9）ml，最小步进0.1 ml 10.冲洗速度 ：（700～1200）ml/h，最小步进为1ml/h 11.冲洗液量 ：（0.0，1.0～9999.9）ml，最小步进0.1 ml 12.阻塞压力：7档 13.KTO：0-30ml/h,最小步进1ml/h 14.≥50000条历史记录 15.声光报警：系统故障、门未关、阻塞、电量低、电池耗尽、专用管错误、未装营养管、电池故障、加热超温、未装加温条、接近完成、喂养完成、交流掉电、忘记操作、待机结束、瓶空。 16.性能：内置滴速传感器检测瓶空，双CPU监控，按键锁 23.电池 ： ≥3000mAh：125ml/h的速度连续工作时间大于10小时 | 500.00 |  |
| 44 | 床单位臭氧消毒机 | 1.臭氧浓度：＞1400mg/m³（袋内浓度，提供检测报告，包含变化曲线） 2.臭氧产量：＞5000mg/h 3.臭氧泄漏量：＜0.003mg/m³，提供检测报告 4.臭氧残留量：＜0.016mg/m³ 5.噪声：＜50dB(A) 6.消毒时间：1min～99min任选，带自动保存 7.压缩时间：1min～99min任选，带自动保存 8.解析时间：1min～99min任选，带自动保存 9.流量：22L/min 10.输出压力：＞0.01mpa 11.消毒床位数量：1-2床 12.对大肠杆菌杀灭率、金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥3 | 7,027.00 |  |
| 45 | 壁挂式动静态空气净化消毒器 | 1.动态工作模式：动态（人机共存）光催化消毒模式，静态臭氧消毒模式。 2.静态臭氧消毒模式时臭氧发生量：2500mg/h(新空气源) 。 3.光催化网：孔径≥110PPI，孔隙率≥95%，TiO2 纳米级≤15nm。 4.光催化网（光触媒网）材料：TIo2。 5.光催化网（光触媒网）；专利化学覆膜技术。 6.动态光催化工作消毒模式空气中臭氧含量0mg/h。 7.机内紫外线辐照强度最小临界值(距离灯管 1cm 处)≥10000uw/cm。 8.动态光催化消毒时紫外线泄露辐照强度：0.0uw/ cm。 9.初效过滤器：滤除粉尘、纤维；光催化消毒器：长效动态消毒、灭菌、去污、分解有害气体；活性炭纤维净 化器：吸附、分解有害气体及烟雾。 10.负离子发生器：清新空气, 负离子含量≥6×106个。 11.具有程控，遥控和手控功能；按设置程序自动选择消毒模式，消毒时段，每日每种消毒模式可设置 9 个时间 段，自动运行实现无人操作。 12.静音风机：循环送风,循环风量:600m3/h。 13.机内紫外线强度衰减自动报警系统。 14.机内紫外灯管使用寿命≥8000小时。 15.滤网集尘超标和故障自动报警装置。 16.消毒功率：120W，额定频率：50Hz±1Hz。 17.累时：运行累计时间≥70000小时。 18.电脑程序和时钟均有记忆功能,断电后复电重启,无需重新设置,机器按元设定程序运行。 19.适用体积：≤120m3;使用范围：医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房，一般病房，ICU等医疗医技科室。 20.产品必须具有消毒产品卫生安全评价报告备案证和国家疾控中心相关检验报告，标准配置消毒后能达到卫生部《消毒技术规范》（医院Ⅱ类无菌环境要求即≤200cfu/m3）。 | 4,350.00 |  |
| 46 | 壁挂式动静态空气净化消毒器 | 1.动态工作模式：动态（人机共存）光催化消毒模式，静态臭氧消毒模式。 2.静态臭氧消毒模式时臭氧发生量：2500mg/h(新空气源) 。 3.光催化网：孔径≥110PPI，孔隙率≥95%，TiO2 纳米级≤15nm。 4.光催化网（光触媒网）材料：TIo2。 5.光催化网（光触媒网）；专利化学覆膜技术。 6.动态光催化工作消毒模式空气中臭氧含量 0mg/h。 7.机内紫外线辐照强度最小临界值(距离灯管 1cm 处)≥10000uw/cm。 8.动态光催化消毒时紫外线泄露辐照强度：0.0uw/ cm。 9.初效过滤器：滤除粉尘、纤维；光催化消毒器：长效动态消毒、灭菌、去污、分解有害气体；活性炭纤维净 化器：吸附、分解有害气体及烟雾。 10.负离子发生器：清新空气, 负离子含量≥6×106个。 11.具有程控，遥控和手控功能；按设置程序自动选择消毒模式，消毒时段，每日每种消毒模式可设置 9 个时间 段，自动运行实现无人操作。 12.静音风机：循环送风,循环风量:600m3/h。 13.机内紫外线强度衰减自动报警系统。 14.机内紫外灯管使用寿命≥8000小时。 15.滤网集尘超标和故障自动报警装置。 16.消毒功率：120W，额定频率：50Hz±1Hz。 17.累时：运行累计时间≥70000小时。 18.电脑程序和时钟均有记忆功能,断电后复电重启,无需重新设置,机器按元设定程序运行。 19.适用体积：≤90m3;使用范围：医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房，一般病房，ICU等医疗医技科室。 20.产品必须具有消毒产品卫生安全评价报告备案证和国家疾控中心相关检验报告，标准配置消毒后能达到卫生部《消毒技术规范》（医院Ⅱ类无菌环境要求即≤200cfu/m3）。 | 3,700.00 |  |
| 47 | 壁挂式动静态空气净化消毒器 | 1.动态工作模式：动态（人机共存）光催化消毒模式，静态臭氧消毒模式。 2.静态臭氧消毒模式时臭氧发生量：2500mg/h(新空气源) 。 3.光催化网：孔径≥110PPI，孔隙率≥95%，TiO2 纳米级≤15nm。 4.光催化网（光触媒网）材料：TIo2。 5.光催化网（光触媒网）；专利化学覆膜技术。 6.动态光催化工作消毒模式空气中臭氧含量 0mg/h。 7.机内紫外线辐照强度最小临界值(距离灯管 1cm 处)≥10000uw/cm。 8.动态光催化消毒时紫外线泄露辐照强度：0.0uw/ cm。 9.初效过滤器：滤除粉尘、纤维；光催化消毒器：长效动态消毒、灭菌、去污、分解有害气体；活性炭纤维净 化器：吸附、分解有害气体及烟雾。 10.负离子发生器：清新空气, 负离子含量≥6×106个。 11.具有程控，遥控和手控功能；按设置程序自动选择消毒模式，消毒时段，每日每种消毒模式可设置 9 个时间 段，自动运行实现无人操作。 12.静音风机：循环送风,循环风量:600m3/h。 13.机内紫外线强度衰减自动报警系统。 14.机内紫外灯管使用寿命≥8000小时。 15.滤网集尘超标和故障自动报警装置。 16.消毒功率：120W，额定频率：50Hz±1Hz。 17.累时：运行累计时间≥70000小时。 18.电脑程序和时钟均有记忆功能,断电后复电重启,无需重新设置,机器按元设定程序运行。 19.适用体积：≤70m3;使用范围：医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房，一般病房，ICU等医疗医技科室。 20.产品必须具有消毒产品卫生安全评价报告备案证和国家疾控中心相关检验报告，标准配置消毒后能达到卫生部《消毒技术规范》（医院Ⅱ类无菌环境要求即≤200cfu/m3）。 | 3,100.00 |  |
| 48 | 壁挂式动态空气净化消毒器 | 1.动态工作模式：动态（人机共存）光催化消毒模式，静态臭氧消毒模式。 2.静态臭氧消毒模式时臭氧发生量：2500mg/h(新空气源) 。 3.光催化网：孔径≥110PPI，孔隙率≥95%，TiO2 纳米级≤15nm。 4.光催化网（光触媒网）材料：TIo2。 5.光催化网（光触媒网）；专利化学覆膜技术。 6.动态光催化工作消毒模式空气中臭氧含量 0mg/h。 7.机内紫外线辐照强度最小临界值(距离灯管 1cm 处)≥10000uw/cm。 8.动态光催化消毒时紫外线泄露辐照强度：0.0uw/ cm。 9.初效过滤器：滤除粉尘、纤维；光催化消毒器：长效动态消毒、灭菌、去污、分解有害气体；活性炭纤维净 化器：吸附、分解有害气体及烟雾。 10.负离子发生器：清新空气, 负离子含量≥6×106个。 11.具有程控，遥控和手控功能；按设置程序自动选择消毒模式，消毒时段，每日每种消毒模式可设置 9 个时间 段，自动运行实现无人操作。 12.静音风机：循环送风,循环风量:600m3/h。 13.机内紫外线强度衰减自动报警系统。 14.机内紫外灯管使用寿命≥8000小时。 15.滤网集尘超标和故障自动报警装置。 16.消毒功率：120W，额定频率：50Hz±1Hz。 17.累时：运行累计时间≥70000小时。 18.电脑程序和时钟均有记忆功能,断电后复电重启,无需重新设置,机器按元设定程序运行。 19.适用体积：≤50m3;使用范围：医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房，一般病房，ICU等医疗医技科室。 20.产品必须具有消毒产品卫生安全评价报告备案证和国家疾控中心相关检验报告，标准配置消毒后能达到卫生部《消毒技术规范》（医院Ⅱ类无菌环境要求即≤200cfu/m3）。 | 2,600.00 |  |
| 49 | 手携式压力蒸汽灭菌器 | 1.容积：≥18L 2.功率：2.0KW 3.灭菌室尺寸：270X250mm 4.超压自泄0.145-0165Mpa 5.最高工作温度126℃-128℃ 6.双刻度二类读数压力表 7.自胀式密封 8.带旋转定时60分钟,手动调节 9.低水位时自动切断加热电源并报警 10.全不锈钢材料 11.电热加热方式 | 2,800.00 |  |
| 50 | 空气净化消毒装置 | 1.安装于风机盘管风口 2.适配风量（m³/h）：510010% 3.使用体积（m³）：300±10% 4.离子管尺寸（mm）：350±10% 5.离子管使用寿命≥17000小时 | 6,200.00 |  |
| 51 | 紫外线消毒车 | 1.主要由底座、箱体、灯臂组成； 2.型式为移动式； 3.灯臂长度为915mm±2mm, 灯臂调节角度为：0-180︒。 4.该消毒车的紫外线杀菌灯辐射紫外主波长为253.7nm，通过辐射紫外线杀灭细菌，破坏微生物DNA使病原微生物灭活，从而达到消毒、杀菌的目的。 5.可杀灭化脓性球菌、肠道致病菌、细菌芽孢及医院感染常见细菌。 6.主要杀菌因子：紫外线 7.紫外线辐射强度应不低于100㎼/㎠ 8.紫外线杀菌灯规格及数量：30W / 2； 9.定时范围：0-120分钟，其最大定时误差<5min； | 589.00 |  |
| 52 | 紫外线光管 | 1.功率：40W 2.管径：23mm 3.管流：340Ma 4.紫外线辐照强度：≥135μw/c㎡ 5.灯长：1199mm 6.有效寿命：≥1000H 7.采用石英玻璃管材，辐射紫外线主波长为 253.7nm 8.该产品能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球带、白色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽抱。 | 88.00 |  |
| 53 | 紫外线灯管 | 1.功率：30W 2.管径：19mm 3.管流：340Ma 4.紫外线辐照强度：≥100μw/c㎡ 5.灯长：894mm 6.有效寿命：≥1000H 7.采用石英玻璃管材，辐射紫外线主波长为 253.7nm。该产品能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球带、白色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽抱。广泛适用于医疗卫生、制药、食品加工业和生物研究等单位，作为一般物体表面及空气消毒。 | 38.00 |  |
| 54 | 便携式吸引器 | 1.采用负压泵作负压源，无油雾污染。 2.采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式，其中机内电池在充足情况下可连续使用30分钟以上，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。 3.采用恒压限流充电，可间断累加充电，有电池量分段指示。 4.通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示。 5.具有墙挂式结构， 6.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 7.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 8.抽气速率：≥20 L/min 9.贮液瓶：≥1000mL（PC塑料） | 1,900.00 |  |
| 55 | 电动吸引器（无油） | 1.采用无油润滑真空泵，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养; 2.设备后部的槽型板内可放置脚踏开关及电源线等； 3.设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道； 4.负压调节系统可根据临床需要作无级调压； 5.标准配置为玻璃贮液瓶，可根据需要改为PC塑料瓶； 6.采用工程塑料和金属相结合的外形结构，拉杆可摆动； 7.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)； 8.负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值； 10.瞬时抽气速率：≥32L/Min； 11.贮液瓶：2500mL×2(玻璃)； | 1,350.00 |  |
| 56 | 无油电动吸引器 | 1.产品结构主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关等部件组成 2.工作原理：采用无油润滑活塞泵，无油雾污染 3.吸引泵：活塞泵 4.极限负压值：≥0.09MPa（760mmHg） 5.负压调节范围：0.02MPa-极限负压值 6.抽气速率：≥20L/min 7.贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组 8.工作制：间隙加载的连续运行，最长连续工作时间30分钟,持续率50%。 | 1,070.00 |  |
| 57 | 手持式压力泵 | 由压力表（表盘及面板保护圈组成）、充气手柄及附件（连接管）组成。气囊测压表为弹簧管机械指针式压力表，连接管为PVC材料，面板保护圈为橡胶材料。 | 2,800.00 |  |
| 58 | 检眼镜 | 1.光阑：大光阑、小光阑、裂隙、中心网格、无赤滤片 2.屈光度补偿：-35D~+20D共24种屈光度 3.照明光源：3.5V/2.8w 微型卤钨灯泡 4.最大照度：≥80Lx 5.显色指数：≥90% | 1,300.00 |  |
| 59 | 高速涡轮牙钻手机 | 1.自动安全过载保护系统 2.防尘罩开关 3.脚踏开关开/关(SFP27) 4.变速控制脚踏板(FS60) 5.最大转速40000rpm 6.喷水方式：单点喷水； 7.转速范围：390-485krpm； 8.水流量：*50mL/min； 9.雾化气统量;：21.5L/min； 10.径向跳动：＜003mm； 11.噪音：≤68dB | 780.00 |  |
| 60 | 骨髓活检穿刺针 | 304不锈钢，2.7*35mm | 780.00 |  |
| 61 | 冷光单孔手术灯 | 1.灯构造：移动立式 2.电 源V/Hz：220 / 50； 3.输入功率，VA：30； 4.色 温，k：3000~6000； 5.照 度，lx：≥12000；显色指数：85~100； 6.包含底座、灯体（含灯头和立柱）和手柄3部分。 | 650.00 |  |
| 62 | 输血输液加压袋 | 1.由袋体、三通阀、导管、压力表或柱式压力计、球囊、挂钩组成。 2.适用于急诊科、手术室等临床各科室的紧急输血、输液及各种有创动脉压监测。 | 490.00 |  |
| 63 | 电子血压计 | 1.电源：DC6V5号碱性电池4节(LR6)电源适配器(AC 220V/50Hz) 2.显示方式：数字式液晶显示 3.测量方式：示波法检测方式 4.测量范围：静态压力测量范围(0.0~37.3)kPa((0~280)mmHg) 5.脉搏测量范围：(30~160)次/分血压测量范围：收缩压至少应满足(8.0~30.7)kPa((60~230)mmHg)；舒张压至少应满足(5.3~17.3)kPa((40~130)mmHg) 6.准确度：静态压力示值最大允许误差：±0.4 kPa(±3mmHg)，脉搏误差：±5% 7.可测量的上臂周长：约20cm~34cm 8.运行模式：连续运行 9.加压方式：急速排气阀开放式 10.压力检测：半导体压力传感器 11.脉搏检测：半导体压力传感器 12使用期限：≥5年或10000次 | 470.00 |  |
| 64 | 管道清洗刷（日本） | 材质：不锈钢，尼龙材质刷毛 | 470.00 |  |
| 65 | 全自动腕式电子血压计 | 1.电源：d.c.3.0V(1.5VAAA于电池2节) 2.量测范围：收缩压(8.0~34.0)kPa/(60255)mmHg，舒张压(5.3~26.7kPa/(40~200mmHg 3.显示范围：(0-39.9)Pa/(0-299)mmHg 4.脉率：(40~200)次/分钟 5.腕式袖带尺寸：13.5cm~19.5cm 6.使用期限：≥5年 | 438.00 |  |
| 66 | 台式成人血压计 | 1.测量范围（两种刻度）：0~40kPa(0~300mmHg) 2.示值形式：汞柱式 3.最小分度值：0.5kPa(2mmHg) 臂带形式：尼式，搭扣式 | 118.00 |  |
| 67 | 经皮穿刺针（环甲膜） | 304不锈钢、2.4*41mm | 400.00 |  |
| 68 | 经皮穿刺针（环甲膜） | 304不锈钢、3.0*41mm | 400.00 |  |
| 69 | 皮肤组织钻孔器（环甲膜） | 304不锈钢、12F 4.0*41mm | 400.00 |  |
| 70 | 皮肤组织钻孔器（环甲膜） | 304不锈钢、16F 4.8*48mm | 400.00 |  |
| 71 | 急救箱 | 铝合金订做，42*30*14cm，用在急救车上，内部有6个分区，分别放置各种急救用品，背面加固放置注射安瓿瓶用的弹力带 | 380.00 |  |
| 72 | 人体称（体重秤） | 1.称量范围：5kg-120kg 2.计量单位：kg 3.分度值:500g 4.身高测量:70-190cm 5.分度值:0.5cm 6.材质：全金属 | 375.00 |  |
| 73 | 鼓膜通气管 | 不锈钢、哑铃型 大号 | 280.00 |  |
| 74 | 麻醉咽喉镜 | 普通成人型，配置一个手柄+三个镜片 | 280.00 |  |
| 75 | 麻醉咽喉镜 | 普通儿童型 | 280.00 |  |
| 76 | 光纤喉镜 | 1.可更换光纤导管设计，可拆卸，便于清洁，无残留。 2.光纤线束前端的光照强度不小于7001x。 3.可C高温高压进行3000次以上消毒。 4.配置一个手柄+三个镜片。 5.适用于成人。 | 1,300.00 |  |
| 77 | 光纤喉镜 | 1.可更换光纤导管设计，可拆卸，便于清洁，无残留。 2.光纤线束前端的光照强度不小于7001x。 3.可C高温高压进行3000次以上消毒。 4.配置一个手柄+三个镜片。 5.适用于儿童。 | 1,300.00 |  |
| 78 | 医疗废液收集装置（吸痰表） | 与插入体内的引流导管相连接，用于手术室医疗废液、洗胃机洗胃时医疗废液、吸痰机痰液、妇科预期用途:冲洗液以及各种引流手术引流液体的收集 | 280.00 |  |
| 79 | 软性内镜清洗刷 | 1.规格：Ø1.8x1000mm 2.刷头直径：Ø1.8 3.工作长度mm：1000 4.工作钳道：≥Ø2.0 5.多应用于支气管镜用 | 260.00 |  |
| 80 | 牙挺（阻生型） | 牙科专用050-7480 2.5mm | 240.00 |  |
| 81 | 牙挺（阻生型） | 牙科专用050-7280 2.5mm | 240.00 |  |
| 82 | 台式儿童血压计 | 1.测量范围（两种刻度）：0~20kPa(0~150mmHg) 2.示值形式：汞柱式 3.最小分度值：0.5kPa(2mmHg) 臂带形式：尼式，搭扣式 | 170.00 |  |
| 83 | 手术反光灯 | 生铁脚架，不锈钢立柱，颈部可多方位调节，以便医生使用。 | 160.00 |  |
| 84 | 牙挺 | 牙科专用，弯头（用于后牙)，3mm | 160.00 |  |
| 85 | 牙挺 | 牙科专用，弯头（用于后牙)，3.5mm | 160.00 |  |
| 86 | 牙根尖挺 | 牙科专用，1mm | 150.00 |  |
| 87 | 急救箱 | 铝合金材质，14寸（32*19*21CM） | 128.00 |  |
| 88 | 铝合金出诊箱 | 16寸：外型尺寸：375*215*225mm | 148.00 |  |
| 89 | 墙式氧气吸入器（高压氧） | 由氧气输出接口、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀、潮化瓶等组成；5型插头 | 128.00 |  |
| 90 | 三叉气管套管 | 7MM | 105.00 |  |
| 91 | 三叉气管套管 | 8MM | 105.00 |  |
| 92 | 氧气袋 | 1.氧气袋充入13.3 kPa压缩空气，在室温下放置 12小时后，剩余压力应不低于9.3 kPa； 2.氧气袋的爆破压力应不低于 39.2 kPa。 3.使用压力：10.6kPa，容量50L。 | 73.00 |  |
| 93 | 水门汀充填器 | 牙科专用 | 56.00 |  |
| 94 | 经皮穿刺针（骨穿针） | 1.2*30mm | 50.00 |  |
| 95 | 经皮穿刺针（骨穿针） | 1.6*30mm | 50.00 |  |
| 96 | 额镜 | 80镜面 | 45.00 |  |
| 97 | 叩诊锤（CR） | 不锈钢带尺 | 38.00 |  |
| 98 | 听诊器 | 1.弹簧片的硬度应在HR15N82.9~88.4范围内。 2.双用（双听），耳环的弹力应适宜，当二耳塞拉开相距140mm时，其弹值应在1.372~1.960N范围内。 3.耳环的弹性应良好，当二耳塞拉开相距300mm时，回复后其变形距离不大于10mm。 4.三通导管应用外径为Φ8.5±0.5mm，内径为Φ5mm软聚氯乙烯管或外径为Φ10±0.6mm、内径为Φ5mm的乳胶管制成，总长为480~580mm。 5.听诊器各零部件应有良好的互换性。 | 26.00 |  |
| 99 | 腰椎穿刺针 | 0.9*80mm | 25.00 |  |
| 100 | 体温计 | 玻璃、水银 | 3.80 |  |
| 101 | 大器械盒 | 548mm×248mm×90mm冲孔筐（倒角型），带盖，304不锈钢 | 3,427.27 |  |
| 102 | 专用清洁油 | 配蛇牌脑钻用 | 1,800.00 |  |
| 103 | 专用润滑油 | 配蛇牌脑钻用 | 1,800.00 |  |
| 104 | 鼻窦内窥镜消毒盒 | 280*70*50，304不锈钢 | 1,020.00 |  |
| 105 | 清洁剂 | 配西山力钻钻头用 | 890.00 |  |
| 106 | 打磨机 | 1.功率：65W； 2.最高转速35000转/min； 3.最大扭矩：280gf.cm； 4.输入电源：AC220V，50-60Hz； 5.最大电流：3A，输出电压：0~32V； 6.保险功率：220V，2A。 | 880.00 |  |
| 107 | 带硅胶器械盒 | 290mm*155mm*28mm，304不锈钢 | 704.00 |  |
| 108 | 编网筐 | 340mm*250mm*70mm无盖编织网筐，304不锈钢 | 504.00 |  |
| 109 | 消毒盒 | 耐高温,250mmx150mmx27mm，不锈钢 | 350.00 |  |
| 110 | CR换药碗 | 304材质16cm，不锈钢 | 30.00 |  |
| 111 | CR换药碗 | 碗口径大小为16cm，不锈钢 | 15.00 |  |
| 112 | 不锈钢弯盆 | 中号，不锈钢 | 8.00 |  |
| 113 | CR换药碗 | 碗口径大小为14cm，不锈钢 | 6.00 |  |
| 114 | CR药杯 | 药杯容量为50ml，不锈钢 | 5.50 |  |
| 115 | 腹腔镜消毒盒 | 550mm*250mm*100mm，不锈钢 | 1,200.00 |  |
| 116 | CR药杯 | 药杯容量为40ml，不锈钢 | 2.40 |  |
| 117 | 验光镜片箱 | 由球镜片、柱子镜片、棱镜片、辅助镜片一共合计267片，玻璃 | 2,550.00 |  |
| 118 | 显微镜浸油 | 液体，480CC，23°C时的折射率：F线（486.1 nm）–1.5238,e线（546.1 nm）–1.5180,D线（589.3 nm）–1.5150,C线（656.3 nm）–1.5115 | 2,300.00 |  |
| 119 | （CR)医疗废液收集装置 | 双架，不锈钢 | 300.00 |  |
| 120 | （CR)医疗废液收集装置 | 单架，不锈钢 | 200.00 |  |
| 121 | 视力表灯箱 | 1.普通侧开门款 2.规定视力表的标准检查范围为2.5m 3.光照度应达到200~700Lx，上下左右照度误差不大于0.8% (220+22) V，频率(50+1)4、电源电压:HZ。 5.输入功率: S60VA+15% 6.材质: 铝合金亚克力 7.光源: LED光源 8.产品规格: 59*26x7.5cm | 300.00 |  |
| 122 | （塑料）药盘 | 白色塑料，可调整格数隔片，最多可调整到48格 | 160.00 |  |
| 123 | 除颤仪导电膏 | ≥250g/支，用于除颤仪 | 160.00 |  |
| 124 | CR储槽 | 圆柱形带盖，槽低直径为23cm，不锈钢 | 158.00 |  |
| 125 | 铝合金出诊箱 | 14寸：外型尺寸mm：350*185x215，包装尺寸cm：60x46.5*37，毛重GW：10kg 净重N.W：9kg，铝合金 | 138.00 |  |
| 126 | 除颤仪导电膏（电极糊） | 100G，液体 | 100.00 |  |
| 127 | 手机润滑油 | 330ML，液体 | 65.00 |  |
| 128 | CR有孔方盒（消毒盒） | 30.5*21.0*5.0cm，不锈钢 | 58.00 |  |
| 129 | CR有孔方盒（消毒盒） | 20CM*13CM（9寸），不锈钢 | 56.00 |  |
| 130 | CR方盘 | 36*27cm，不锈钢 | 48.00 |  |
| 131 | CR方盘 | 40*30*4.8cm，不锈钢 | 48.00 |  |
| 132 | CR方盒（消毒盒） | 9寸，无孔不锈钢盒 | 38.00 |  |
| 133 | 连体试管架 | 16*50孔，用于实验室用，适合管径小于1.6mm的试管或者离心管,塑料材质 | 38.00 |  |
| 134 | CR方盘 | 27*20cm（深）,不锈钢 | 35.00 |  |
| 135 | 塑料多功能试管架 | 50孔（15ml）双层带硅胶垫子，硅胶垫可拆卸，适用15m离心管或更小管径的离心管 | 30.00 |  |
| 136 | 塑料病历夹 | 加厚A4型，32*23cm，选用100％优质ABS原料注塑成型 | 26.60 |  |
| 137 | 玻璃量杯 | 加厚玻璃材质，容量为100ml | 25.00 |  |
| 138 | 胶单 | 双面,胶质，宽1.2m | 16.80 |  |
| 139 | CR方盘 | 20CM*27CM（浅）,不锈钢 | 15.00 |  |
| 140 | CR圆盅（油膏盅） | 10CM,不锈钢 | 15.00 |  |
| 141 | 离心管盒 | 用于1.5ml子弹头离心管,塑料 | 15.00 |  |
| 142 | 不锈钢弯盆 | 大号,不锈钢 | 10.00 |  |
| 143 | 酒精灯 | 加厚玻璃材质，酒精容量为150ml配有棉质灯芯 | 8.00 |  |
| 144 | 酒精灯 | 加厚玻璃材质，酒精容量为250ml配有棉质灯芯 | 8.00 |  |
| 145 | 塑料量杯 | 塑料材质，最大刻度1000ml | 6.50 |  |
| 146 | 砂轮 | 1*10,静态硬质硅酸盐砂轮 | 5.00 |  |
| 147 | 水温计 | 0-100°C,玻璃 | 5.00 |  |
| 148 | 塑料量杯 | 塑料材质，最大刻度100ml,塑料 | 3.50 |  |
| 149 | 洗耳球 | 中#,胶质 | 3.00 |  |
| 150 | 止血带 | (内径x外径):5mmx7mm 20米/50条 | 3.00 |  |
| 151 | CR压舌板 | 16CM,不锈钢 | 1.50 |  |
| 152 | 玻璃试管 | 12*100MM,玻璃 | 0.80 |  |
| 153 | 负压引流器（真空桶） | 1200ML,塑料 | 350.00 |  |
| 154 | 人体定位袋（真空定位垫） | 材质：由尼龙面料、聚苯乙烯发泡颗粒密闭焊接而成；180*100CM | 2,300.00 |  |
| 155 | 人体定位袋（真空定位垫） | 材质：由尼龙面料、聚苯乙烯发泡颗粒密闭焊接而成；150*100CM | 1,840.00 |  |
| 156 | 人体定位袋（真空定位垫） | 材质：由尼龙面料、聚苯乙烯发泡颗粒密闭焊接而成；120*80CM | 1,380.00 |  |
| 157 | 脑电图导线 | 1.配套现有的视频脑电图EEG-1200C使用； 2.火棉胶及导电膏的电极头，导联线的长度为1.5米并带屏蔽线，抗干扰能力强，可屏蔽被检测者身上周围的干扰 | 3,300.00 |  |
| 158 | 脑电图导线 | 配套科室现有的彩色数字脑电图仪NT9200-16D使用；鳄鱼夹+导联线。 | 850.00 |  |
| 159 | 血氧延长线 | 监护仪通用配件，8芯，测试范围精准在：70%-100% | 300.00 |  |
| 160 | 一体式血氧饱和度探头 | 配套科室现有的飞利浦金科威监护仪GS20使用；5芯；测试范围精准在：70%-100% | 300.00 |  |
| 161 | 一体式血氧饱和度探头 | 配套科室现有的飞利浦金科威监护仪GS20使用；6芯；测试范围精准在：70%-100% | 300.00 |  |
| 162 | 血氧探头 | 配套科室现有的宝莱特监护仪M6使用；测试范围精准在：70%-100% | 270.00 |  |
| 163 | 血氧探头 | 配套科室现有的监护仪M8000使用；测试范围精准在：70%-100% | 270.00 |  |
| 164 | 一体式心电导联线（五导） | 配套科室现有的飞利浦监护仪MP5使用 | 200.00 |  |
| 165 | 导联线（盆底治疗仪用） | 配套科室现有的盆底治疗仪Magneuro 60F使用 | 191.50 |  |
| 166 | 心电导联线 | 配套科室现有的宝莱特监护仪M6使用 | 180.00 |  |
| 167 | 一体式心电导联线 | 配套科室现有的飞利浦金科威监护仪GS20使用 | 180.00 |  |
| 168 | 分体血氧探头 | 配套科室现有的飞利浦金科威监护仪GS20使用 | 150.00 |  |
| 169 | 心电图电极夹 | 配套科室现有心电图机使用 | 100.00 |  |
| 170 | 电子血压计袖带 | 电子血压计配件 | 85.00 |  |
| 171 | 硅质面罩（呼吸球囊） | 成人呼吸球囊配件、硅胶 | 85.00 |  |
| 172 | 监护仪血压袖带 | 监护仪通用配件，成人、双管 | 75.00 |  |
| 173 | 监护仪血压袖带 | 监护仪通用配件、成人、单管 | 65.00 |  |
| 174 | 监护仪血压袖带 | 监护仪通用配件，儿童、单管 | 65.00 |  |
| 175 | 监护仪血压袖带 | 监护仪通用配件，儿童、双管 | 65.00 |  |
| 176 | 监护仪血压袖带 | 监护仪通用配件，婴儿、单管 | 65.00 |  |
| 177 | 小儿袖带 | 监护仪通用配件，儿童 | 60.00 |  |
| 178 | 氧气面罩（呼吸球囊） | 儿童呼吸球囊配件 | 55.00 |  |
| 179 | 氧气面罩（呼吸球囊） | 成人呼吸球囊配件 | 55.00 |  |
| 180 | 储气袋 | 成人呼吸球囊配件 | 50.00 |  |
| 181 | 塑料负压瓶 | 1L，用于设备带吸氧装置 | 43.00 |  |
| 182 | 塑料负压瓶（吸痰瓶） | 2.5L，用于设备带吸痰装置 | 43.00 |  |
| 183 | 台式血压计袖带 | 水银血压计配件，成人 | 30.00 |  |
| 184 | 心电图吸球 | 心电图机配件 | 10.00 |  |
| 185 | 血压计胶球 | 水银血压计配件 | 9.00 |  |

- 包四：万元以下检验及低温类设备需求清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 最高限价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8道可调移液器 | 1.不同的色彩标记不同的量程 2.耐腐蚀性及抗老化性材质，使用寿命长 3.可快速设置和锁定移液量 4.下端细长，适用于深瓶移液 5.管嘴连件部分可高温高压消毒 6.使用方便，可在实验室自行校准 7.通道数：8，量程：50-300μl，增量：5μl，测量体积：50-300μl，不准确性：±4.6%-±1.0%，不精确性1.50%-0.20%，颜色：紫，适用吸头：300μl。 | 2,850.00 |  |
| 2 | 8道可调移液器 | 1.兼容市面通用吸头，8 道或 12 道适合标准 96 孔板，量程手动可调。 2.容量允许误差和测试重复性指标满足相关要求 3.可拆卸式管嘴连件 4.通道数：8，量程：0.5-10ul | 2,850.00 |  |
| 3 | 8道可调移液器 | 1.不同的色彩标记不同的量程 2.强耐腐蚀性及抗老化性材质，使用寿命长。 3.可快速设置和锁定移液量 4.下端细长，适用于深瓶移液 5.管嘴连件部分可高温高压消毒 6.使用方便，可在实验室自行校准 7.通道数：8，量程：5-50μl，增量：0.5μl，测量体积：5-50μl，不准确性：±5.0%-±1.5%，*不精确性2.00%-0.70%，颜色：红，适用吸头：200&300μl。 | 2,850.00 |  |
| 4 | 单道可调移液器 | 1.连续可调0.2-2ul； 2.液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节。 3.不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用； 4.小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度. 5.黑色背景，白色超大数字显示； 6.双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。 7.量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确. 8.吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌； 9.量程0.2-2µl 增量0.002µl，体积0.2/1/2µl，准确度±12/±4.0/±2.5%，精确度10/3.5/2CV%，颜色Pink，标配套枪头10µl。 | 860.00 |  |
| 5 | 单道可调移液器 | 1.连续可调10-100ul； 2.液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节。 3.不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用； 4.小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度. 5.黑色背景，白色超大数字显示； 6.双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。 7.量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确. 8.吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌 9.量程10-100µl,增量0.2µl，体积10/50/100µl，准确度±3.0/±1.2/±0.8%，精确度1.0/0.4/0.2CV%，颜色Yellow，标配套枪头200µl/250µl。 | 860.00 |  |
| 6 | 单道可调移液器 | 1.不同的色彩标记不同的量程 2.强耐腐蚀性及抗老化性材质，使用寿命长 3.可快速设置和锁定移液量 4.下端细长，适用于深瓶移液 5.管嘴连件部分可高温高压消毒 6.使用方便，可在实验室自行校准 7.通道数：1，量程：0.5-10μl，增量：0.1μl，测量体积：1μl-10μl，不准确性：±2.5%-±1.0% ，不精确性1.5%-0.8%，颜色：红/黄，适用吸头：10μl。 | 770.00 |  |
| 7 | 单道可调移液器 | 1.不同的色彩标记不同的量程 2.强耐腐蚀性及抗老化性材质，使用寿命长 3.可快速设置和锁定移液量 4.下端细长，适用于深瓶移液 5.管嘴连件部分可高温高压消毒 6.使用方便，可在实验室自行校准 7.通道数：1，量程：100-1000μl，增量：5.0μl，测量体积：100-1000μl，不准确性：±1.5%-±0.5%，不精确性0.60%-0.20%，颜色：紫/青绿， 适用吸头：1000μl。 | 770.00 |  |
| 8 | 单道可调移液器 | 1.不同的色彩标记不同的量程 2.强耐腐蚀性及抗老化性材质，使用寿命长 3.可快速设置和锁定移液量 4.下端细长，适用于深瓶移液 5.管嘴连件部分可高温高压消毒 6.使用方便，可在实验室自行校准 7.通道数：1，量程：20-200μl，增量：1.0μl，测量体积：20-200μ，不准确性：±3.00%-±0.6%，不精确性1.50%-0.20%，颜色：粉/绿，适用吸头：200&300μl | 770.00 |  |
| 9 | 单道可调移液器 | 1.不同的色彩标记不同的量程 2.强耐腐蚀性及抗老化性材质，使用寿命长 3.可快速设置和锁定移液量 4.下端细长，适用于深瓶移液 5.管嘴连件部分可高温高压消毒 6.使用方便，可在实验室自行校准 7.通道数：8，量程：5-50μl，增量：0.5μl，测量体积：5-50μl，不准确性：±5.0%-±1.5%，不精确性2.00%-0.70%，颜色：红，适用吸头：200&300μl。 | 770.00 |  |
| 10 | 单道移液器 | 1.数字视窗，所设定量程一目了然 ； 2.量程范围1000ul； 3.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； 4.精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； 5.下半支可高温高压消毒。 | 240.00 |  |
| 11 | 单道移液器 | 1.数字视窗，所设定量程一目了然 ； 2.量程范围100ul； 3.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； 4.精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； 5.下半支可高温高压消毒。 | 240.00 |  |
| 12 | 单道移液器 | 1.数字视窗，所设定量程一目了然 ； 2.量程范围10ul； 3.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； 4.精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； 5.下半支可高温高压消毒。 | 240.00 |  |
| 13 | 分液器 | 1.具有极强的化学耐受性； 2.整支高温消毒灭菌； 3.回流阀设计，减少试剂的浪费，并在非工作状态下，防滴漏； 4.6种规格适配器，涵盖了0.5-100mL容量范围； 5.最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm 2 /s，最大耐液体温度为 40℃，最大耐液体密度2.2g/cm 3 ； 6.伸缩吸液管，可适配不同规格的试剂瓶。 7.量程范围mL：1.0-10.0，刻度mL：0.2，准确度A≤±：0.5%/50 μL，偏差系数CV≤：0.2% /20μL。 | 1,700.00 |  |
| 14 | 病理刀片 | 特殊不锈钢，尺寸0.25*8*80mm，低剖面，用于病理切片设备 | 800.00 |  |
| 15 | 低速离心机 | 1.最高转速 4000rpm 2.最大相对离心力 2432×g 3.转头容量 12×15ml 4.转速精度 ±10rpm 5.噪音 ＜55dB 6.定时范围 1sec–99min59sec 7.全钢制结构，铝合金角转头，轻巧耐用 8.磁感应门锁，电动开门，确保安全操作 9.直流无刷无级调速电机驱动，运行噪音低免维护 10.微电脑控制，液晶显示，转速、离心力相互设定 | 4,000.00 |  |
| 16 | 复合式洗眼器 | 1.主体材质：304 不锈钢； 2.水压：0.2MPa-0.8MPa； 3.洗眼球阀 1 秒内启动； 4.冲淋装置水流为 120-180 升/分。 | 2,100.00 |  |
| 17 | 固定式混匀仪 | 1.振荡方式：圆周 2.周转直径[mm] ：4 3.电机输入功率[W] ：58 4.电机输出功率[W] ：10 5.允许连续运转时间 ：100% 6.速度范围 [rpm] ：0-3000 7.转速显示：刻度 8.运行方式：连续运转/点动 | 550.00 |  |
| 18 | 经皮黄疸仪 | 1.检测方法：采用蓝、绿光比较方法 2.显示方法： LCD 3位数字显示屏 3.读取方法： 通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值 4.平均值计算： 可自动计算2-5次测量的平均值 5.测量范围：0.0mg/dL～32.0mg/dL或0.0μmol/L～544μmol/L 6.测量误差：±1.5 mg/dL或±25.5μmol/L 7.测量单位：mg/dL、umol/L可一键式转换 8.光源：氙闪光灯 9.电源：AA1.5v X 2电池 10.开启准备时间：小于12秒 11.存储功能：可以存储20个最近的测量结果，并可以循环查看存储数据； 12.校验盘：对白色屏显示00或01，对黄色屏显示20±1 13.重量≤0.175kg | 9,450.00 |  |
| 19 | 离心机 | 1.电源保险管 PPTC/自恢复保险丝/无需更换 2.电机 DC24V/直流永磁电机 3.最高转速 7000rpm 4.最大相对离心力 2650Xg 5.噪音 ≤45dB | 600.00 |  |
| 20 | 离心机（整板、带转子） | 1.配有多款管架、适配器，一次性可分离32根15ml尖底试管、16根50ml尖底试管、64根7ml/5ml真空采血管，适用于临床检测、化验分析等所有项目 2.微机控制、直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机 3.自动计算及设置离心力RCF值 4.采用特殊减震器，具有自动平衡功能 5.全钢制外壳 6.倒计时时间小于一分钟以秒显示 7.电子门锁运行时门盖不能打开 8.最高转速：5000r/min 9.最大相对离心力：4390×g 10.最大容量：4×250ml 11.转速精度：±30r/min 12.定时范围：1min～99min | 9,800.00 |  |
| 21 | 漩涡混合器 | 1.转速: 2800转/分 2.工作方式: 连续、点触、调速 3.工作台: 碗型、平板型可调换 | 900.00 |  |
| 22 | 血糖仪 | 1.检测范围：1.1-33.3mmol/L 2.血样类型：新鲜毛细血管全血 3.血样量：luL(微升) 4.血容积比:30%~60% 5.检测时间:<105 6.记忆组数：250组测量结果 7.自动关机：15秒-3分钟 8.校正标准;血浆矫正 9.屏幕：生物学设计高清液晶大屏，大字体，护照不刺眼 10.自带退试条键：用手轻轻一推即可完成退条，避免因触碰血液造成二次感染 11.电池寿命：2节7号电池，能测量约2000次 | 480.00 |  |
| 23 | 医用冰箱（低温箱） | 1.样式：立式，单门。 2.有效容积（L）：≥270。 3.精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 4.每层有蒸发器，确保箱内温度均匀性。 5.发泡层厚度为100mm，高效锁冷。 6.保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 7.制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 8.内部结构：7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。 9.声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。 10.运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 11.箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。 12.内胆材料：喷涂铝板内胆，经久耐用、便于清洁。 13.左侧标配一个测试孔，方便监测箱内温度。 14.温度均匀性：箱内温度均匀性≤3℃。 15.箱体配锁，确保箱内样本安全。 | 9,800.00 |  |
| 24 | 医用冰箱（冷藏箱） | 1.样式：立式，单门。 2.有效容积(L)：≥260。 3.高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。 4.双层透明保温玻璃门，门体配锁，底部带有调整脚。 5.箱体材料为优质结构钢板，防腐磷化喷涂工艺；内壁为HIPS工程塑料。 6.电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 7.后背外挂式高效冷凝器，内藏式蒸发器，制冷迅速。 8.箱内横排配有LED照明功能。 9.3个优质钢丝浸塑搁架+1个储存吊框，存取物品更方便，且易于清洗。 10.左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。 11.采用高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。 12.控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 13.具备声光报警功能：具有高温报警、低温报警、开门、传感器故障报警等多种声光报警功能。 14.门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 15.冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。 | 7,800.00 |  |
| 25 | 医用冷藏箱 | 1.样式：立式，单门。 2.有效容积：≥330L。 3.高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。 4.双层透明保温玻璃门，电加热门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 5.箱体配锁，防止随意开启。 6.底部配置4个万向脚轮（带锁止功能），方便箱体移动安放。 7.箱体材料为优质结构钢板，防腐磷化喷涂工艺，内壁为喷涂铝板材质。 8.箱内横排配有LED照明功能。 9.5个优质钢丝浸塑搁架。 10.左侧标配1个测试孔，方便用户监控箱内温度。 11.控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 12.具备声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能。 13.门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 14.冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。 | 8,300.00 |  |
| 26 | 医用冷藏箱 | 1.微电脑控制，冷藏、冷冻温度双显示。 2.冷藏温度：2℃~8℃，冷冻温度：-10℃~-26℃可调。 3.冷藏室风冷设计，确保温度恒定。 4.有效容积（L）：≥208 5.搁架/篮筐（个）：3/1 6.多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、冷藏室开门报警。 7.两种报警方式：声音蜂鸣报警、数码闪烁报警。 8.保护功能：开机延时、停机间隔、传感器故障比例开停安全运行模式等。 9.无氟发泡、无氟制冷剂。 10.冷藏室风冷设计，确保温度恒定。 11.LCD液晶显示。 12.冷藏室内配置浸塑钢丝搁架，冷冻室内配置透明抽屉。 13.安全门锁设计，防止随意开启，单独锁住冷藏、冷冻室。 | 6,450.00 |  |
| 27 | 移液器三角支架 | 同时悬挂单道和多道移液器≥7支 | 100.00 |  |
| 28 | 移液器支架 | 整体材质为塑料，可以同时放置≥5支移液器 | 35.00 |  |
| 29 | 震荡仪（旋涡混合器） | 1.运行方式：圆周 2.周转直径：3.6mm 3.额定速度：2600rpm 4.运行模式：连续 5.可应用于对离心管、试管、烧瓶等容器内标本的混匀。 6.高性能、低噪音交流电机，确保混匀迅速、彻底。 7.易清洗且耐磨。 8.根据操作者手压力度，可自动调节振荡速度。 | 570.00 |  |

- 包五：万元以下康复类设备需求清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 最高限价单价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气波压力循环治疗仪 | 1.≥5.7英寸触摸液晶显示屏，显示直观，操作简便； 2.4种空气波治疗模式可供选择； 3.可同时连接2个4腔的治疗气囊； 4.空气波压强在5-25kpa 范围内连续可调； 5.治疗时间0-99min 连续可调； 6.特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快； 7.可提供上肢气囊、下肢气囊等多种气囊选配； 8.叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留； 9.封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压； 10.断电保护功能功能：仪器在突然断电时自动泄压保护。 | 8,600.00 |  |
| 2 | 电脑中频电疗机 | 1.预设99个专家治疗处方，存贮在电脑中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。 2.输出由低频调制的中频电流，频率高、电阻小。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。 3.局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，针对不同疾病灵活掌握配合使用。 4.输出频率：低频调整范围：1/8-150HZ，中频裂纹范围：1-10KHz。 5.输出波形：低频调制波/中频载波。 6.调制方式：连续调制/交替调制。 7.最大输出电流： 100m A±10%（负载500Ω）。 8.输出电流调节：按键递增或递减200档（每档0.5mA） 9.输出通道：两组4通道，可同步或异步工作。 10.存储容量：24K字节，内存大于99个处方 | 6,000.00 |  |
| 3 | 电动康复机（上下肢脚踏车） | 1.用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 2.显示窗口：时间、距离、卡路里、速度、心率 3.静音双向皮带传动 4.舒适双色PU座垫，座垫调节管可垂直前后可调 5.最大使用者承重力100kg，座垫额定载荷：135kg | 3,130.00 |  |
| 4 | 电磁波治疗仪 | 1.双头立式； 2.电压：220v,频率：50Hz； 3.电磁波长范围：2μm-25μm ； 4.治疗板使用寿命：1000小时。 | 650.00 |  |
| 5 | 电磁波治疗仪 | 1.单头立式； 2.电压：220v,频率：50Hz； 3.电磁波长范围：2μm-25μm ； 4.治疗板使用寿命：1000小时。 | 330.00 |  |
| 6 | 医用牵引椅（颈椎牵引椅） | 1.颈椎牵引力：0～200N 2.颈椎牵引行程：0～500mm，允差±20mm 3.微动开关控制电动颈椎牵引机； 4.通过微动开关可控制牵引行程；牵引力、牵引时间均由医患自定。 5.患者与医务人员均可控制牵引力大小，操作方便； 6.牵引力采用管形测力计显示拉力； 7.采用蜗轮蜗杆减速电机为动力源，点动开关，操作方便； 8.颈椎牵引曲度可以调节； 9.适用于颈椎牵引。 | 550.00 |  |
| 7 | 盆底肌肉康复器 | 1.6种规格：22±2g、35±2g、49±2g、61±2g、71±2g、79±2g。 2.妇科盆底康复仪配套用 3.硅胶材质柔韧舒适 | 349.00 |  |
| 8 | 盆底肌肉治疗头 | 1.频率：10Hz和50 Hz 2.脉宽：200 μs 3.输出强度：0-60 mA 4.持续时间：2秒 5.间隔时间：2秒 6.工作时间：20分钟 7.通讯方式：无线连接 8.妇科盆底康复仪配套用 | 349.00 |  |
| 9 | 电针机治疗仪（低频脉冲治疗仪） | 1.电源:内置电源 (AC220V土22V50Hz 或DC6V)4 节2号电池 2.输出波形为连续波、疏密波、断续波3 种波形，可选择。 3.连续波频率范围:08Hz~100Hz 可调。 4.疏密波、断续波波形输出频率范围:10~26次/分钟可调波宽:正脉冲 300us30%;负脉冲 200us30%。 5.输出电压正脉冲峰值 90V (1KΩ负载)，输出电压负脉冲峰值 40V (1KΩ负载)，输出脉冲路数:5 路独立输出。 | 330.00 |  |
| 10 | 医用助行器（站立式 有轮） | 1.折叠宽度10cm，前轮4寸PP+PVC脚轮； 2.最大载荷90kg； 3.主架：6061高强度加粗铝合金材料，管直径为25mm，厚度为1.2mm；表面4.采用氧化处理；可折叠式结构，使用和储运方便。 5.脚管：采用6061加粗加厚高强度铝合金材料，管直径为28mm，管厚度为1.2mm；表面采用氧化处理；高度可调，带8档位高度调节孔。后脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； 6.把手：采用泡棉握把，手感舒适，防滑性能好； 7.站立式； 8.性能：支撑体重，保持站立平衡，帮助患者双手支撑进行连续步态行走训练。前面两个支撑腿装有轮子，使用时，推动或提起助行器的后支肢前移。 | 210.00 |  |
| 11 | 颈椎牵引器 | 外形尺寸：240*275*180mm，充气式 | 85.00 |  |
| 12 | 扣式圆形电极 | 32*32MM，配套使用科室现有的吞咽电刺激治疗仪使用 | 5.00 |  |

- 包六：万元腔镜类器械及配件需求清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 最高限价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子宫大抓钳 | 直径 10mm±2mm,工作长度 420mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套宫腔镜系统OTV-S7使用。 | 2,035.00 |  |
| 2 | 抓钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 2,200.00 |  |
| 3 | 吸引器 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套宫腔镜系统OTV-S7使用。 | 2,880.00 |  |
| 4 | 无创抓钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,840.00 |  |
| 5 | 胃抓钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,840.00 |  |
| 6 | 弯分离钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 2,100.00 |  |
| 7 | 弯分离钳 | 直径 10mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,840.00 |  |
| 8 | 推结器 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 776.00 |  |
| 9 | 钛夹钳 | 直径 10mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 3,528.00 |  |
| 10 | 双开直剪刀 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,695.00 |  |
| 11 | 双开弯剪刀 | 直径 5.mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,695.00 |  |
| 12 | 双极电凝线 | 与配套宫腔镜系统OTV-S7配套使用，3000MM | 1,050.00 |  |
| 13 | 双极电凝钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造；弯头，配套宫腔电切镜（日本）A4674A | 8,180.00 |  |
| 14 | 双极电凝钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造；直头，配套宫腔电切镜（日本）A4674A使用。 | 4,457.00 |  |
| 15 | 鼠牙抓钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,995.00 |  |
| 16 | 输尿管抓钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 2,100.00 |  |
| 17 | 输尿管夹持钳 | 220mm，弯，1×2齿，配套输尿管肾镜（精囊镜）SN-II使用。 | 720.00 |  |
| 18 | 输卵管抓钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,695.00 |  |
| 19 | 施夹器（101.113B) | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 4,850.00 |  |
| 20 | 施夹器（101.113A） | 直径 10mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 4,850.00 |  |
| 21 | 施夹器（101.113） | 直径 10mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 4,850.00 |  |
| 22 | 金手指抓钳 | 直径 5mm±2mm，长度 460mm±2mm，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 6,800.00 |  |
| 23 | 剪刀 | 直径 2.8mm±2mm,工作长度 280mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造；弯，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,841.00 |  |
| 24 | 剪刀 | 直径 2.8mm±2mm,工作长度 280mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造；直，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,841.00 |  |
| 25 | 剪刀 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,695.00 |  |
| 26 | 肌瘤钻 | 直径 10mm±2mm,工作长度420mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,200.00 |  |
| 27 | 腹腔镜内窥镜 | 直径 5mm±2mm,工作长度 290mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造；30°，配套耳鼻喉高清内窥镜系统TH110使用。 | 9,500.00 |  |
| 28 | 电钩 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,000.00 |  |
| 29 | 电铲 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 800.00 |  |
| 30 | 电棒 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,000.00 |  |
| 31 | 胆囊抓钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 2,000.00 |  |
| 32 | 单极电凝线 | 与腔镜器械配套使用；3000mm，配套宫腔镜系统OTV-S7使用。 | 1,018.00 |  |
| 33 | 粗齿固定抓钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,995.00 |  |
| 34 | 冲吸管（冲洗管） | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套宫腔镜系统OTV-S7使用。 | 2,325.00 |  |
| 35 | 持针钳 | 直径 2.8mm±2mm,定做工作长度 450mm±2mm，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 2,810.00 |  |
| 36 | 肠钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 1,840.00 |  |
| 37 | 鼻窦内窥镜 | 4*175MM；70°，配套耳鼻喉高清内窥镜系统TH110使用。 | 7,947.50 |  |
| 38 | 鼻窦镜 | 4.0*175mm；70°，配套耳鼻喉高清内窥镜系统TH110使用。 | 7,947.50 |  |
| 39 | O型持针钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造；弯头，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 2,810.00 |  |
| 40 | A型持针钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 2,790.00 |  |
| 41 | 0型持针钳 | 直径 5mm±2mm,工作长度 330mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造；直头，配套腹腔镜系统CV-190、德国STORZ、WA50012A使用。 | 2,810.00 |  |
| 42 | 光纤保护镜（滤光镜） | 玻璃，配套钬激光治疗机（以色列）Power Sui te 100w使用。 | 4,300.00 |  |
| 43 | 灌注管路（膨宫管） | 硅胶，配套医用灌注泵JRG-1使用。 | 1,500.00 |  |
| 44 | 冷光源灯泡（带座米泡） | 12V-50W，配套氙灯冷光源300W/KG-301E\JRL-I型使用。 | 300.00 |  |
| 45 | 光纤 | 材质：石英光纤，石英光纤一般是指由掺杂石英芯和掺杂石英包层组成的光纤，目前通信用光纤绝大多数是石英光纤，可重复使用，配套钬激光治疗机（以色列）Power Sui te 100w使用。 | 7,600.00 |  |
| 46 | 光纤 | 材质：石英光纤，石英光纤一般是指由掺杂石英芯和掺杂石英包层组成的光纤，目前通信用光纤绝大多数是石英光纤，可重复使用，配套钬激光治疗机（以色列）Power Sui te 100w使用。 | 7,000.00 |  |
| 47 | 导光束 | 直径 4mm±2mm,工作长度 2500mm±2mm。材质：医用不锈钢的材料制造，配套腹腔镜用摄像光源系统（GIMI)使用。 | 1,173.00 |  |
| 48 | 冲击杆（碎石杆） | 不锈钢1.4mm，配套腔内气压弹道碎石机（杭州）ELE使用。 | 900.00 |  |
| 49 | 冲击杆（碎石杆） | 不锈钢1.6mm，配套腔内气压弹道碎石机（杭州）ELE使用。 | 900.00 |  |
| 50 | 颅骨铣刀 | 不锈钢，颅骨钻配件，配套手术动力装置（重庆西山）DK-N-MP使用。 | 750.00 |  |
| 51 | 气腹管 | 硅胶；9.8mm，腔镜配套设备（气腹机）。 | 70.00 |  |
| 52 | 医用内窥镜冷光源 | 1.电源电压 :220V 50Hz； 2.功率: ≤250VA LED灯额定功率：≤80VA 光通量：100lm(上限不计) 灯工作寿命:≥20000h 色温:3000K~7000K 照度:≥1800000LX 光显色指数:Ra≥90 配套腹腔镜用摄像光源系统（GIMI)使用 | 6,500.00 |  |
| 53 | 水瓶 | 全长 :630mm,水瓶 :69mm（不包括挂钩和连接器支架）,体积 ：约 230 mL，配套胃肠镜（富士）EG-590WR、EC-590WM4、E-590WM使用。 | 2,650.00 |  |
| 54 | 送水瓶 | 全长 630 mm，外径 72 mm(挂钩和连接器座除外)，容量 约230 mL，配套胃肠镜（富士）EG-590WR、EC-590WM4、E-590WM使用。 | 2,500.00 |  |

第三章 响应供应商须知

1.文件的数量和签署

1.1响应供应商应编制响应文件一式壹份。

1.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

2.响应文件的的封装和标记

2.1响应供应商应将响应文件单独密封包装，封口处须加盖响应供应商单位公章。

2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。

3. 响应供应商悉知

响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本询价项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4.响应文件的递交

所有响应文件应于项目公告的截止时间前递交到采购人指定地点，否则采购人有权拒收其响应文件。

5. 本文件的解释权归采购人所有。

第四章响应文件

响应文件

采购项目名称：

包组号：

报价单位名称：

日期：             年      月      日

资料表（目录）

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 一、资格性文件 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 二、技术方案 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 三、商务方案 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 四、价格部分 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 一、资格性文件

1.1响应函

茂名市人民医院：

依据贵方采购项目名称                     采购货物及服务的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份。

1、资格性文件；

2、技术方案：

3、商务部分；

4、价格部分；

在此，我方声明如下：

（1）同意并接受需求文件的各项要求，遵守需求文件中的各项规定，按需求文件的要求提供报价。

（2）

（2）我方已经详细地阅读了全部需求文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

1.2.1法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.3关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称           项目采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单（截图打印）；

5.本项目不接受联合体，不允许对本项目进行分包和转包（提供书面声明函）。

6.本项目特定的资格要求

投标人须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

## 二、技术部分

4.1技术参数响应情况

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (响应供应商应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

4.2技术实施方案（格式自拟）

方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，报价人须针对本项目实际情况编制完整详细的服务实施方案。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 三、商务部分

3.1同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页及验收报告复印件，加盖公章。

3.2拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

3.4商务条款响应情况

| 序号 | 重要性响应参数条款要求 （请按采购文件商务要求条款逐条响应 ） | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

3.5其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、价格部分

报价一览表

投标人名称：

| 序号 | 标的名称/包组号 | 投标报价（元/%）（最高限价单价下浮率） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.按第二章采购需求清单顺序进行填写，不得更改顺序；

2.如有产品无法响应，请在品牌栏划“/”；

3.产品如有注册证请填写注册证号，如不作医疗器械管理，请备注栏备注相关情况