	不锈钢儿童床（201材质）
	功能图
	[image: image1.emf]

	需求名称
	需求说明
	
	

	规格
	外形尺寸：长度约1980mm,宽度900mm，高1260mm；
床面宽度800mm；床面高度580mm；

	功能
	1
	摇杆：一组折叠式摇杆，操作轻松自如；可灵活调节患者背部体位，采用到位极限保护装置，耐磨、寿命长；

	
	2
	调节范围：背部倾斜角度：85±5°；

	
	
	调节承载重量：≥200kg；静态承载重量约≥350kg

	
	3
	四柱索紧头床头尾拼，索紧头可任意调节蚊帐架高度；

	
	4
	床底具备左右前后2个引流尿袋挂钩，6个点滴架插；

	
	5
	床底面整体离地距离440mm以上，便于临床检查操作及卫生清洁；

	材
质
	1
	侧面不锈钢护栏530mm高，挂于两头并的不锈钢线上，护栏可沿着不锈钢线上下移动，操作方便，护栏用φ25X1.0mm不锈钢管和φ16X1.0不锈钢管焊接而成；

	
	2
	床面采用料厚T1.2mm不锈钢板，床面底下有不锈钢管加强；

	
	3
	床母采用不锈钢板T1.2mm厚一次性压折成型；

	
	4
	摇杆采用自限位梯形丝杆，直线式推力，外套ABS塑料防尘套；

	
	5
	前后床拼采用φ38X1.2mm不锈钢圆,横梁为φ25X1.0mm不锈钢圆, 坚向加强为φ16X0.8mm不锈钢圆；顶部半圆封口，可抓手用；下部用橡胶脚套，不带轮。

	
	6
	配不锈钢输液杆一支，杂物架一个，后拼配插卡槽；

	
	7
	配适用单摇防水床垫一张；


