茂名市人民医院1号楼23楼手术室增加用电设施工程

设备材料清册

图号：SZSN-PD-02

智绘工程（广东）有限公司

二O二四年

批准：

审核：

校核：

设计：

电气设备材料清册

| 序号 | 名称 | 型号 | 技术特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电缆 | WDZ-YJE-4X240+1X120 |  | 米 | 305 |  |
| 2 | 低压电缆头 | 适合4×120+1×70低压电缆 |  | 套 | 4 |  |
| 3 | 低压单支电缆 | WDZ-YJE-1X240 |  | 米 | 680 | 170米/条 |
| 4 | 低压单支电缆 | WDZ-YJE-1X120 |  | 米 | 170 |  |
| 5 | 铜端子 | DT-240 |  | 只 | 24 |  |
| 6 | 铜端子 | DT-120 |  | 只 | 6 |  |
| 7 | 低压配电箱 | APZ |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 电缆分接箱 |  |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 铝合金电缆桥架 | 400×200x2.0（宽×高x厚） |  | 米 | 242 |  |
| 10 | 接地扁铁 | 40x4 |  | 米 | 15 | 桥架接地、设备接地 |
| 11 | 防爆螺丝 | Φ100x10 |  | 支 | 4 |  |
| 12 | 大卷绝缘胶布 | （黄、绿、红、兰、黑） |  | 卷 | 4 |  |
| 13 | 防火堵料 |  |  | Kg | 5 |  |
| 14 | 低压柜新增开关 | 630A开关 |  | 个 | 1 | 低压柜新增开关改造 |
| 15 | 引下铜排 | 50x5 |  | 米 | 2 | 低压柜新增开关改造 |
| 土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆井 |  |  | 座 | 1 | 破大理石路面 |
| 2 | 顶管 | 2xΦ160PE管，10mm厚 |  | 米 | 40 |  |
| 3 | 穿墙钻4孔 | Φ160管孔，穿150混凝土楼板 |  | 处 | 23 |  |
| 4 | 穿墙钻4孔 | Φ160管孔，穿350混凝土墙 |  | 处 | 2 |  |
| 5 | 穿墙钻4孔 | Φ160管孔，穿180砖墙 |  | 处 | 7 |  |
| 6 | 穿墙钻4孔 | Φ160管孔，穿400混凝土墙 |  | 处 | 1 |  |
| 7 | 拆装天花吊顶铝扣板 |  |  | 平方 | 56 |  |