
自行监测方案

企业名称： 茂名市人民医院        
废气监测方案（包括有组织废气、无组织废气）

	序号
	排放口名称
	污染源类型
	监测

点位
	监测

项目
	排放限值
	执行标准
	监测方式

（手工/在线）
	监测频次
	采样方法
	监测方法
	主要仪器
	测试要求
	备注

	1
	厂界
	无组
织排放
	污水处理站周界 上风向1#、下风向1#、2#、3#
	甲烷
	1%
	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005
	手工
	1次/季 
	非连续采样 至少3个
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）
	气相色谱仪
	记录工况、生产负荷等
	

	2
	厂界
	无组
织排放
	污水处理站周界 上风向1#、下风向1#、2#、3#
	臭气浓度
	10
	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005
	手工
	1次/季
	非连续采样 至少3个
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
	/
	记录工况、生产负荷等
	

	3
	厂界
	无组
织排放
	污水处理站周界 上风向1#、下风向1#、2#、3#
	氨（氨气）
	1.0mg/Nm3
	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005
	手工
	1次/季
	非连续采样 至少3个
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	紫外分光光度计
	记录工况、生产负荷等
	

	4
	厂界
	无组
织排放
	污水处理站周界 上风向1#、下风向1#、2#、3#
	硫化氢
	0.03mg/Nm3
	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005
	手工
	1次/季
	非连续采样 至少3个
	亚甲基蓝分光光度法(B) 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局
	紫外分光光度计
	记录工况、生产负荷等
	

	5
	厂界
	无组
织排放
	污水处理站周界 上风向1#、下风向1#、2#、3#
	氯气
	（mg/m）0.1
	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005
	手工
	1次/季
	非连续采样 至少3个
	环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 比长式检测管法(HJ 871—2017)
	比长式检测管法(HJ 871—2017)
	记录工况、生产负荷等
	


废水监测方案（包括生产废水、生活废水）

	序号
	排放口名称
	排放口类别
	监测

点位
	监测

项目
	排放限值
	执行标准
	监测方式

（手工/在线）
	监测频次
	采样方法
	监测方法
	主要仪器
	测试要求
	备注

	1
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	pH值
	6-9
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	1次/12小时
	混合采样 至少3个混合样
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
	 pH值计
	记录工况、生产负荷等
	

	2
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	色度
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	3
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	悬浮物
	60mg/L
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	1次/周
	混合采样 至少3个混合样
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	天平
	记录工况、生产负荷等
	

	4
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	化学需氧量
	250mg/L
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	1次/周
	混合采样 至少3个混合样
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	滴定管
	记录工况、生产负荷等
	

	5
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	阴离子表面活性剂
	10mg/L
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	1次/季
	混合采样 至少3个混合样
	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017)
	紫外分光光度计
	记录工况、生产负荷等
	

	6
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	氨氮（NH3-N）
	/mg/L
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	7
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	石油类
	20mg/L
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	1次/季
	混合采样 至少3个混合样
	水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996
	紫外分光光度计
	记录工况、生产负荷等
	

	8
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	动植物油
	20mg/L
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	1次/季
	混合采样 至少3个混合样
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996
	紫外分光光度计
	记录工况、生产负荷等
	

	9
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	挥发酚
	1mg/L
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	1次/季
	混合采样 至少3个混合样
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	紫外分光光度计
	记录工况、生产负荷等
	

	10
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	总氰化物
	0.5mg/L
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	1次/季
	混合采样 至少3个混合样
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）
	紫外分光光度计
	记录工况、生产负荷等
	

	11
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	5000
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	1次/月
	混合采样 至少3个混合样
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
	生化培养箱
	记录工况、生产负荷等
	

	12
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	肠道致病菌
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	13
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	沙门氏菌 
	/
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	/
	混合采样 至少3个混合样
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
	生化培养箱
	记录工况、生产负荷等
	

	14
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	 志贺氏菌
	/
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	/
	混合采样 至少3个混合样
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
	生化培养箱
	记录工况、生产负荷等
	

	15
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	结核杆菌
	/
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	1次/季
	混合采样 至少3个混合样
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
	混合采样 至少3个混合样
	记录工况、生产负荷等
	

	16
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	沙门氏菌 
	/
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	/
	混合采样 至少3个混合样
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
	生化培养箱
	记录工况、生产负荷等
	

	17
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	 志贺氏菌
	/
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	/
	混合采样 至少3个混合样
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
	生化培养箱
	记录工况、生产负荷等
	

	18
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	肠道病毒
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	19
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	流量 
	/
	/
	自动
	/
	瞬时采样 多个瞬时样
	/
	K37A环保数采仪
	记录工况、生产负荷等
	自动监测 

	20
	ws-00189废水排放口
	主要排放口
	排放口
	五日生化需氧量
	100 mg/L
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	/
	混合采样 至少3个混合样
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
	培养箱
	记录工况、生产负荷等
	/

	21
	DW001科室预处理废水排放口
	主要排放口
	排放口
	总α放射性
	1Bq/L

	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	1次/季
	混合采样 至少3个混合样
	水中总α放射性浓度的测定厚源法（EJ/T1075）
	混合采样 至少3个混合样
	记录工况、生产负荷等
	/

	22
	DW001科室预处理废水排放口
	主要排放口
	排放口
	总β放射性
	10Bq/L

	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
	手工
	1次/季
	混合采样 至少3个混合样
	水中总β放射性测定 蒸发法 （EJ/T 900-1994）
	混合采样 至少3个混合样
	记录工况、生产负荷等
	/


噪声自行监测要求

                                                     表3厂界噪声监测方案
	监测点位
	监测指标
	排放限值
	标准名称
	监测频次
	监测方式
	主监测方法

	厂界噪声
	噪声值
	昼间

≤65dB;

夜间

≤55dB
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）

中3类标准
	1季/次
	手工
	根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关厂界噪声监测规定进行噪声监测。



监测质量保证

1、机构和人员要求：由中标公司安排人员进行手工监测，具有环境监测资质。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）中的要求进行。

5、环境废水监测要求：按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中的要求进行。

6、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

