茂名市人民医院医用织物洗涤服务

项目需求书

一、项目总则

- 1.为规范医用织物洗涤、消毒、收送、缝补等全流程服务，保障医院诊疗工作正常开展，严控院内感染风险，特制订本需求书。

- 2.本需求书适用于茂名市人民医院医用织物洗涤服务采购项目，中标供应商须严格遵照本文件所有条款履行合同义务。

- 3.服务过程中涉及的规范、标准均以国家及行业最新发布版本为准《医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准（WS/T 508-2025）》（以下简称《技术标准》），供应商须无条件遵守。

- 二、项目概述

- 项目名称： 茂名市人民医院医用织物洗涤服务项目

- 服务内容：医院所有医用被服、医护工衣、病号服、手术织物、妇婴织物、传染类织物等的回收、分拣、洗涤、消毒、烘干、熨烫、折叠、缝补、配送、报废处置等全流程服务。

- 服务期限：自签订合同之日起2 年，实行1+1续签模式（考核合格可续签 1 年）。

- 结算方式：按招标文件规定的品类单价为最高限价，以中标单价 × 每月实际洗涤数量按月结算。

- 服务原则：按《技术标准》、按时、按质、按量、合规提供服务，杜绝交叉感染，保障合同严肃性与服务刚性。

- 三、服务范围与品目分类

(一)织物计价标准品目分类：分六类计价，单价由参加投标的公司按市场价自定。

| 一类 | 二类(熨烫) | 三类(熨烫) | 四类(熨烫) | 五类 | 六类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蚊帐 | 工衣长袍 | 诊单 | 台布 | 中包布 | 枕袋 |
| 大包布 | 被单 | 中单 | 病人衫 | 胶单 | 婴儿枕袋 |
| 大孔布 | 床单 |  | 病人裤 | 产单 | 枕巾 |
| 大毛巾 |  |  |  | 包婴单 | 小包布 |
| 窗布 |  |  |  | 中毛巾 | 小孔布 |
| 床罩 |  |  |  | 婴罩 | 尿布 |
| 工衣衫(熨烫) |  |  |  | 车罩 | 布巾 |
| 工衣裤(熨烫) |  |  |  | 婴儿蚊帐 | 小毛巾 |
| 手术衣(长) |  |  |  | 护士帽 | 腹带 |
|  |  |  |  |  | 约束带 |
|  |  |  |  |  | 丁字带 |
|  |  |  |  |  | 脚套 |
|  |  |  |  |  | 氧气袋 |
|  |  |  |  |  | 婴儿衫裤 |

其中工衣衫、工衣裤、长工衣、护士帽必须人工熨烫。被单、中单、床单、枕套、各类包布、诊单、台布、治疗布等必须熨平。

四、执行标准

1.《医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准（WS/T 508-2025）》

2.医院院内感染防控相关管理规定。

五、硬件设施与功能分区

（一）基础硬件要求

1.洗衣厂建筑面积不低于 1000㎡；

2.洗涤设备：总容量不低于 400kg，配置被服、工衣、婴儿、传染类专用洗涤设备，具备高温蒸汽洗涤功能；

3.烘干设备：总容量不低于 200kg，分类专用烘干；

4.熨烫设备：烫平机不少于 1 台；

5.运输设备：封闭运输货车不少于 2 辆，收送手推车不少于 20 辆（清洁 / 污衣车严格区分、颜色标识）；

（二）功能分区（物理隔离，严禁混区操作）

1.卸货区；

2.一般织物、工衣、传染类织物独立分拣 / 浸泡 / 洗涤区；

3.烘干区、熨烫区（工衣专用、被服专用）；

4.折叠区、缝补区、检验区、合格储存区。

（三）供应商的建筑布局与设施必须满足《技术标准》相关要求，且必须具备与供应商注册地址一致的《污染物排放许可证》或《城镇污水排入排水管网许可证》。

六、人员配置与管理要求

（一）人员配置

配置项目主管、洗涤工、折叠工、缝补工、司机、收送员，满足医院每日收送及洗涤量需求；

驻院项目主管须具备3 年以上医用洗涤管理经验，熟悉医院收送环节，具备问题处置能力。

- 人员管理

1.所有员工须经过专业培训、持证上岗，严格遵守保密制度，严禁泄露医院信息；

2.人员防护需满足《技术标准》相关要求。

3.清洁区域内的工作人员手、物体表面、空气质量，以及经消毒处理后污染区内工作人员手、物体表面、空气质量的微生物指标应符合《技术标准》7.1.3的要求。

4.医用织物收送人员须做好个人防护措施，如穿戴防护服、手套、口罩、帽子等。

5.员工社保、劳动安全、工伤责任均由供应商承担，因操作不当造成医院损失的，由供应商全额赔偿；

6.严格遵守医院规章制度及洗涤操作规程，确保交接织物数量准确无错漏。

七、洗涤服务核心要求

（一）收送时间要求

常规科室：每日2 次下收下送；

手术室、妇产科：每日3-4 次；

门诊、值班被：每日 1 次（07:30-10:30）；

工衣：每周 2 次，按科室轮收；

病号服、病床被服：每日 07:30-11:30；

其他分点门诊：每日 1次；

收送时间可根据医院需求协商调整，不得影响临床使用。

（二）洗涤流程规范

分拣：按轻污 / 重污 / 特殊污迹、普通 / 传染 / 手术 / 妇婴 / 工衣分类，严禁混洗；

预处理：清理织物内杂物，血迹、粪便污迹先浸泡擦洗，工衣领口 / 袖口提前刷洗；

分类洗涤：

工衣类：常温预洗→80℃主洗 25 分钟→逐步降温漂洗；

病号服类：80℃→110℃高温洗涤；

传染类：先浸泡消毒 30 分钟，120℃高温洗涤；

手术类：多次预洗，120℃高温洗涤；

婴儿类：低温轻柔洗涤，无刺激消毒剂；

烘干熨烫：大件用烫平机，小件 100℃蒸汽烘干，污迹织物返洗至合格；

折叠包装：按科室分类折叠，院标朝外，规范包装。

（三）院感防控要求

1.清洁织物与污织物收送、运输、储存全流程物理分隔，严禁混装、混放；

2.传染科、手术室污织物密封收集运输，车辆、工具每趟消毒；

3.杜绝交叉感染，定期接受卫生学检测，每半年提供第三方检测报告，检测各项指标必须符合《技术标准》要求。

八、洗涤质量标准

1.织物干净、无污迹、无血渍、无异味、干爽；

2.熨烫平整、折叠整齐、数量准确、缝补规范；

3.洗涤后微生物指标符合《技术标准》，无洗涤剂残留；

4.不褪色、不起球、不破损，符合医用直接接触皮肤要求。

九、织物缝补、报耗与赔偿

（一）缝补要求

1.破损织物及时缝补，补丁≤5 个，缝线整齐、用料匹配；

2.缺纽扣、绑带及时补齐，双层包布双面缝补，其余单面缝补。

（二）报耗与赔偿

1.被服、医护服使用寿命 18 个月，毛巾类 3 个月，超期按自然报废处理；

2.人为 / 机器损坏赔偿：

使用 30-90 天：按甲方采购原价 100% 赔偿；

91-270 天：按甲方采购原价 50% 赔偿；

271-450 天：按甲方采购原价 25% 赔偿；

451-540 天：按甲方采购原价 10% 赔偿；

3.织物遗失按折旧价赔偿；

4.洗涤不合格、未熨烫、未缝补，每件处罚 1-30 元；车辆未消毒每次处罚 500-2000 元，从当月服务费扣除。

十、运输与交接管理

1.运输车辆配备紫外线杀菌灯，每趟清洗消毒，清洁车与污衣车全封闭、颜色区分；

2.每日收送需与科室指定人员当面清点、签字确认，交接单一式三联（洗衣房、医院管理科、科室各存一联）；

每月以交接单为依据，核对洗涤数量，作为结算凭证。

十一、数字化智能系统技术要求

1.中标供应商须提供数字化智能系统，各项技术需满足《技术标准》相关要求。

十二、投诉处理与考核处罚

（一）投诉处理

1.投诉响应：接到医院科室投诉后，供应商项目管理人员须在30 分钟内抵达现场开展处置工作，不得拖延、推诿。

2.问题处置：针对洗涤质量、配送时效、熨烫缝补、数量差错、服务态度等问题，立即制定整改方案，优先保障临床被服供应与使用。

3.整改闭环：按要求完成全面整改，整改结果须经医院主管部门及对应科室确认合格，确保满足医院使用需求。

4.记录留存：建立投诉处理专项台账，完整记录投诉时间、投诉内容、处置过程、整改措施、完成情况及科室反馈，台账定期报送医院备案。（二）考核处罚

首次轻微投诉：警告整改；

二次较重投诉：扣除当月服务费 10%-20%；

三次严重投诉：扣除当月服务费 50%；

年有效投诉超 12 次：扣除当年服务费 30%；

因洗涤质量不合格引发院内感染的，供应商承担全部责任及损失，医院有权解除合同。

十二、商务要求

1.报价要求：按 6 类品目分项报价，不得超过最高限价，否则按无效投标处理；

2.最高限价：一类 1.45 元 / 件、二类 1.61 元 / 件、三类 1.11元 / 件、四类 1.17 元 / 件、五类 1.01 元 / 件、六类 0.39 元 / 件；

| 种类 | 2025 年全年洗涤总数（件） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 一类 | 694,826 | 23.29% |
| 二类 | 845,203 | 28.33% |
| 三类 | 21,794 | 0.73% |
| 四类 | 876,289 | 29.37% |
| 五类 | 142,984 | 4.79% |
| 六类 | 402,851 | 13.50% |
| 总计 | 2,983,947 | 100.00% |

3.付款方式：每月 15 日前结算上月服务费，按实际洗涤数量核算；

4.供应商承担所有服务成本、设备维护、人员薪酬、检测费用等。

十三、其他约定

1.遇不可抗力、设备故障等情况，供应商需启动应急预案，保障医院织物供应，不追加费用；

2.医院留存不少于 48 小时应急织物，供应商配合储备；

3.本需求书为合同核心组成部分，与合同具有同等法律效力。